Файл darius.dat

В файле physics.dat содержится информация о материалах модели, их температурах, изотопном составе и признаках, является ли изотоп выгорающим. Информация о файлах библиотеки, их местоположения и методов расчёта берется из файла default.phm, в файле physics.dat указываются лишь имена изотопов. Формат файла следующий. В первой строке указывается директория, в которой лежит файл default.phm. В последующих строках указывается материальный состав. Каждый материал задается следующим образом. Сначала идет строка, в которой указывается температура. Если температура не указана, то задаётся по умолчанию – 300К. Затем задается материальный состав – по одной строке на каждый изотоп, в каждой строке сначала указывается концентрация, а затем имя изотопа. Между двумя материалами должна быть пустая строка.

Пример файла darius.dat:

ARGUS

REGIME Qstate

KIR

1 30.0 1 180.0 1 360.0 1 540.0 1 730.0 1 3150.0

power 50000.0

UNK

volume 30812.0  1505.77  69659.45 3705.29 10353.155

1738703.81 18005.33

* lib d:\KIR\unk_kir_lib\LIBRARY.UNK\CUM\MOD_12_07_2021\

lib LIBRARY.UNK\CUM\MOD_12_07_2021\

END

BLOCK BURNUP

END

END

END

finish

finish

Здесь в первой строке указана директория, в которой лежит файл default.phm и затем заданы два материала. Первый материал состоит из одного изотопа с именем O16 с концентрацией 3.3444e-02 при температуре 400 K, а второй материал состоит из двух изотопов с именами Pu239 и Pu240 и температурой 500 K

Задание термализационных матриц

Для задания термализационной матрицы необходимо после имени изотопа поставить символ | и имя термализационной матрицы. Перед символом | и после него должен быть хотя бы один пробел.

Пример:

T=300

6.6888e-02 H2 | DD2O

3.3444e-02 O16

Здесь для изотопа с именем H2 задана термализационная матрица с именем DD2O

Задание выгорающих изотопов

Выгорающие изотопы можно отметить символом @ в начале строки, например:

@4.5486e-04 Pu239

@2.4984e-05 Pu240

6.6888e-02 H2 | DD2O

3.3444e-02 O16

можно также указать номера выгорающих изотопов в начале материала в первых строках после указания температуры, например

T=500

@(4 - 12)

@(22 - 67)

4.5486e-04 Pu239

2.4984e-05 Pu240

...

в этом случае в материале выгорающими будут изотопы с 4 по 12 и с 22 по 67

Если в материале все изотопы выгорающие, это можно отметить символами @@ в начале материала, после указания температуры, например

T=600

@@

4.5486e-04 Pu239

2.4984e-05 Pu240

...

в этом случае во втором материале все изотопы будут выгорающими.

Можно также задать номера материалов, в которых все изотопы выгорающие во второй и последующих строках файла с входными данными после трех символов @@@ например:

D:\ACE\ENDFB8\

@@@(2 - 5)

@@@(7 - 18)

T=400

6.6888e-02 H2 | DD2O

3.3444e-02 O16

T=2100

4.5486e-04 Pu239

2.4984e-05 Pu240

...

в этом случае у материалов с 2 по 5 и с 7 по 18 все изотопы будут выгорающими.

Копирование материалов

Задать несколько материалов с одинаковым изотопным составом можно один раз задав этот материал, а затем вместо материала поставить знак $ и номер материала, данные которого нужно скопировать,

например:

T=1900

4.5486e-04 Pu239

2.4984e-05 Pu240

T=400

6.6888e-02 H2 | DD2O

3.3444e-02 O16

T=2000

4.5486e-04 U235

2.4984e-05 U238

$2

T=1800

4.5486e-04 U234

2.4984e-05 U235