Иоаннисиан М.В.

Описание схемы задания исходных данных транспортного модуля программы КИР2

Исходные данные транспортного модуля задаются после модуля регистрации (RUGA)

Схема задания данных транспортного модуля:

Без заголовка список карт задаются параметры, которые нельзя поменять в течение счета:

NTOT – число частиц (нейтронов) в пакете;

NBATCH – число пакетов частиц (нейтронов);

NSKI – число поколений, которое будет смоделировано без регистрации функционалов.

WGTRR – с этой картой процесс моделирования истории нейтрона будет неаналоговым (весовое моделирование + русская рулетка)

FINISH – окончание этого блока

Далее вводятся данные которые можно поменять в течение счета в файле <название варианта>.DAT, кроме карты REGIME

REGIME 0 или 2. 0 – стационарная задача; 2 – кинетическая задача или задача с источником

DTZM – число серий после которых проводится запись на диск

MXSR – число серий