Федеральное государственное бюджетное учреждение

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

(НИЦ «Курчатовский институт»)

Курчатовский комплекс перспективной атомной энергетики

(ККПАЭ)

| Инв. № 119.3-5отч-22 от 16.06.2022 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по перспективной атомной энергетики __________________А.А. Ковалишин «_____»___________________ 2022 г. |
| --- | --- |

Руководство пользователя

ПС «ДАРЕУС»

(версия 1.0)

| Руководитель ОФМЭ ККПАЭ, д.т.н. | ______________ | В.Д. Давиденко |
| --- | --- | --- |

Москва 2022 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель ОФМЭ, д.т.н. | ________________________ | В.Д. Давиденко |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ККПАЭ, д.ф.-м.н. | ________________________ | А.А. Ковалишин |
| Начальник ЛМРЭ ОСИ ОФМЭ ККПАЭ, к.ф.-м.н | ________________________ | М.В. Иоаннисиан |
| Начальник ЛДАЭС ОИТ ОФМЭ ККПАЭ, к.ф.-м.н | ________________________ | В.И. Белоусов |
| Старший научный сотрудник ЛМРЭ ОСИ ОФМЭ ККПАЭ | ________________________ | Е.А. Гомин |
| Главный научный сотрудник ОФМЭ ККПАЭ, д.ф.-м.н. | ________________________ | М.И. Гуревич |
| Младший научный сотрудник ЛМРЭ ОСИ ОФМЭ ККПАЭ | ________________________ | И.И. Дьячков |
| Научный сотрудник ЛТМРЯР ОФЯР ККПАЭ | ________________________ | О.В. Дьячкова |
| Научный сотрудник ЛМРЭ ОСИ ОФМЭ ККПАЭ | ________________________ | А.С. Зинченко |
| Старший научный сотрудник ЛМРЭ ОСИ ОФМЭ ККПАЭ | ________________________ | Р.В. Широков |
| Начальник ОРРЯР ОФ ВВЭР | ________________________ | Д.А. Шкаровский |
| Лаборант-исследователь ЛМРЭ ОСИ ОФМЭ ККПАЭ | ________________________ | А.А. Черницкая |
| Нормоконтролёр ведущий инженер ОФМЭ ККПАЭ | ________________________ | Н.В. Мазурина |

Обозначения и сокращения

АкЗ	–	активная зона;

БФОД	–	библиотеки файлов оценённых данных;

БОЯД	–	библиотека оценённых ядерных данных;

ИР	–	исследовательский реактор;

НИЦ	–	научно-исследовательский центр;

ООП	–	объектно-ориентированное программирование;

ОС	–	операционная система;

ПК	–	 программный комплекс;

ПО	–	программное обеспечение;

ПС	–	программное средство;

ФОЯД	–	файлы оценённых ядерных данных;

ЭВМ	–	электронно-вычислительная машина;

ЯЭУ	–	ядерная энергетическая установка;

ENDF	–	библиотеки оценённых ядерных данных (англ. Evaluated Nuclear Data File);

MPI	–	интерфейс передачи сообщений (англ. Message Passing Interface).

Содержание

Введение	5

Сведения о библиотеках констант	6

Допустимые значения параметров	7

Содержание комплекса	8

Установка комплекса	9

Использование комплекса	10

Изменяемые параметры программы	16

Системные требования	18

Список использованных источников	19

Приложение А	20

Приложение Б	34

Введение

ПС ДАРЕУС (версия 1.0) предназначено для проведения расчётов динамических и стационарных нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик гомогенных растворных исследовательских реакторов с топливом в виде водного раствора уранилсульфата.

Основная область применения ПС – обоснование ядерной безопасности гомогенных растворных исследовательских реакторов с топливом высокого и низкого обогащения в виде водного раствора уранилсульфата, расчётное сопровождение наработки медицинских радионуклидов, определение параметров облучения твэлов в режимах реактивностных аварий.

Программный комплекс «ДАРЕУС», предназначенный для компьютерного моделирования динамических процессов создан в НИЦ «Курчатовский институт» для расчётного сопровождения и расчётного моделирования развития аварийных режимов при работе растворных исследовательских реакторов «АРГУС».

Программа обеспечивает управление исполнением соответствующих модулей в соответствие с заложенным алгоритмом.

Комплекс записывается на жёсткий диск компьютера в произвольную директорию со всеми каталогами, программами и библиотеками в соответствии с принятой структурой внутренних каталогов.

Комплекс готов к работе после записи всех директорий и файлов в них с принятой структурой каталогов.

Использование отдельных модулей, программ не в составе комплекса не допускается.

Сведения о библиотеках констант

Константное обеспечение ПС программный комплекс «ДАРЕУС» составляют два банка данных: MCUDB50 и банк рассчитанных состояний реактора.

Указанный банк используется в программах «КИР-П» («КИР»),
а второй – в программе «ГАРД».

Банк MCUDB50 включает в себя библиотеки, перечисленные в таблице 1. В этом банке содержатся данные для 375 изотопов.

Таблица 1. Состав банка данных MCUDB50

| Название библиотеки | Описание |
| --- | --- |
| ACE/MCU | Библиотека сечений взаимодействия нейтронов с ядрами в эпитепловой области энергий в поточечном представлении, полученная из файлов ENDF/B-VII.0 и других источников. |
| BNAB/MCU | Расширенная и модифицированная версия 26-групповой системы констант БНАБ-93. |
| LIPAR | Параметры нуклидов в области разрешённых резонансов. |
| MULTIC | 301-групповая библиотека, содержащая, в том числе, данные по температурной зависимости подгрупповых параметров нуклидов в области неразрешённых резонансов. |
| VESTA | Библиотека для моделирования столкновений нейтронов с ядрами замедлителей с учётом непрерывного изменения энергии нейтронов в области термализации; представлена в форме вероятностных таблиц, полученных из законов рассеяния S(). |
| BOFS | Библиотека обобщённых фононных спектров замедлителей. |

В случае необходимости банк рассчитанных состояний может быть достаточно легко дополнен.

Допустимые значения параметров

Допустимые значения основных параметров приводятся в таблице 2.

Таблица 2. Допустимые значения параметров нормальной эксплуатации реакторов типа «АРГУС»

| Величина | Значения | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Мощность, Вт | 1,0-5104 | 40 % |
| Температура топливного раствора, С | 10,0-100,0 | 15 % |
| Температура паро-газовой смеси в СКР, С | 20,0-450,0 | 20 % |
| Давление в корпусе и СКР, 105 Па | 0,5-1,0 | 10 % |
| Расход теплоносителя I контура, кг/с | 0,09-0,15 | 40 % |
| Расход паро-газовой смеси через СКР, л/ч | 300-500 | 40 % |
| Расход парового конденсата через СКР, л/ч | 1,0-1,5 | 40 % |
| Содержание водорода в паро-газовой смеси, % | 1,0-3,0 | 30 % |

Содержание комплекса

В существующей версии программы имеются следующие каталоги:

DAREUS – корневой каталог всего комплекса. В нём находится запускающая программа DAREUS.EXE и файл конфигурации DAREUS.CFG с записанным алгоритмом работы системы, а также рабочие файлы. Например, архив историй облучения.

В каталоге PROGRAMS находятся все вычислительные и служебные программы комплекса.

В каталоге LIBRARY находятся следующие библиотеки:

в подкаталоге kir_lib – библиотеки программы KIR;

Вспомогательные каталоги:

TEST – тестовые задания и результаты расчётов (Приложение А "Описание тестовых заданий и результатов расчётов ");

DOC – документация "Руководство пользователя".

В подкаталоге DOC / АРГУС – документация для ИР «АРГУС».

Установка комплекса

Для установки комплекса программ «ДАРЕУС» необходимо записать на жёсткий диск компьютера, с прилагаемого CD-диска, USB носителя или иного устройства, весь набор каталогов и находящихся в них файлов с сохранением структуры каталогов. Комплекс готов к работе после записи.

Использование с CD-диска или иного устройства с неразрешённой на него записью не допускается.

Использование комплекса

Пользователь работает с комплексом, как с одной программой.

Шаблон запуска ПС «ДАРЕУС»:

DAREUS.EXE <имя файла>

Параметры:

<имя файла> – файл задания на расчёт.

Примечание:

Файл задания на расчёт может располагаться в любом каталоге ПЭВМ (не только в DAREUS). В этом случае команде запуска на расчёт должен содержать полный путь (в соответствии с принятыми соглашениями в используемой для расчётов операционной системе) перед именем программы запуска DAREUS.EXE.

Файл задания может содержать полный путь к каталогу, в котором он находится. Временные файлы и каталоги будут созданы в каталоге файла задания.

Пример:

E:\ DAREUS\DAREUS. EXE D:\BILIBINO\4304281\4304281-activ.DAR

В имени файла допускается использование символов подстановки, допустимых в операционной системе: "*", "?".

В этом случае система последовательно исполнит все файлы, подходящие под конструкцию.

Пример:

E:\DAREUS\DAREUS.EXE D:\BILIBINO\*activ.DAR

(будут исполнены все файлы, имена которых заканчивается на activ.DAR).

E:\DAREUS\DAREUS.EXE D:\BILIBINO\*activ.DAR

(будут исполнены все файлы заданий т.е. <имя файла>.DAR).

Для работы необходимо составить файл задания в соответствии с «Руководством пользователя».

По окончанию работы создаются выходные файлы. Имена файлов строятся также, как имя задания, далее точка и тип файла.

В именах файлов набор символов до точки для одного задания одинаков и совладает с именем задания до точки.

Создаются следующие файлы:

<имя>.OUT - файл результатов – основные результаты

<имя>.TAB - файл результатов – таблица активностей изотопов.

Формулировка основных результатов, описана в Приложении Б "Описание ПС «ДАРЕУС»".

Содержание следующих файлов не регламентируется:

<имя>.ERR – файл сообщений об ошибках и замечаниях;

<имя>.LST – файл выходных данных программ комплекса;

<имя>.РТ – протокол работы программ комплекса;

<имя>.TTY – файл дополнительных входных/выходных данных программ комплекса.

Файл задания должен содержать две секции.

1. Заголовочная секция:

Начинается с начала файла и заканчивается символом «/» на отдельной строке.

Может быть пустой.

Допускаются карты

Control= – управление работой.

Аргументы могут быть следующие:

ACTIVAT – расчёт активации элементов конструкции.

NZONE3 – устанавливает число рассчитываемых зон по высоте равно трём (по умолчанию 15).

(Предназначена для методических исследований)

Description= <комментарий1>, <Комментарий2> - две строки комментариев, которые будут записаны в выходной листинг.

StoreState= Enable или Disable

CleanTemporal= Enable или Disable

Управляют стиранием рабочих данных после успешного завершения работы.

По умолчанию данные уничтожаются.

StoreState=Enable или CleanTemporal=Disable – запрещают уничтожение временных данных.

В случае аварийного завершения работы временные файлы не уничтожаются.

Примечание:

Все рабочие/временные файлы создаются в специальной – временной директории. Временная директория создаётся в директории, где находится файл задания. Создаётся директория TEMP-DAR в которой создаётся директория с именем файла задания до точки, отделяющей расширение (тип) файла «.DAR». Таким образом, полный путь к временным файлам будет: \TEMP-DAR\<задание>\

Это позволяет иметь рабочие данные для различных заданий, не конфликтующие между собой.

Все временные файла будут записаны в указанную директорию.

Для удобства восприятия в файле могут в любом количестве содержаться пробелы, табуляции и комментарии.

Примечание:

Комментарием считается часть строки (или строка) начиная с символа “*” и до конца вправо. Конструкции вида “*.*” “.*” “*.” комментариями не считаются, так как такие конструкции могут встречаться в тексте файла задания.

2. Секция описания расчёта:

Секция начинается с ключевого слова MAIN: и заканчивается /MAIN

Оба слова должны быть записаны с первой позиции.

Таблица 3 содержит краткое описание параметров секции расчёта.

Таблица 3. Параметры и описание

| Кл слово | Аргумент (ы) | Описание |
| --- | --- | --- |
| Fuel= | UranOxid UranMolibden | Тип топлива |
| Assembly= | 20 символов | Номер сборки (необязательный) |
| Block= | Число | Номер блока – номер истории |
| Load= | Дата | Дата загрузки в реактор |
| Unload= | Дата | Дата выгрузки – окончания облучения |
| Measurement= | Дата или число | Дата измерения. Число в качестве аргумента означает время выдержки в сутках. Может быть дробным. |
| Uranium= | число | Вес топлива в сборке (в граммах) |
| Uranium235= | число | Вес урана-235 (в граммах) |
| Irradiation | число | Энерговыработка сборки (МВт ∙ сутки) |
| GammaGroups= | число | Число гамма групп |
| LongList= | имя файла *.tab | Имя выходного файла с таблицей активностей |

Формат даты:

день, точка, месяц, точка, год.

Месяц записывается в числовом виде.

Год записывается в виде четырёх символов.

Пример:

Load= 22.12.2005

Обязательными ключевыми словами являются:

Fuel=

Block=

Load=

UnLoad=

Measurement=

Uranium=

Uranium235=

Irradiation=

GammaGroups=16

Пример файла задания:

Control= ACTIVAT

CleanTemporal= Disable

Description= TVS EPG-6, ENERGY

/MAIN:

Fuel= UranOxid

Assembly= 4363226

Block= 3

Load= 15.08.1999

UnLoad= 25.08.2008

Measurement= 25.05.2012

* Gramm

Uranium= 25308.

Uranium235= 911.088

Irradiation= 347.

GammaGroups= 16

Print= UltraLarge

LongList=*.tab

DefaultLibrary=1 * B7

/MAIN

Изменяемые параметры программы

В программе ДАРЕУС предусмотрено изменение геометрических параметров активной зоны ИР АРГУС. Пользователь может менять следующие параметры: положения РО КР, РО РР, РО АЗ и высоту топливной смеси. Изменение параметров осуществляется через изменение значений переменных в начале текстового файла варианта.

Рабочие органы компенсации реактивности (РО КР)

В реакторной установке АРГУС присутствует два органа компенсации реактивности, положение которых меняется с помощью переменных «KR1» (6 строка) и «KR2» (7 строка). Изменение положения органов компенсации реактивности лежит в интервале [0; 60.9] см, что соответствует их полному погружению и извлечению.

Рабочие органы ручного регулирования (РО РР)

За корпусом ИР АРГУС присутствуют рабочие органы ручного регулирования, которые состоят из 7 поглощающих стержней, которые передвигаются одновременно. Предельное нижнее положение органов РР соответствует значению переменной «RR» 0 см, верхнему 50 см (10 строка).

Аварийная защита (АЗ)

В реакторной установке АРГУС присутствует два органа аварийной защиты, положение которых меняется с помощью переменных «AZ1» (8 строка) и «AZ2» (9 строка). Полному погружению соответствует значение 0 см. Полному извлечению органов аварийной защиты соответствует высота 59.9 см. В ИР АРГУС сброс РО АЗ осуществляется одновременно, но для моделирования аварии при «зависании» одного или всех органов АЗ в каком-либо положении в программе ДАРЕУС возможно независимое изменение их положения.

Объём топливной смеси

В активной зоне реакторной установки АРГУС максимальному количеству топливной смеси, при котором происходит полное заполнение АкЗ раствором соответствует значение переменной «HKR» 50.25 см (3 строка). Минимальное значение, которое может задать пользователь – 0 см, что соответствует высоте топливной смеси 15.25 см от нижней точки активной зоны реактора АРГУС.

Системные требования

Для работы комплекса требуется 64-хразрядная ОС WINDOWS 7 (или выше). Кроме того, ПС «ДАРЕУС» может быть задействован на рабочих станциях с многоядерными процессорами и 64-хразрядной ОС LINUX.

Для записи комплекса программ и библиотек требуется около 36 Мб свободного пространства накопителя. При работе для записи результатов работы одного типичного задания с тремя высотными зонами потребуется около 200 Мб.

Для хранения временных файлов потребуется около 200 Мб. В случае успешного завершения, временные файлы уничтожаются. Типичное время счёта одного задания на персональном компьютере с процессором 3.3 ГГц составляет 7-10 минут.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- В.Д. Давиденко, Е.А. Гомин, А.А. Ковалишин, М.Н. Лалетин, А.К. Павлов, И.К. Харченко. Верификация программного комплекса «ДАРЕУС». Часть 1. Описание методов и алгоритмов. Отчёт НИЦ «Курчатовский институт».

- В.Д. Давиденко, Е.А. Гомин, А.А. Ковалишин, М.Н. Лалетин, А.К. Павлов, И.К. Харченко. Верификация программного комплекса «ДАРЕУС». Часть 2. Расчёт импульсных режимов исследовательского растворного реактора. Отчёт НИЦ «Курчатовский институт», инв. № 110.7.2-15вн-16. М., 2016.

- В.Д. Давиденко, Е.А. Гомин, А.А. Ковалишин, М.Н. Лалетин, А.К. Павлов, И.К. Харченко. Верификация программного комплекса «ДАРЕУС». Часть 3. Расчёт эксплуатационных режимов исследовательских ядерных реакторов. Отчёт НИЦ «Курчатовский институт», инв. № 110.7.2-19вн-16. М., 2016.

- В.Д. Давиденко, Е.А. Андрианова, В.Ю. Бландинский, Е.А. Гомин, А.А. Седов, А.А. Фролов. Верификация программного комплекса ДАРЕУС для расчета импульсных и эксплуатационных режимов работы. Отчёт НИЦ «Курчатовский институт», инв. № 119.3-6вн-18. М., 2018.

- В.Д. Давиденко, Е.А. Гомин, А.А. Ковалишин, М.Н. Лалетин, А.К. Павлов, И.К. Харченко. Руководство пользователя Программного средства «ДАРЕУС». Отчёт НИЦ «Курчатовский институт».

- Под общей редакцией академика РАН Н.Н. Пономарёва-Степного. Высокотемпературная ядерная энергетика. Уникальные разработки и экспериментальная база Курчатовского института. – М.: ИздАт, 2008.

- Редакторы-составители М.К. Виноградов, В.Н. Федулин. Исследовательские ядерные установки государств-участников Содружества Независимых Государств. – М.: Гелиос АРВ, 2016.

Приложение А

Описание тестовых заданий и результатов расчётов

Выходной файл результатов «argus.fin»

/s/ls4/users/dyachkov_ii/2.git_kir/kir_PHM/kir_lib/

#MATR 1

T=300

@ 0.0108   B10

@ 0.0432   B11

@ 0.0135   C12

#MATR 2

T=300

@ 0.19278E-3 U235

@ 0.77114E-3 U238

@ 0.06191   H1

@ 0.03953   O16

@ 0.1509E-5 U234

@ 0.2024E-5 U236

@ 0.9639E-3 Cu64

#MATR 3

T=300

0.4199E-4 N14

0.1126E-4 O16

#MATR 4

T=300

0.083285 C12

0.2E-7   B10

#MATR 5

T=300

5.8495E-2 Fe56

1.3551E-3 Si28

1.6469E-2 Cr52

8.1055E-3 Ni59

5.9632E-4 Ti48

2.246E-4  Cu64

3.1687E-4 C12

#MATR 6

T=300

0.039354 C12

0.0787   H1

3.1268E-4 B10

1.2665E-3 B11

#MATR 7

T=300

0.066735  H1

0.0333675 O16

#MATR 8

T=300

0.5663E-2  Cd113

Входной файл материалов «physics.dat»

/s/ls4/users/dyachkov_ii/2.git_kir/kir_PHM/kir_lib/

#MATR 1

T=300

@ 0.0108   B10

@ 0.0432   B11

@ 0.0135   C12

#MATR 2

T=300

@ 0.19278E-3 U235

@ 0.77114E-3 U238

@ 0.06191   H1

@ 0.03953   O16

@ 0.1509E-5 U234

@ 0.2024E-5 U236

@ 0.9639E-3 Cu64

#MATR 3

T=300

0.4199E-4 N14

0.1126E-4 O16

#MATR 4

T=300

0.083285 C12

0.2E-7   B10

#MATR 5

T=300

5.8495E-2 Fe56

1.3551E-3 Si28

1.6469E-2 Cr52

8.1055E-3 Ni59

5.9632E-4 Ti48

2.246E-4  Cu64

3.1687E-4 C12

#MATR 6

T=300

0.039354 C12

0.0787   H1

3.1268E-4 B10

1.2665E-3 B11

#MATR 7

T=300

0.066735  H1

0.0333675 O16

#MATR 8

T=300

0.5663E-2  Cd113

Входной файл «argus»

HEAD

CONT  B B B B B B

EQU   HKR=0

EQU   HKRD=50.2500-HKR

*EQU   HKRD=50.250-50.000

EQU KR1=0.00

EQU KR2=0.00

EQU AZ1=0.00

EQU AZ2=0.00

EQU RR=0.00

EQU   HKRZ=30.14+3.25

EQU   HKRT=HKR-6.75

RPP   N1 -80. 80. -68.3 68.3 -59.75 56.25

RPP   N2 -75. 75.  -65. 65. -59.75 50.25

RCZ   N3  0. 0. 0.   50.25   17.75

RCZ   N4  0. 0. 0.   56.25   15.75

RCZ   N5  0. 0. 0.   50.25   15.25

SPH   N6  0. 0. 0.   15.75

SPH   N7  0. 0. 0.   15.25

SLA   N8  0. 0. 50.25   0. 0. 6.

SLA   N9  0. 0. HKR     0. 0. HKRD

SLA   N10 0. 0. 0.      0. 0. HKR

SLA   N11 0. 0. -15.75   0. 0. 15.75

RPP   N12 0. 81. -32. -18. -14. 0.

RPP   N13 0. 81. -31.9 -18.1 -13.9 -0.1

END

Z001  8 -4 -9 -10          /3:3

Z002  4 -5                 /1:1/2

Z003  1 -2 -8              /6:6

Z004  3 -4                 /3:3

Z005  2 -3 -6 -12          /4:4

Z006  6 -7 -9 -10          /1:1/2

Z007  5 -10                /3:3

Z008  5 -9                 /2:2

Z009  7 -9 -10             /2:2

Z010  12 -13               /8:8

Z011  13                   /3:3

END

LCELL RN1

RCZ   N1 0. 0. -12.25 68.5  2.4

RCZ   N2 0. 0. -12.05 68.3  2.2

END

Z001  1 -2                 /1:1

Z002  2                    /3:3

END

ENDL

LATT  GLTL Z002 Z007 Z008 Z009

LISTEL RN1

PARM  0. 0. 0.

LCELL RN2

RCZ   N1 0. 0. 0. 50.25 0.6

RCZ   N2 0. 0. 0. 50.25 0.55

SLA   N3 0. 0. 0.25  0. 0.  50.

SLA   N4 0. 0. 0.  0. 0.  0.25

END

Z001  1 -2 -4              /1:1

Z002  1 -3                 /3:3

Z003  2 -4                 /5:5

END

ENDL

LATT  GLTL  Z004

LISTEL RN2

PARM

9.    14.1  RR

10.   13.42 RR

10.96 12.66 RR

11.84 11.84 RR

12.66 10.96 RR

13.42 10.   RR

14.1  9.    RR

LCELL RN3

RCZ   N1 0. 0. 0. 75. 5.7

END

Z001  1                    /3:3

END

ENDL

LATT  GLTL  Z005

LISTEL RN3

PARM

-15. 31.5 -24.65

5. 31.5 -24.65

35. 31.5 -24.65

LCELL RN4

RCZ   N1 0. 0. 0. 75. 2.5

END

Z001  1                    /3:3

END

ENDL

LATT  GLTL  Z005

LISTEL RN4

PARM

35. 11.  -24.65

LCELL RN5

RCZ   N1  0. 0. -12.05 66.5 2.4

RCZ   N2  0. 0. -11.85 66.3 2.2

RCZ   N3  0. 0. (AZ1-9.65) 58.  2.1

RCZ   N4  0. 0. (AZ1-9.65) 58.  2.05

RCZ   N5  0. 0. (AZ1-9.65) 58.  1.65

RCZ   N6  0. 0. (AZ1-9.65) 58.  1.6

RCZ   N7  0. 0. (KR1-10.65) 56.  1.3

RCZ   N8  0. 0. (KR1-10.65) 56.  1.25

RCZ   N9  0. 0. (KR1-10.65) 56.  0.45

RCZ   N10 0. 0. -10.65 56.  0.4

END

Z001  1 -2                 /1:1

Z002  2 -3 -7              /3:3

Z003  3 -4                 /1:1

Z004  4 -5                 /5:5

Z005  5 -6                 /1:1

Z006  6 -7                 /3:3

Z007  7 -8                 /1:1

Z008  8 -9                 /5:5

Z009  9 -10                /1:1

Z010  10                   /3:3

END

ENDL

LATT  GLTL  Z002 Z007 Z008 Z009

LISTEL RN5

PARM  5.3 -5.3 0.

LCELL RN6

RCZ   N1  0. 0. -12.05 66.5 2.4

RCZ   N2  0. 0. -11.85 66.3 2.2

RCZ   N3  0. 0. (AZ2-9.65) 58.  2.1

RCZ   N4  0. 0. (AZ2-9.65) 58.  2.05

RCZ   N5  0. 0. (AZ2-9.65) 58.  1.65

RCZ   N6  0. 0. (AZ2-9.65) 58.  1.6

RCZ   N7  0. 0. (KR2-10.65) 56.  1.3

RCZ   N8  0. 0. (KR2-10.65) 56.  1.25

RCZ   N9  0. 0. (KR2-10.65) 56.  0.45

RCZ   N10 0. 0. -10.65 56.  0.4

END

Z001  1 -2                 /1:1

Z002  2 -3 -7              /3:3

Z003  3 -4                 /1:1

Z004  4 -5                 /5:5

Z005  5 -6                 /1:1

Z006  6 -7                 /3:3

Z007  7 -8                 /1:1

Z008  8 -9                 /5:5

Z009  9 -10                /1:1

Z010  10                   /3:3

END

ENDL

LATT  GLTL  Z002 Z007 Z008 Z009

LISTEL RN6

PARM  -5.3 5.3 0.

LCELL RN7

RCZ   N1 0. 0. 0. HKRZ .5

RCZ   N2 0. 0. 0. HKRZ .3

END

Z001  1 -2                 /1:1

Z002  2                    /7:7

END

ENDL

LATT  GLTL  Z008  Z009

LISTEL RN7

PARM

13.6  2.01    -3.25

13.16  3.97   -3.25

12.44  5.85   -3.25

11.45  7.61   -3.25

10.22  9.2    -3.25

8.76   10.59  -3.25

7.12   11.76  -3.25

5.33   12.68  -3.25

3.42   13.32  -3.25

1.44   13.67  -3.25

-0.58  13.74  -3.25

-2.58  13.51  -3.25

-4.52  12.99  -3.25

-6.37  12.19  -3.25

-8.08  11.12  -3.25

-9.62  9.82   -3.25

-10.95 8.31   -3.25

-12.05 6.62   -3.25

-12.89 4.79   -3.25

-13.45 2.86   -3.25

-13.72 0.86   -3.25

-13.7  -1.15  -3.25

-13.39 -3.14  -3.25

-12.78 -5.06  -3.25

-11.91 -6.88  -3.25

-10.78 -8.54  -3.25

-9.41  -10.02 -3.25

-7.85  -11.29 -3.25

-6.11  -12.32 -3.25

-4.25  -13.08 -3.25

-2.29  -13.56 -3.25

-0.29  -13.75 -3.25

1.72   -13.64 -3.25

3.7    -13.24 -3.25

5.59   -12.56 -3.25

7.37   -11.61 -3.25

8.98   -10.41 -3.25

10.41  -8.98  -3.25

11.61  -7.37  -3.25

12.56  -5.59  -3.25

13.24  -3.7   -3.25

13.64  -1.72  -3.25

13.75  0.0    -3.25

FINISH

RRS

SOURCE 1

PROBABILITY 1

S NAME=S1 SPECTRUM=SP1 PNT 2.6 0. 7.77

END

SPECTRUM SP1

ENERGY

2E6

PROBABILITY

1.0

END

FINISH

RUGA

KEFF

FINISH

NTOT 10000

NSKI 1

NBATCH 1

FINISH

NAMVAR  my.dat

MXSR 10

DTZM 10

FINISH Командный файл «argus.sh» для ОС Linux

#!/bin/sh

#SBATCH -n 120

#SBATCH -N 5

#SBATCH -o %j.out

#SBATCH -e %j.err

#SBATCH -p hpc4-3d

#SBATCH --ntasks-per-node=24

#SBATCH --threads-per-core=1

#SBATCH --exclude n248, n249, n250, n251, n252, n203, n204, n084, n085, n086, n087, n088, n220, n275, n288, n035, n036, n037

#SBATCH --exclusive

rm *.SYS*

rm core.*

rm *.DSYS*

rm BURN___1.DAT

rm BURN___1.OUT

rm *.h5d

rm *.h5i

rm *.h5m

rm *.h5v

rm *.SCR*

rm *.LST*

rm *.KIR*

rm *.bfin

module load gcc/default openmpi/1.8

export LD_LIBRARY_PATH=/s/ls4/users/dyachkov_ii/CMake-hdf5-1.12.0/build_7.3.0/bin:$LD_LIBRARY_PATH

ulimit -s unlimited

export GFORTRAN_UNBUFFERED_ALL=Y

export HDF5_USE_FILE_LOCKING=FALSE

ulimit -v unlimited

$MPIRUN /s/ls4/users/dyachkov_ii/2.git_kir/BURN_NEW/lin/bin/linux_release-PHM/BURN.bin | tee mytask.log."$SLURM_JOBID"

##$MPIRUN ./_kirmpi-PHM.bin | tee mytask.log."$SLURM_JOBID"

Входной файл «kir.ini»

ARGUS

Входной файл «darius.dat»

M16XT

REGIME Qstate

KIR 150 522. 65 2782.

Power 39398.3

UNK

volume 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799

17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799

17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799

17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799

17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799

17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799

17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799 17.3799

17.3799

lib D:\kir_lib\LIBRARY.UNK\CUM\MOD_12_07_2021

END

BLOCK BURNUP

END

end

end

finish

finish

Приложение Б

Описание ПС "ДАРЕУС"

Описание постановки задачи, сведения о системах уравнений, описание и обоснование используемого метода их решений, информация о способах задания начальных, граничных условий и исходных данных

В программный комплекс «ДАРЕУС» входят коды нейтронно-физического расчёта «КИР» и «КИР-П», код теплогидравлического расчёта «ГАРД» и связывающие их программные интерфейсы.

Детальное описание алгоритмов и методик, реализованных в комплексе «ДАРЕУС», дано в работе [1].

Расчётное моделирование динамического процесса с помощью комплекса представляет собой последовательную работу программ «КИР-П» («КИР») и «ГАРД». Полный временной интервал протекания динамического процесса разбивается на ряд интервалов. Считается, что в каждом интервале физические свойства реактора остаются неизменными. В общем случае, для программ нейтронно-физического и теплогидравлического расчёта могут использоваться разные временные сетки.

При использовании программы «КИР-П» в комплексе «ДАРЕУС» реализована возможность предварительного расчёта ряда состояний реактора, отличающихся плотностью топливного раствора, температур материалов, положения органов регулирования. Для этого в комплексе «ДАРЕУС» реализован специальный вычислительной модуль определения требуемых для программы «ГАРД» функционалов.

Это позволяет значительно сократить расчётное время моделирования динамического процесса, а в случае необходимости банк рассчитанных состояний реактора может быть достаточно легко дополнен.

Такой подход является, по всей видимости, оптимальным для расчётных исследований конкретных растворных реакторов, в частности ИР «АРГУС».

Программа «ГАРД»

Важнейшая задача динамики растворных ИР заключается в формулировании полной системы уравнений динамики ИР, увязывающей в единый узел разнородные переходные процессы нейтронных, молекулярных, термомеханических, термо- и гидродинамических явлений.

Специфические особенности динамики растворных ИР в значительной степени определяются явлениями обычного и радиолитического вскипания быстро разогреваемой активной зоны. В этой связи одной из главных задач динамики растворных реакторов является описание процесса переноса радиолитического газа и тепла и общего поведения газопаровых пузырьков в условиях резко меняющихся давлений и температур, а также исследование механизма образования (нуклеации) зародышей пузырьков в растворе АкЗ.

Регулярная и наиболее распространённая модель механизма образования пузырьков ионизирующими частицами обобщена в теории пузырьковых камер. В этой модели заряженная частица, проходя через воду, создаёт термический трек – область высокой температуры вдоль траектории этой частицы. Термический трек быстро расширяется, вызывая волну давления, и затем распадается на дискретные области водяного пара и радиолитического газа под воздействием поверхностного натяжения. В перегретой или перенасыщенной газом воде эти газовые микропузырьки могут быть центрами дальнейшего роста объёма газообразной фазы.

Программа «ГАРД» была специально разработана для моделирования термомеханических и гидродинамических процессов, протекающих в растворных реакторах, в том числе импульсных, как в номинальном, так и аварийном режиме.

В ней реализовано решение системы уравнений динамики растворных реакторов, о которой говорилось выше. Программа состоит из набора вычислительных модулей, описывающих разнородные переходные процессы нейтронных, молекулярных, термомеханических, термо- и гидродинамических явлений, характерных для растворных реакторов [1].

На основе предварительно заданной теплогидравлической модели реактора программа «ГАРД» последовательно вызывает необходимые расчётные модули. При этом формируется полная и взаимосогласованная система уравнений динамики, после решения которой новые теплофизические функционалы передаются в программу «КИР-П» («КИР») для дальнейшего нейтронно-физического расчёта. К этим функционалам относятся температура конструкционных материалов реактора и плотность раствора активной зоны. Отметим, что при изменении плотности раствора активной зоны меняется ее объем, что приводит к изменению уровня заливки. Это изменение учитывается при нейтронно-физическом расчёте следующего состояния реактора для получения величины реактивности.

В текущей версии программы «ГАРД», помимо стандартных, характерных для реакторов любого типа, реализованы вычислительные модули для моделирования следующих физических процессов:

- образование пузырьков радиолитического газа в растворе в результате взаимодействия осколков деления с молекулами воды;

- диффузия радиолитического газа из пузырьков в раствор активной зоны;

- движение (всплытие) пузырьков и выход радиолитического газа в полость над активной зоной;

- изменение давления в полости над реактором за счёт выхода радиолитического газа из активной зоны и изменения уровня заливки из-за изменения плотности раствора активной зоны;

- процессы теплообмена в активной зоне, с учётом отвода тепла по разным каналам: выход газа, теплообмен с корпусом, теплообмен с внутризонным охладителем;

- процессы тепломассопереноса во втором контуре, давление и уровень в компенсаторе объёма второго контура;

- процессы теплообмена в корпусе и отражателе.

Реализованные в программы «ГАРД» вычислительные модули позволяют достаточно точно описать физические процессы, протекающие в растворном реакторе, в частности, связанные с вводом положительной реактивности, «вспышке».

Программы «КИР» и «КИР-П»

Программа «КИР» предназначена для решения неоднородного стационарного и нестационарного и однородного уравнений переноса нейтронов аналоговыми методами Монте-Карло на основе оценённых ядерных данных в системах с трёхмерной геометрией.

Основная область применения программы – расчёты кинетики ядерных реакторов.

В программе «КИР» реализовано решение нестационарного уравнение переноса нейтронов методом Монте-Карло с временными зависимостями положения органов регулирования, плотностей и температур материалов конструкционных элементов. Учитываются запаздывающие нейтроны как те, предшественники которых накопились к началу моделируемого временного процесса, так и те, которые образуются в течение процесса.

Программа «КИР-П» предназначена для расчётов кинетики ядерных реакторов    с использованием метода факторизации, когда поток нейтронов представляется в виде произведения амплитудного множителя и форм-функции в адиабатическом или квазистатическом приближении. Форм-функция рассчитывается методом Монте-Карло. Входящие в уравнения эффективная доля запаздывающих нейтронов и время жизни мгновенных нейтронов также рассчитываются методом Монте-Карло с учётом функции ценности нейтронов деления.

Сведения о библиотеке констант, используемых в ПС

Константное обеспечение ПС программного комплекса «ДАРЕУС» составляют два банка данных: MCUDB50 и банк рассчитанных состояний реактора.

Указанный банк используется в программах «КИР-П» («КИР»), а второй – в программе «ГАРД».

Банк MCUDB50 включает в себя библиотеки, перечисленные в таблице А.1. В этом банке содержатся данные для 375 изотопов.

Таблица А.1. Состав банка данных MCUDB50

| Название библиотеки | Описание |
| --- | --- |
| ACE/MCU | Библиотека сечений взаимодействия нейтронов с ядрами в эпитепловой области энергий в поточечном представлении, полученная из файлов ENDF/B-VII.0 и других источников |
| BNAB/MCU | Расширенная и модифицированная версия 26-групповой системы констант БНАБ-93 |
| LIPAR | Параметры нуклидов в области разрешённых резонансов. |
| MULTIC | 301-групповая библиотека, содержащая, в том числе, данные по температурной зависимости подгрупповых параметров нуклидов в области неразрешённых резонансов |
| VESTA | Библиотека для моделирования столкновений нейтронов с ядрами замедлителей с учётом непрерывного изменения энергии нейтронов в области термализации; представлена в форме вероятностных таблиц, полученных из законов рассеяния S() |
| BOFS | Библиотека обобщённых фононных спектров замедлителей |

В случае необходимости банк рассчитанных состояний может быть достаточно легко дополнен.

Информация о ПС

Полностью информация о ПС приведена в следующих документах:

- математические алгоритмы ПС [1];

- расчёты ПС [2-4];

- инструкция пользователя ПС [5].

Методология верификации ПС

Для оценки погрешности расчётов по любой программе важно выделить неопределённость результатов, связанную с неточностями используемых микроконстант и связанную с неточностями знания нуклидного состава объектов расчёта – технологическую составляющую.

Указанные составляющие применительно к описываемому ПС программному комплексу «ДАРЕУС» для моделирования развития аварийных режимов на ИР «АРГУС» и ИИР «ГИДРА» поддаются оценке, ввиду хорошей точности определения нуклидного состава топливного раствора, используемого при проведении экспериментов, с результатами которых сравнивались рассчитанные нейтронно-физические и теплогидравлические характеристики по ПС программному комплексу «ДАРЕУС».

Только после этого можно оценить методическую составляющую неопределённости расчётных величин, а именно это составляет погрешность работы программы, то есть характеризует качество программы.

Таким образом, основной целью была оценка методической составляющей расчётных величин, а основными средствами были сравнения с экспериментами.

Для указанного сравнения с экспериментами были отобраны пусковые характеристики и результаты экспериментов, приведённые в Отчётах по обоснованию безопасности. Определенная сложность заключалась в том, что помимо табличных данных для верификаций часть информации была представлена в графическом виде.