Структура задания методов расчета в файле default.phm

Файл default.phm должен находиться в директории, указанной в первой строке файла physics.dat и должен содержать информацию об используемых физмодулем ACE-библиотеках. Формат файла следующий. В первой строке должен быть указан набор температур, для которых имеются ACE-файлы. Начинаться строка должна с символов T={ далее должны быть через запятую перечислены температуры и завершаться строка должна символом }

Пример:

T={300,400,500,600}

В последующих строках файла должна содержаться информация о содержащихся в библиотеке изотопах, на каждый изотоп по одной строке. Формат строки следующий. Начинаться строка должна с имени изотопа, которое будет использоваться для задания изотопного состава в physics.dat, затем должен быть указан набор параметров в виде:

<имя параметра> = <значение>.

ace

Параметр ace – имя ACE-файла. В имени файла символы {T} будут заменены на температуру. Например, если в файле содержится строка:

H1   ace=D:\ENDFB8\{T}\001H_001.{T}

а первая строка файла такая как в предыдущем примере, то физмодуль будет предполагать, что для изотопа, заданного в physics.dat под именем H1 имеются следующие ACE-файлы

D:\ENDFB8\300\001H_001.300

D:\ENDFB8\400\001H_001.400

D:\ENDFB8\500\001H_001.500

D:\ENDFB8\600\001H_001.600

для температур 300, 400, 500 и 600 K соответственно. Наличие параметра ace является обязательным, при его отсутствии будет выдано сообщение об ошибке. Все остальные параметры являются необязательными, при их отсутствии будут использоваться значения по умолчанию.

fiss

Параметр fiss – является ли нуклид делящимся.

Допустимые значения false и true.

Значение по умолчанию false.

ptable

Параметр ptable – использовать ли для этого нуклида вероятностные таблицы.

Допустимые значения true и false.

Значение по умолчанию false.

В случае, если указано значение true, а в ACE-файле вероятностных таблиц нет, или, если, наоборот, указано значение false, а в ACE-файле вероятностные таблицы есть будет выдано соответствующее предупреждение. В обоих случаях расчет будет продолжен без использования вероятностных таблиц.

delayed

Параметр delayed – использовать ли информацию о запаздывающих нейтронах.

Допустимые значения параметра: 0 – не использовать, p – только мгновенные нейтроны, pd – мгновенные и запаздывающие нейтроны.

Значение по умолчанию 0.

Если нуклид не делящийся, а указанное значение не 0, выдается сообщение об ошибке.

thermal

Параметр thermal – является ли ACE-файл тепловым ACE-файлом.

Допустимые значения true и false.

Значение по умолчанию false.

В случае, если указано ptable=true или delayed не равно 0 будет выдано сообщение об ошибке.

hdf

Параметр hdf – представлен ли ACE-файл в формате HDF.

Допустимые значения true и false.

Значение по умолчанию false.

isotropic

Параметр isotropic – использовать ли при моделировании угла рассеяния у нуклида изотропное распределение, или моделировать то, которое задано в ACE-файле.

Допустимые значения true и false.

Значение по умолчанию false.

T

Параметр T – набор температур. Используется только для задания сетки температур термализационных матриц.

Формат такой же, как при задании температур в первой строке файла.

Значение по умолчанию – набор температур, заданный в первой строке файла.

Параметр может быть задан только при thermal=true.

sigma1

Параметр sigma1 – выполнять ли в процессе расчета доплеровское уширение по методу SIGMA1.

Допустимые значения – true, false и OnTheFly.

Значение по умолчанию false.

Если указано false, то в процессе счета доплеровское уширение не выполняется. Если указано true, то доплеровское уширение выполняется с использованием кэша. Если указано OnTheFly, то выполняется доплеровское уширение без использования кэша.

Если thermal=true, а sigma1 не равно false, выдается сообщение об ошибке.

poly

Параметр poly – имя файла с коэффициентами полиномов для интерполирования температурной зависимости сечений.

Если sigma1 не равно false и указан параметр poly выдается сообщение об ошибке.

polyHDF

Параметр polyHDF – имя файла в формате HDF с коэффициентами полиномов для интерполирования температурной зависимости сечений.

Если sigma1 не равно false и указан параметр polyHDF выдается сообщение об ошибке. Если указан параметр poly и указан параметр polyHDF то тоже выдается сообщение об ошибке.