ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(НИЦ «Курчатовский институт»)

Курчатовский комплекс перспективной атомной энергетики

(ККПАЭ)

| УДК 621.039.51...17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инв. № 119.3- отч-26 от « 12 » февраля 2026 г. |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
|  |  | Руководитель ККПАЭ |  |
|  |  | _________________ К.Ф. Раскач |  |
|  |  | «____»__________________ 2026 г. МП |  |

Руководство пользователя

ПС «KMC (версия 1.0)»

| Руководитель ОФМЭ ККПАЭ | _______________ | В.Д. Давиденко |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, начальник ЛМРЭ ОСИ ОФМЭ ККПАЭ | _______________ | М.В. Иоаннисиан |

Москва 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Начальник лаборатории ЛМРЭ ОСИ ОФМЭ ККПАЭ, к.ф.-м.н | ________________________ | М.В. Иоаннисиан |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЛДАЭС ОИТ ОФМЭ ККПАЭ, к.ф.-м.н | ________________________ | В.И. Белоусов |
| Главный научный сотрудник ОФМЭ ККПАЭ, д.ф.-м.н. | ________________________ | М.И. Гуревич |
| Старший научный сотрудник ЛМРЭ ОСИ ОФМЭ ККПАЭ, к.т.н. | ________________________ | И.И. Дьячков |
| Старший научный сотрудник ЛМРЭ ОСИ ОФМЭ ККПАЭ, к.ф.-м.н. | ________________________ | М.Р. Малков |
| Старший научный сотрудник ЛМРЭ ОСИ ОФМЭ ККПАЭ, к.т.н. | ________________________ | А.Н. Писарев |
| Нормоконтролёр ведущий инженер ОФМЭ ККПАЭ | ________________________ | Н.В. Мазурина |

РЕФЕРАТ

Отчёт 154 с., рис. 72, табл. 65, источн. 22, прил. 3.

«Разработка программы KMC, предназначенной для расчёта стационарных и нестационарных процессов в ядерных энергетических установках на основе методов Монте-Карло»

Цель работы – разработка расчётного кода (программы KMC), предназначенного для моделирования расчёта нейтронно-физического стационарного и нестационарного процессов в ядерных энергетических установках на основе методов Монте-Карло.

Ключевые слова: отчёт, промежуточный этап, расчётные коды, алгоритмы нейтронной кинетики, Монте-Карло, нейтронная кинетика, адиабатическое приближение, эффективная доля запаздывающих нейтронов, время генерации нейтронов, приближение точечной кинетики, многозонное приближение, матрица делений, прямое моделирование, расчёт мощности, непрерывное распределение плотности, визуализация данных.

Обозначения и сокращения

а.з.	–	активная зона;

БФОД	–	библиотеки файлов оценённых данных;

БОЯД	–	библиотека оценённых ядерных данных;

ИР	–	исследовательский реактор;

НИЦ	–	научно-исследовательский центр;

ООП	–	объектно-ориентированное программирование;

ОС	–	операционная система;

ПК	–	 программный комплекс;

ПО	–	программное обеспечение;

ПС	–	программное средство;

ФОЯД	–	файлы оценённых ядерных данных;

ЭВМ	–	электронно-вычислительная машина;

ЯЭУ	–	ядерная энергетическая установка;

API	–	интерфейс прикладного программирования (англ. Application Program Interface);

ENDF	–	библиотеки оценённых ядерных данных (англ. Evaluated Nuclear Data File);

KMC	–	Курчатовский Монте-Карло (англ. Kurchatov Monte Carlo);

LCG	–	 линейный конгруэнтный генератор (англ. Linear Congruential Generator);

MPI	–	интерфейс передачи сообщений (англ. Message Passing Interface).

Содержание

Обозначения и сокращения	4

Введение	8

1. Описание программы KMC	10

1.1. Архитектура программы KMC	10

1.2. Вспомогательный модуль ENV	19

HDF-файл	19

Преимущества HDF-файла	20

1.3. Модуль параллельных очередей частиц	20

1.4. Взаимодействие физического модуля с файлами библиотек	21

2. Сведения о библиотеках констант	22

3. Содержание комплекса	23

4. Установка KMC	24

5. Запуск KMC	25

5.1. Windows	25

5.2. Linux	26

6. Исходные данные модуля PHS	28

6.1. Файл материалов	28

6.2. Задание термализационных матриц	29

6.3. Задание выгорающих изотопов	29

6.4. Копирование материалов	31

6.5. Файл настройки библиотеки	32

7. Исходные данные модуля GEO	36

7.1.1. Основные понятия	36

7.2. Описание простой системы	38

7.2.1. Заголовок	39

7.2.2. Секция граничных условий	40

7.2.3. Секция тел	43

7.2.3.1.	Шар, SPH (S)	44

7.2.3.2.	Правильный круговой цилиндр, RCC (C)	44

7.2.3.3.	Эллипсоид вращения, ELL (E)	45

7.2.3.4.	Произвольный параллелепипед, BOX (B)	46

7.2.3.5.	Призма с треугольником в качестве основания, WED (W)	46

7.2.3.6.	Параллелепипед с рёбрами, параллельными осям координат, RPP (P)	47

7.2.3.7.	Правильная шестиугольная призма с образующей, параллельной оси OZ, HEX (H)	48

7.2.3.8.	Первая альтернативная форма шестигранника, HEXX	49

7.2.3.9.	Вторая альтернативная форма шестигранника, HEXY	49

7.2.3.10.	Прямой круговой цилиндр с образующей, параллельной оси OZ, RCZ (Z)	50

7.2.3.11.	Бесконечный цилиндр, ориентированный по оси X, Y или Z, соответственно, UCX (x), UCY (y), UCZ (z)	50

7.2.3.12.	Произвольно ориентируемое полупространство, PLG (d)	51

7.2.3.13.	Полупространства, заданные плоскостями, перпендикулярными осям координат, PLX (A), PLY (B), PLZ (C)	51

7.2.3.14.	Слой между двумя параллельными плоскостями, SLA (V)	51

7.2.3.15.	Альтернативная форма слоя, SLB (L)	52

7.2.3.16.	Правильный эллиптический цилиндр, REC (O)	52

7.2.3.17.	Правильный круговой усечённый конус, TRC (T)	52

7.2.3.18.	Произвольный выпуклый многогранник, имеющий не более 6 граней, ARB (N)	53

7.2.3.19.	Параллелепипед с вершиной в начале координат, SBOX (X)	54

7.2.3.20.	Правильная шестигранная призма с осью, совпадающей с OZ, центрами нижнего основания в начале координат, SHEX (I)	55

7.2.3.21.	Примеры задания секции тел	55

7.2.4. Секция зон	55

7.3. Описание сложных систем	63

7.3.1. Сети (основные понятия)	64

7.3.1.1.	Двумерная сеть	65

7.3.1.2.	Трёхмерная сеть	66

7.3.2. Описание прототипа ячейки сети	68

7.3.3. Описание сетей основной геометрии	69

7.3.3.1.	Заголовок	70

7.3.3.2.	Картограмма имён прототипов ячеек	70

7.3.3.3.	Картограммы регистрационных номеров	72

7.3.3.4.	Картограммы объектных номеров	74

7.3.3.5.	Картограммы материальных номеров	74

7.3.4. Решётки (основные понятия)	74

7.3.5. Описание прототипа элемента решётки	74

7.3.6. Описание решётки	74

7.3.6.1.	Генератор сдвигов	74

7.4. Сложные системы	74

7.5. Описание сложных систем при помощи сетей.	77

7.6. Описание сложных систем при помощи решёток	86

8. Исходные данные модуля RRS	105

8.1. Создание внешнего источника	105

8.2. Форма источника	108

8.3. Спектр источника	112

8.4. Направление источника	113

9. Исходные данные модуля REG	118

10. Исходные данные модуля TRA	123

11. Системные требования	125

Список использованных источников	126

Приложение А	132

Приложение Б	135

Приложение В	143

Приложение Г	150

Приложение Д	151

Введение

Программа KMC (версия 1.0) предназначена для получения решения на одноядерных и многоядерных компьютерах как стационарного, так и нестационарного уравнения переноса нейтронов с учётом запаздывающих нейтронов аналоговым методом Монте-Карло [1-2]. В программе реализован аналоговый метод Монте-Карло, который моделирует историю нейтрона на основе файлов оценённых ядерных данных в системах с трёхмерной геометрией в однородной и неоднородной среде.

ПС KMC полностью написана на языке программирования С++ стандарта 2017 года [3] в отличие от ПС КИР [4], в которой были реализованы многие алгоритмы, применяющиеся в KMC. Однако, несмотря на присутствие некоторого заимствования в KMC из КИР, ПС KMC является новым самостоятельным расчётным кодом, т.к. данный код полностью переработан и обновлён по сравнению с программой КИР. Текущая версии программы KMC – это продолжение развития ПС КИР. Однако, в KMC были произведены глубокая модернизация, полная реконструкция и тщательное преобразование алгоритмов, использованных ранее в программе КИР.

Общая отличительная особенность кода KMC от монтекарловских кодов [5-7] аналогичного класса связана с применением ООП. Наличие классов и объектов позволяет упростить понимание расчётного кода и его составляющих, сделать код более гибким и открытым для совершенствования, что облегчает расширение и упрощает поддержку кода. Кроме того, использование ООП упрощает переход с одного языка программирования на другой и воспользоваться объектами из другого языка через программный интерфейс API. Дополнительно можно отметить, что использование ООП ускоряет разработку и поддержку программы.

KMC позволяет выполнять расчёты на многопроцессорных компьютерах. Распараллеливание программ выполнено на базе программного интерфейса MPI, который является наиболее распространённым стандартом интерфейса обмена данными в параллельном программировании, а его реализации существуют для большого числа компьютерных платформ.

С учётом возможности решения полноценной нестационарной задачи, наряду со стандартными статическими задачами, комплекс существенно расширяет область применения методов Монте-Карло в проектной практике. Ниже перечислены основные прикладные задачи комплекса:

- вычисление эффективного коэффициента размножения нейтронов, распределения энерговыделения и скорости генерации нейтронов деления по ТВС и отдельным твэлам, а также любых нейтронных скоростей реакций по имеющимся библиотекам.

- расчёт эффектов и коэффициентов реактивности;

- моделирование переходных процессов при нормальной эксплуатации и в аварийных режимах работы реактора, вызванных движением органов регулирования или изменением плотности теплоносителя в отдельных областях реактора;

- создание математических бенчмарков для верификации программ инженерного класса.

- Описание программы KMC

  - Архитектура программы KMC

ПС KMC построена с применением современных методов ООП. Программа состоит из модулей, каждый из которых — это объект (класс), взаимодействующий с другими объектами. Названия модулей, их обозначение и назначение приведены в таблице 1. Соответственно, на рисунке 1 показано схематичное взаимодействие этих модулей. Обращение к соответствующему модулю для вызова функций из этого модуля обозначено на схеме сплошными линиями, а предоставление вызова вспомогательных определений, типов и функций из модуля ENV – пунктирными.

Рисунок 1 – Архитектура программы KMC

Таблица 1. Модули программы KMC

| Название модуля | Назначение |
| --- | --- |
| CTR – Управляющий модуль | Control (управление) Обеспечивает возможность автоматического изменения любых параметров в процессе расчёта. |
| ENV – Вспомогательный модуль | Environment (область или окружение, содержащее константы и вспомогательные функции) Содержит платформонезависимые сервисные определения, типы и подпрограммы-функции. |
| GEO – Геометрический модуль | Geometry (геометрия) Моделирование прямолинейных участков траекторий между столкновениями. |
| PHS – Физический модуль | Physics (физика) Розыгрыш ядерного взаимодействия частиц с веществом. Содержит подмодуль MAGMA. Также содержит подмодули частиц: NEU и GAM. |
| PPQ – Модуль параллельных очередей частиц | Parallel Particle Queues (параллельные очереди частиц) Ведение очередей частиц, подлежащих моделированию. |
| REG – Регистрационный модуль | Registration (регистрация) Расчёт функционалов полей излучения. |
| RRS – Модуль реакторного радиационного источника | Reactor Radiation Source (реакторный радиационный источник) Моделирование фазовых координат частиц источника или нейтронов начального поколения при решении задач на критичность. |
| SNK – Модуль нуклидной кинетики | Simulation of Nuclide Kinetics (моделирование нуклидной кинетики) Расчёт изменения нуклидного состава материалов реактора в процессе его эксплуатации. |
| TRA – Транспортный модуль | Transport (транспорт) Моделирование транспорта (траекторий) частиц в системе. |

Во всех модулях эффективно применяется технология inline-программирования (встраивание функций, inline-функции) для ускорения процесса моделирования расчётных задач. Inline-программирование – способ оптимизации, при котором вызов функции заменяется непосредственно её телом в виде машинного кода.

Управляющий модуль (CTR). Организует совместную работу всех модулей KMC, включая ввод исходных данных и вывод результатов. Проводит промежуточные записи данных задачи на диск для возможности продолжения счёта в случае аварийного останова.

Вспомогательный модуль (ENV). Содержит функции и стандартные типы данных, используемые во всех остальных модулях, включая подпрограммы, реализующие ввод/вывод данных. Разработанный модуль содержит библиотеку сервисных подпрограмм и функций:

- датчик псевдослучайных чисел LCG (263 – 63-битный);

- вспомогательные функции библиотеки MPI;

- модуль ввода текстовых данных из файла;

- подпрограммы для работы с файлами HDF5 [9], классы и функции (HDF5 позволяет проводить быстрый ввод/вывод бинарных данных с богатым набором интегрированных высокопроизводительных функций, которые позволяют оптимизировать время доступа и пространство для хранения);

- подпрограммы, функции и классы доступны для применения любым другим модулем и являются платформонезависимыми (Linux / Windows компиляторы GNU).

Геометрический модуль (GEO). Определяет местонахождение частицы, отслеживает её перемещение в пространстве и вычисляет все необходимые функции, аргументами которых служат пространственные координаты [10]. В KMC существенно модифицирован геометрический модуль NCG (Net-Combinatorial Geometry), в частности, для решения задачи кинетики реализованы алгоритмы отслеживания прохождение частицы через границу по временной составляющей и непрерывного моделирования регулирующих стержней (ОР СУЗ). Геометрический модуль позволяет моделировать трёхмерные системы с произвольной геометрией, используя комбинаторный подход, основанный на описании сложных пространственных форм комбинациями простых тел с помощью теоретико-множественных операций пересечения, дополнения и объединения на основе набора типов тел-примитивов. Возможно задание сетей и решёток, которые реализуют размножение комплексных прототипов, состоящих из множества описанных форм и ограниченных внешним телом.

Физический модуль (PHS). Формирует сечения и другие характеристики взаимодействия нейтронов со средой. Модуль позволяет решать задачи, связанные с моделированием стационарных и нестационарных процессов, происходящих в ядерных реакторах, а также задачи радиационной безопасности. В рамках модуля реализовано моделирование нейтронов и фотонов в соответствующих подмодулях NEU и GAM. Также PHS содержит многогрупповой подмодуль MAGMA, который позволяет осуществлять моделирование переноса нейтронов через групповое приближение.

Физический подмодуль NEU. Модуль позволяет моделировать непрерывное изменение энергии нейтрона при столкновениях, а также непрерывную зависимость сечений от энергии. Возможности физического модуля аналогичны программе MCNP 5 [5-6] или Serpent2 [7]. Взаимодействия нейтрона с материалом в модуле PHS описываются на основе библиотеки констант в универсальном формате ACE [11]. Для работы с форматом в модуле реализованы ACE-функции, которые будут использованы для считывания констант других частиц, таких как электрон (бета), гамма и т.п. В состав программы входят библиотеки, сгенерированные из файлов оценённых ядерных данных ENDF/B-VII.1 [12-13] и РОСФОНД [14-16] (диапазон температуры от 273 до 3000 К), а также могут быть использованы данные других известных библиотек: ENDF/B (версии VI-VIII.0) [17], JEFF (версии 3.2, 3.3) [18], JENDLE (версия 4.0) [19] и др. В связи с тем, что библиотека представлена в универсальном формате ACE, имеется возможность расчёта задач на основе этой же библиотеки с применением таких программ, как MCNP [5-6], Serpent [7] и др. Для формирования констант используются распространённая программа NJOY-2012 [20-21] и отечественная программа GRUCON [22-23].

Моделирование осуществляется с учётом температур компонентов среды, так как сечения компонентов с разными температурами могут существенно отличаться. Расчёт сечений по заданным температурам производится заранее в диапазоне от 273 до 3000 К в зависимости от используемых библиотек оценённых ядерных данных.

Реализованы методы восстановления температурной зависимости сечений на «на лету» в процессе счета: температурно-пропорциональных концентраций (ТПК [24]), позволяющий получать значения сечений по всем областям энергий нейтронов (тепловой, резонансной и быстрой), включая использование термализационных матриц и вероятностных таблиц [25] и метод аппроксимации температурной зависимости нейтронных сечений на основе регрессионной модели полиномов квадратного корня температуры (‍). Разработан модуль подготовки библиотеки коэффициентов полиномов (БКП) для восстановления температурной зависимости сечений в резонансной области. Аналогично для области термализации разработаны алгоритмы аппроксимации рядом полиномов дважды дифференциальных сечений, определяемые законом S(α, β). В библиотеках банка данных по алгоритмам получены термализационные файлы данных для воды и графита.

Проведена оптимизация алгоритмов модуля PHS по увеличению быстродействия путём снижения нагрузки на двоичный поиск интервала на основе объединения энергетических сеток в подгруппы и реализации алгоритмов трёхуровневого кэширования сечений.

Важным нововведением является возможность выполнения моделирования задач с использованием аналитических функций, задающих в выбранной материальной среде непрерывную зависимость плотности [26] от пространственных координат.

Физический подмодуль GAM. Модуль реализует моделирование процесса переноса фотонов (γ-частиц) методом Монте-Карло через непрерывное изменение энергии фотона при столкновениях, а также непрерывную зависимость сечений от энергии [27].

Многогрупповой подмодуль MAGMA. Модуль позволяет решать задачи на основе транспортного приближения с использованием метода Монте-Карло. Исходные данные для этого модуля готовятся как на основе программы UNK [28-30], так и с использованием прецизионного модуля PHS. Результаты, полученные из физического модуля MAGMA, могут быть использованы в качестве бенчмарков для верификации нейтронно-физических программ.

Модуль параллельных очередей частиц (PPQ). Хранит рождающиеся частицы, подлежащие моделированию, позволяет быстро их извлекать из конца или начала очередей. Существует возможность создавать множественные очереди частиц произвольного типа, которые могут участвовать в реализации параллельного расчёта.

В программе KMC был реализован Параллельный Алгоритм Франк-Каменецкого (ПАФК) для поддержания размера пакета частиц в методе поколений [31]. Данный алгоритм применяется для «объединённого массива» источника нейтронов деления со всех процессов, задействованных для MPI-расчёта. Также в модуле банка частиц разработаны методы параллельной нормировки, балансировки размера пакета MPI-процесса в соответствии со скоростью счёта и перекрёстной пересылки массивов фазовых параметров частиц между процессами. Использование алгоритма позволяет эффективно, гибко и надёжно задействовать вычислительные ресурсы локальных вычислительных кластеров или суперкомпьютеров.

Регистрационный модуль (REG). Включает подмодули, обеспечивающие расчёт следующих функционалов:

- General – общие функционалы, такие как Kэфф и параметры уравнения точечной кинетики для адиабатического приближения: эффективная доля запаздывающих нейтронов, эффективное время генерации нейтронов, параметр Росси-Альфа;

- Iteration – функционалы для итерационных задач, например, выход на критику варьированием состава материалов;

- Kinetic – функционалы для расчёта нейтронной кинетики прямым методом Монте-Карло;

- STD (Standard) – стандартные функционалы для расчёта стационарных и нестационарных процессов (усреднённые характеристики по интервалам следующих типов: временным, энергетическим, пространственным и т.д.);

- Thermal – для расчёта энерговыделения при решении задач с обратной связью по теплогидравлическим параметрам;

- User – функционалы, которые добавляются самостоятельно пользователем;

- MPK – функционалы для расчёта нейтронной кинетики методом многозонного приближения;

- MAGMA – функционалы для описания физических свойств среды на основе транспортного приближения в рамках физического модуля MAGMA (P1-приближение);

- Bound – функционалы потока или тока на границах геометрических зон;

- Burn – функционалы для модуля выгорания.

Для расчёта параметров уравнения точечной кинетики используется три метода класса IFP (Iterated Fission Probability) [32]: Усачёва-Гурвица, блоки без перекрытия (ББП) (аналог MCNP [5-6]) и блоки с перекрытием (БСП) (аналог Serpent [7]).

Модуль реакторного радиационного источника (RRS). Моделирует фазовые координаты частиц источника, в том числе для начального пакета нейтронов при решении стационарной (на Kэфф) и нестационарной (нейтронная кинетика и неоднородная задача с внешним источником) задач.

Для решения задач ввода реактивности в критическое состояние реактора прямым методом Монте-Карло реализован генерирующийся составной источник нейтронов, состоящий из фазовых координат присутствующих в системе нейтронов [33] и фазовых координат ядер-предшественников запаздывающих нейтронов в момент времени t = 0. Распределение источника нейтронов задано соотношением , а распределение ядер-предшественников задано соотношением . Фазовые координаты разыгрываются в ходе решения условно-критической задачи.

Модуль нуклидной кинетики (SNK). Используется для решения задачи нуклидной кинетики (процесс выгорания). Изначально модуль был разработан в рамках программного комплекса UNK [8]. В настоящее время модуль модифицирован, распараллелен и адаптирован под программу KMC. Библиотека модуля включает в себя данные по выходам продуктов деления, периодам полураспада нестабильных нуклидов, каналам переходов в результате распада или нейтронного взаимодействия. Библиотечный набор данных обеспечивает расчёт источников энерговыделения в результате распада нестабильных нуклидов, а также спектров, образующихся в процессе распада гамма-квантов.

Транспортный модуль (ТRA). Осуществляет организацию моделирования отдельных траекторий частиц в случае решения стационарной и нестационарной задачи. Модуль обеспечивает связь между геометрическим, физическим и регистрационными модулями и проводит моделирование траекторий частиц, а в случае нейтронной кинетики – моделирование развития цепочки нейтронов от прародителя. Модуль реализован с применением inline-функций.

Реализованы алгоритмы неаналогового моделирования кинетики нейтронов на основе нормализации числа частиц на заданном временном интервале с применением русской рулетки / расщепления. Алгоритмы используются для расчёта систем с высоким уровнем изменения мощности (до 109), при котором происходит переполнение банка в случае аналогового моделирования.

  - Общая схема расчёта

Программа KMC предназначена непосредственно для выполнения расчётов задач нейтронного переноса. Взаимодействие с программой осуществляется через входные и выходные текстовые файлы в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 2 – Схематическое представление взаимодействия модулей программы KMC

На рисунке-схеме 2 введены следующие обозначения:

kmc.ini	– файл настройки задачи (предназначен для передачи имени «Файла задачи» и файлов модулей);

CTR	– управляющий модуль (п. 1.1);

GEO	– геометрический файл (п. 7);

REG	– регистрационный файл (п. 9);

RRS	– файл источника (п. 8);

PHS	– физический файл (п. 6);

TRA	– транспортный файл (п. 10);

VAR	– имя «Файла задачи»;

VAR.fin	– файл результата решения поставленной задачи (обозначается именем «Файла задачи» с расширением “.fin”).

Управляющий модуль CTR осуществляет корректное считывание данных из файлов модулей с последующим поступлением их в соответствующие вычислительные модули программы KMC (GEO, RRS, TRA, REG, PHS), которые на схеме обозначены под обобщающим названием «Расчётный модуль». Расчётный модуль осуществляет взаимодействие с управляющим модулем и производит поиск решения поставленной задачи. Решение, полученное в процессе счёта задачи, поступает в управляющий модуль, после чего производится «Вывод результатов». Пример файла настройки задачи “kmc.ini” приведён в п.5.

Архитектура KMC разработана на основе современных методов ООП и состоит из модулей. Необходимо подчеркнуть, что каждый модуль программы KMC – это объект, взаимодействующий с другими объектами. Для создания каждого модуля в программе применяются классы C++ (стандарт 2017 [3]), которые описываются и подчиняются всем законам ООП.

  - Вспомогательный модуль ENV

Модуль вспомогательных определений, типов и функций (ENV) содержит сервисные подпрограммы и функции: датчик псевдослучайных чисел, подпрограммы ввода/вывода, подпрограммы работы с файлами HDF5 [9], классы и т.п. Подпрограммы, функции и классы доступны для применения любым другим модулем и являются платформонезависимыми.

HDF-файл

HDF – название формата файлов, разработанного для хранения большого объёма цифровой информации. Первоначально был разработан Национальным центром суперкомпьютерных приложений, сейчас поддерживается некоммерческой организацией HDF Group.

HDF5 – современная версия формата, в которой для индексации используются Б-деревья (B-trees). Б-дерево (или Би-дерево) – структура данных, дерево поиска. С точки зрения внешнего логического представления, сбалансированное, сильно ветвистое дерево. Часто используется для хранения данных во внешней памяти. Использование Б-деревьев для хранения данных впервые было предложено ещё в 1970 году. Сбалансированность означает, что длины любых двух путей от корня до листьев различаются не более, чем на единицу. Ветвистость дерева – это свойство каждого узла дерева ссылаться на большое число узлов-потомков. С точки зрения физической организации Б-дерево представляется как мультисписочная структура страниц памяти, то есть каждому узлу дерева соответствует блок памяти (страница). Внутренние и листовые страницы обычно имеют разную структуру.

Преимущества HDF-файла

Далее указываются основные преимущества, которыми обладает HDF.

Гетерогенные данные. Библиотека поддерживает n-мерные наборы данных, и каждый элемент в наборе данных может сам по себе быть сложным объектом.

Упрощённый обмен данными. Библиотека является портативной, не требует привязки к поставщику данных и представляет собой формат файла с самоописанием, т.е. все данные и метаданные могут передаваться в одном файле.

Кроссплатформенность. Программная библиотека, которая работает на различных вычислительных платформах (от ноутбуков до систем с массовым параллелизмом) и реализует высокоуровневый API с интерфейсами C, C++, Fortran-90, Python и т.д.

Быстрый ввод/вывод. Ввод-вывод с богатым набором интегрированных высокопроизводительных функций, которые позволяют оптимизировать время доступа и пространство для хранения.

«Большие данные». Нет ограничений на количество или размер объектов данных в коллекции, что обеспечивает большую гибкость для больших объёмов данных.

Компрессия данных. Библиотека позволяет хранить и обрабатывать данные в упакованном виде, оптимизируя пространство, занимаемое этими данными.

  - Модуль параллельных очередей частиц PPQ

Модуль параллельных очередей частиц (PPQ) хранит рождающиеся частицы, подлежащие моделированию, а также позволяет быстро их извлекать из конца или начала очереди. Существует возможность создавать множественные очереди частиц произвольного типа, которые могут участвовать в реализации параллельного расчёта.

  - Взаимодействие физического модуля с файлами библиотек

Необходимую для проведения расчёта информацию о сечениях реакций (обычных и дважды дифференциальных) физический модуль берет из файлов библиотек формата ACE. Возможно использование как с ACE-файлов в исходном текстовом формате, так и ACE-файлов, преобразованных в формат HDF (для преобразования из текстового ACE-формата в бинарный формат HDF разработана специальная программа, которая прилагается к физическому модулю). При работе с форматом HDF происходит значительно более быстрое считывание данных ACE-файла в оперативную память. Физический модуль считывает массив данных, из файла в один непрерывный блок памяти. Затем создаются необходимые для работы физического модуля объекты, каждый из которых копирует из блока необходимую ему информацию. После чего блок удаляется.

- Сведения о библиотеках констант

В состав программы входит библиотека ENDF/B VII.1 [12] (диапазон температур от 273 K до 3000 K). Благодаря тому, что библиотека представлена в универсальном формате ACE, имеется возможность проведения расчёта задач на основе этой же библиотеки с использованием других программ, например, MCNP [5] и др. Для формирования констант используется распространённая программа NJOY-2012 [20] и отечественная разработка GRUCON [22].

Библиотека включает в себя данные по выходам ПД, периодам полураспада нестабильных нуклидов, каналам переходов в результате распада или нейтронного взаимодействия. Библиотечный набор данных (Таблица 1) обеспечивает расчёт источников энерговыделения в результате распада нестабильных нуклидов, а также спектры гамма-квантов, образующихся в процессе распада.

Таблица 1. Состав банка данных KMC

| Название библиотеки | Описание |
| --- | --- |
| ENDF/B-VII.I | Основная библиотека сечений взаимодействия нейтронов с ядрами в эпитепловой области энергий в поточечном представлении, полученная. |
| LIB UNK | Библиотека, используемая при моделировании нуклидной кинетики (выгорание) |

- Содержание комплекса

В существующей версии программы имеются следующие каталоги:

KMC – корневой каталог всего комплекса. В нём находится запускающая программа KMC.EXE и рабочие файлы.

В каталоге PROGRAMS находятся все вычислительные и служебные программы комплекса.

В каталоге LIBRARY находятся следующие библиотеки:

в подкаталоге KMC_lib – библиотека UNK для программы KMC.

Вспомогательные каталоги:

TEST – тестовые задания и результаты расчётов (Приложение А "Описание тестовых заданий и результатов расчётов");

DOC – документация
"Руководство пользователя KMC (версия 1.0)" и
"Руководство пользователя Визуализатор KMC (версия 1.0)"

Библиотека ENDF/B-VII.1 представлена отдельно на четырёх дисках.

- Установка KMC

Для установки программы «KMC» необходимо записать на жёсткий диск компьютера, с прилагаемого CD-диска, USB носителя или иного устройства, весь набор каталогов и находящихся в них файлов с сохранением структуры каталогов. Комплекс готов к работе после записи.

По умолчанию, на носителе находятся исполняемый файл программы KMC – kmc.exe для ОС Windows (kmc.bin для ОС Linux) и каталоги библиотеки оценённых ядерных данных ENDF/B-VII.I. При копировании каталогов требуется запомнить пути их размещения на жёстком диске. В дальнейшем путь к исполняемому файлу будет обозначаться как KMC_EXE_PATH (для ОС Windows рекомендуется объявить переменную среды с таким именем), а путь к библиотеке – PATH_LIB.

Использование с CD-диска или иного устройства с неразрешённой на него записью не допускается.

- Запуск KMC

При запуске любого расчёта по программе KMC необходимы следующие файлы (по умолчанию):

- Файлы kmc.exe (kmc.bin) – программа KMC.

- Файл kmc.ini (можно передать в виде первого параметра программы любой текстовый файл данного формата).

Пример содержания файла kmc.ini:

VAR godiva

GEO godiva.ncg

RRS rrs.inp

TRA tra.inp

REG reg.inp

PHS physics.dat

  - Windows

Для запуска расчёта необходимо запустить исполняемый файл KMC двойным щелчком правой кнопкой мыши. Данный метод запустит расчёт в однопроцессорном режиме. Перед запуском необходимо установить пакет программ «Microsoft MPI» из дистрибутива на диске.

Более корректно создать скрипт для запуска программы.

Для запуска программы через скрипт в однопроцессорном режиме создайте bat-файл (например, «kmc.bat»), в котором разместите команду:

KMC_EXE_PATH %1

При запуске скрипта (bat-файла) программа KMC может находиться по любому удобному для пользователя пути на файл – KMC_EXE_PATH, но в данном случае в bat-файле требуется задать путь к программе.

Для запуска программы в многопроцессорном режиме требуется также создать скрипт, в котором необходимо разместить следующую команду:

"%MSMPI_BIN%mpiexec.exe" -n N kmc.bat %1

N – необходимое количество используемых процессоров, MSMPI_BIN – переменная окружения, устанавливается автоматически с пакетом «Microsoft MPI».

Данный файл сначала запускает скрипт для однопроцессорного режима (bat-файл), который в свою очередь запускает программу KMC в многопроцессорном режиме.

  - Linux

Для запуска программы в операционной системе Linux, требуется создать скрипт (например, «mpi_kmc.sh»), который будет содержать следующие строки команд:

#!/bin/bash

rm -f *.hdf

rm -f *.lst

rm -rf REG

rm -rf LST

export LD_LIBRARY_PATH=$HDF5_LIBS_STATIC:$LD_LIBRARY_PATH

ulimit -s unlimited

ulimit -v unlimited

mpirun -np N ~/bin/kmc.bin

N – необходимое количество используемых процессоров.

Переменная HDF5_LIBS_STATIC содержит путь на библиотеки HDF.

При запуске скрипта (bash-файла) программа KMC может находиться по любому удобному для пользователя пути на файл – KMC_EXE_PATH, но в данном случае в bash-файле требуется задать путь к программе.

Если необходимо произвести запуск на кластере, то в командной строке введите:

sbatch mpi_kmc.sh

Скрипт «mpi_kmc.sh» для кластера должен быть дополнен соответствующими командами SBATCH.

- Исходные данные модуля PHS

Физический модуль (PHS) формирует сечения и другие характеристики взаимодействия нейтронов со средой. В программе KMC используется модуль PHS, который позволяет решать задачи, связанные с моделированием стационарных и нестационарных процессов, происходящих в ядерных реакторах, а также задачи радиационной безопасности.

Физический модуль PHS позволяет учитывать эффекты непрерывного изменения энергии нейтрона при столкновениях, а также непрерывную зависимость сечений от энергии.

При проведении расчётов по программе KMC с использованием физического модуля PHS, необходим дополнительный файл с материальном составом рассматриваемой модели. По умолчанию, входной файл должен иметь следующее имя – physics.dat, в котором описываются концентрации материального состава модели.  Также, при данном виде расчета требуется наличие файлов библиотеки оцененных ядерных данных для всех нуклидов, описанных в данном файле.

  - Файл материалов

В файле physics.dat содержится информация о материалах модели, их температурах, изотопном составе и признаках, является ли изотоп выгорающим. Информация о файлах библиотеки, их местоположения и методов расчёта берётся из файла default.phm, в файле physics.dat указываются лишь имена изотопов. Формат файла следующий. В первой строке указывается директория, в которой лежит файл default.phm. В последующих строках указывается материальный состав. Каждый материал задается следующим образом. Сначала идет строка, в которой указывается температура. Если температура не указана, то задается по умолчанию – 300К. Затем задается материальный состав – по одной строке на каждый изотоп, в каждой строке сначала указывается концентрация, а затем имя изотопа. Между двумя материалами должна быть пустая строка.

Пример файла physics.dat:

PHS

task_type=n

nat="\\comsh\shared$\kmc_lib\nat.dat"

aw="\\comsh\shared$\kmc_lib\aw.dat"

temp_def = 300

lib_n=(

"\\comsh\shared$\kir_library\e-71.njoy.tpc-poly.hdf\cfg_tpc\default.neu"

)

mat name=fuel burn=no

U234 4.9184E-04

U235 4.4994E-02

U238 2.4984E-03

finish

Здесь в первой строке указана директория, в которой лежит файл default.phm и затем заданы два материала. Первый материал состоит из одного изотопа с именем O16 с концентрацией 3.3444e-02 при температуре 400K, а второй материал состоит из двух изотопов с именами Pu239 и Pu240 и температурой 500K.

  - Задание термализационных матриц

Для задания термализационной матрицы необходимо после имени изотопа поставить символ «|» и имя термализационной матрицы. Перед символом «|» и после него должен быть хотя бы один пробел.

Пример:

T=300

6.6888e-02 H2 | DD2O

3.3444e-02 O16

Здесь для изотопа с именем “H2” задана термализационная матрица с именем “DD2O”.

  - Задание выгорающих изотопов

Выгорающие изотопы можно отметить символом «@» в начале строки, например:

@4.5486e-04 Pu239

@2.4984e-05 Pu240

6.6888e-02 H2 | DD2O

3.3444e-02 O16

Можно также указать номера выгорающих изотопов в начале материала в первых строках после указания температуры, например:

T=500

@(4 - 12)

@(22 - 67)

4.5486e-04 Pu239

2.4984e-05 Pu240

...

В этом случае в материале выгорающими будут изотопы с 4 по 12 и с 22 по 67. Если в материале все изотопы выгорающие, это можно отметить символами «@@» в начале материала, после указания температуры, например

T=600

@@

4.5486e-04 Pu239

2.4984e-05 Pu240

...

В этом случае во втором материале все изотопы будут выгорающими.

Можно также задать номера материалов, в которых все выгорающие изотопы во второй и последующих строках файла с входными данными после трех символов «@@@» например:

D:\ACE\ENDFB8\

@@@(2 - 5)

@@@(7 - 18)

T=400

6.6888e-02 H2 | DD2O

3.3444e-02 O16

T=2100

4.5486e-04 Pu239

2.4984e-05 Pu240

...

в этом случае у материалов с 2 по 5 и с 7 по 18 все изотопы будут выгорающими.

  - Копирование материалов

Задать несколько материалов с одинаковым изотопным составом можно один раз задав этот материал, а затем вместо материала поставить знак «$» и номер материала, данные которого нужно скопировать.

Пример:

T=1900

4.5486e-04 Pu239

2.4984e-05 Pu240

T=400

6.6888e-02 H2 | DD2O

3.3444e-02 O16

T=2000

4.5486e-04 U235

2.4984e-05 U238

$2

T=1800

4.5486e-04 U234

2.4984e-05 U235

  - Файл настройки библиотеки

Файл default.phm должен находиться в директории, указанной в первой строке файла physics.dat и должен содержать информацию об используемых физмодулем ACE-библиотеках. У файла следующий формат. В первой строке должен быть указан набор температур, для которых имеются ACE-файлы. Начинаться строка должна с символов «T={» далее должны быть через запятую перечислены температуры и завершаться строка должна символом «}».

Пример:

T={300,400,500,600}

В последующих строках файла должна содержаться информация о содержащихся в библиотеке изотопах, на каждый изотоп по одной строке. Формат строки следующий. Начинаться строка должна с имени изотопа, которое будет использоваться для задания изотопного состава в physics.dat, затем должен быть указан набор параметров в виде:

<имя параметра> = <значение>.

ace

Параметр ace – имя ACE-файла. В имени файла символы {T} будут заменены на температуру. Например, если в файле содержится строка:

H1   ace=D:\ENDFB8\{T}\001H_001.{T}

а первая строка файла такая как в предыдущем примере, то физмодуль будет предполагать, что для изотопа, заданного в physics.dat под именем H1 имеются следующие ACE-файлы

D:\ENDFB8\300\001H_001.300

D:\ENDFB8\400\001H_001.400

D:\ENDFB8\500\001H_001.500

D:\ENDFB8\600\001H_001.600

для температур 300, 400, 500 и 600K соответственно. Наличие параметра ace является обязательным, при его отсутствии будет выдано сообщение об ошибке. Все остальные параметры являются необязательными, при их отсутствии будут использоваться значения по умолчанию.

fiss

Параметр fiss – является ли нуклид делящимся. Допустимые значения false и true. Значение по умолчанию false.

ptable

Параметр ptable – использовать ли для этого нуклида вероятностные таблицы. Допустимые значения true и false. Значение по умолчанию false.

В случае, если указано значение true, а в ACE-файле вероятностных таблиц нет, или, если, наоборот, указано значение false, а в ACE-файле вероятностные таблицы есть будет выдано соответствующее предупреждение. В обоих случаях расчет будет продолжен без использования вероятностных таблиц.

delayed

Параметр delayed – использовать ли информацию о запаздывающих нейтронах. Допустимые значения параметра: 0 – не использовать, p – только мгновенные нейтроны, pd – мгновенные и запаздывающие нейтроны. Значение по умолчанию 0. Если нуклид не делящийся, а указанное значение не 0, выдаётся сообщение об ошибке.

thermal

Параметр thermal – является ли ACE-файл тепловым ACE-файлом. Допустимые значения true и false. Значение по умолчанию false. В случае, если указано ptable=true или delayed не равно 0 будет выдано сообщение об ошибке.

hdf

Параметр hdf – представлен ли ACE-файл в формате HDF. Допустимые значения true и false. Значение по умолчанию false.

isotropic

Параметр isotropic – использовать ли при моделировании угла рассеяния у нуклида изотропное распределение, или моделировать то, которое задано в ACE-файле. Допустимые значения true и false. Значение по умолчанию false.

T

Параметр T – набор температур. Используется только для задания сетки температур термализационных матриц. Формат такой же, как при задании температур в первой строке файла. Значение по умолчанию – набор температур, заданный в первой строке файла. Параметр может быть задан только при thermal=true.

sigma1

Параметр sigma1 – выполнять ли в процессе расчёта доплеровское уширение по методу SIGMA1. Допустимые значения – true, false и OnTheFly. Значение по умолчанию false. Если указано false, то в процессе счета доплеровское уширение не выполняется. Если указано true, то доплеровское уширение выполняется с использованием кэша. Если указано OnTheFly, то выполняется доплеровское уширение без использования кэша. Если thermal=true, а sigma1 не равно false, выдаётся сообщение об ошибке.

- Исходные данные модуля GEO

В данном разделе описываются правила задания исходных данных для геометрического модуля GEO.

Геометрический модуль GEO определяет местонахождение частицы, отслеживает её перемещение в пространстве и вычисляет все необходимые функции, аргументами которых служат пространственные координаты [9]. В программе KMC используется усовершенствованный подход по разработке и развитию геометрического модуля GEO.

Геометрический модуль программы KMC позволяет моделировать трёхмерные системы с произвольной геометрией, используя комбинаторный подход, основанный на описании сложных пространственных форм комбинациями простых тел с помощью теоретико-множественных операций пересечения, дополнения и объединения на основе определённого набора типов тел-примитивов. Возможно задание сетей и решёток, получаемых путём размножения некоторых исходных элементов, заданных с помощью комбинаторики.

В дальнейшем, необязательные секции и параметры файла исходных данных будут обозначаться квадратными скобками '[…]'.

  - Основные понятия

В модуле GEO для описания геометрии используется декартова система координат. Начало системы координат и ориентация осей в пространстве могут быть выбраны произвольно в зависимости от удобства пользователя. Эту систему координат будем называть глобальной. При создании многоуровневой (сложной) геометрии отдельные элементы могут быть описаны в локальных системах координат, которые отличаются от глобальной системы точкой начала координат.

В модуле GEO реализован комбинаторный способ задания геометрии с помощью тел.

Простейшими геометрическими областями являются так называемые тела: шары, параллелепипеды, цилиндры и другие. Каждое тело характеризуется своим типом и набором параметров, которые определяют его точные размеры и расположение в пространстве. Например, для шара такими параметрами являются положение его центра и радиус.

Для описания конкретной системы используется конечное число тел, к которым применяются три операции теории множеств: дополнение, пересечение и объединение. Это позволяет создавать достаточно сложные формы.

Конечная область пространства, в которой производится расчёт, называется контейнером системы. Она разбивается на конечное число областей, называемых геометрическими зонами или просто зонами. Эти зоны строятся из тел с помощью упомянутых выше операций.

Любая точка системы входит только в одну геометрическую зону (исключением являются точки границ зон). Геометрическая зона считается гомогенной, то есть однородной по своим свойствам. В частности, это означает, что любая зона состоит из одного материала.

Каждой геометрической зоне присваивается номер соответствующего материала, называемый материальным номером. Под материальной зоной понимается совокупность всех точек с одним материалом. Очевидно, что материальная зона составляется как набор геометрических зон, взятых целиком. Отдельные части материальной зоны могут не иметь общих границ.

Для работы регистрационного модуля контейнер системы разбивается на два независимых набора областей, называемых регистрационными зонами и регистрационными объектами. Любые регистрационная зона или регистрационный объект составлены из одной или нескольких геометрических зон, и каждая геометрическая зона входит в одну регистрационную зону, а также в один регистрационный объект. Номер регистрационной зоны, к которой принадлежит данная геометрическая зона, называется её регистрационным номером, а номер соответствующего регистрационного объекта – объектным номером.

На поверхности контейнера необходимо задать граничные условия, которые определяют реакцию геометрического модуля на вылет частицы из этого контейнера. Считается, что вся внешняя граница может быть разделена на несколько поверхностей, и в пределах одной поверхности установлено одно граничное условие. Типичными граничными условиями являются: трансляция, зеркальное отражение, белое отражение, утечка и так далее.

Расчёт всегда осуществляется в конечной области пространства. При необходимости выполнить расчёт в бесконечной области, вычисления ведутся в конечной части области, а бесконечность описывается с помощью граничных условий зеркальной симметрии или трансляции (переноса).

Таким образом, чтобы описать геометрию системы, необходимо задать:

- все геометрические зоны, которые в совокупности составляют всю систему;

- соответствие материальных, регистрационных и объектных номеров геометрическим зонам;

- граничные условия на внешней поверхности системы.

Описание данных для задания геометрии представляет собой последовательность строк текстового файла, заканчивающуюся строкой с символами «FINISH» в первых 6 позициях.

Ввод и обработка фрагмента с данными для модуля производится программными средствами стандартного ввода.

  - Описание простой системы

Описание простой системы состоит из последовательности предложений. Некоторые предложения объединены в секции. Порядок секций строго фиксирован и имеет следующий вид:

<заголовок>

<секция граничных условий>

<секция тел>

END

<секция зон>

END

FINISH

    - Заголовок

Заголовок состоит из одного предложения:

HDNW [<целое число 1>[<целое число 2>[<целое число 3>]]]

Обязательной в этом предложении является только метка «HDNW».

<целое число 1> принимает значения 0, 1, 2, 3, 4 (значение по умолчанию равно 1):

0 – отсутствие печати на вводе;

1 – печать вводимых строк;

2 – то же, что 1, и остановка после ввода;

3 – то же, что 1, и печатаются таблицы тел и зон в памяти;

4 – то же, что 3, и остановка после ввода.

<целое число 2> – отвечает за управление трассировкой (значение по умолчанию есть 0), обозначим его Nt:

Nt = 0 – отсутствие трассировки;

Nt > 0 – выдача первых Nt точек трассировки, затем трассировка выключается;

Nt = -1 – трассировка на протяжении всего времени моделирования;

Nt < -1 – выдача –Nt первых точек трассировки, затем происходит остановка задачи.

<целое число 3> – задаёт количество дополнительных позиций, отводимых под списки поиска (значение по умолчанию равно 400). Если при счёте возникает сообщение диагностики «NO PLACE FOR LIST», то для ускорения счёта можно увеличить это значение. На результатах моделирования это изменение не отражается.

    - Секция граничных условий

Секция граничных условий состоит в задании контейнера, в котором определены тела системы, и условий на поверхностях этого контейнера.

Контейнером служит первое тело в секции описания тел. В качестве контейнера можно использовать тела: SPH, RPP, HEX, RCZ, BOX (см. 7.2.3).

Контейнер задаётся одним предложением:

CONT <список граничных условий> [S<угол>[<угол>]] PRS<угол>[<угол>]]

<список граничных условий> состоит из стольких фрагментов, сколько имеется граничных поверхностей у тела, выступающего в роли контейнера.

Каждый фрагмент имеет следующую структуру: B или W[<вероятность>] или M[(<вероятность>)] или C[<вероятность>] или T.

<вероятность> – это действительное число, принадлежащее интервалу (0; 1) и задающее вероятность отражения. В противном случае происходит поглощение частицы. Если вероятность не задана, то считается, что происходит отражение.

- B – все вылетающие частицы поглощаются («чёрная» граница);

- W – «белое» отражение, при котором поток отражённых на границе частиц считается изотропным по направлениям, а градиент потока перпендикулярен нормали. Рассмотрим сферическую систему координат (t, f) с полюсом, соответствующим внутренней нормали, где t – полярный угол, а f – азимутальный. Тогда для отражённых частиц cos2(t) имеет равномерное распределение на отрезке [0; 1], а f – на единичной окружности. В скобках может быть указана вероятность отражения, если некоторая доля долетающих до границы частиц поглощается.

- M – зеркальное отражение, в скобках может быть указана вероятность отражения, если некоторая доля частиц поглощается.

- C – белое цилиндрическое отражение, допустимое на боковой поверхности вертикального цилиндра. При таком отражении z-компонента направления полёта не меняется, а x и y компоненты соответствуют изотропному в плоскости XOY потоку с градиентом, перпендикулярным внутренней нормали поверхности. Для отражённых частиц синус угла между направлением и внутренней нормалью равномерно распределён на [–1; 1]. В скобках может быть указана вероятность отражения, если некоторая доля частиц поглощается.

- T – трансляционная симметрия. Такой тип симметрии можно задавать на всех гранях тел RPP, BOX и HEX и на верхней и нижней гранях тела RCZ. Эта симметрия должна быть задана согласованно на противоположных гранях. Трансляционная симметрия допускается на боковой поверхности тела RCZ, если ось цилиндра совпадает с осью OZ, и на поверхности шара, если центр шара расположен в начале координат. В первом случае граничная точка (a, b, c) переходит в точку (-a, -b, c), а во втором – в точку (-a, -b, -c).

Фрагменты задаются в порядке нумерации граней, приведённом в секции описания тел.

S<угол> определяет вертикальный угол зеркальной симметрии от 0 (плоскость XOZ) до положения, определяемого параметром <угол> в градусах. Допустимые значения этого параметра: 180, 90, 60, 45, 30. Если угол симметрии введён, то условие трансляции может быть задано только на нижней и верхней гранях тел типа RPP, HEX или RCZ (см. ниже в секции тел).

Дополнительный угол означает поворот угла симметрии на заданное число градусов против часовой стрелки вокруг вертикальной оси.

Пример.

Задаётся угол симметрии, соответствующий диапазону углов [45;135], то есть прямой угол с вертикальной биссектрисой:

CONT T T C S90 45

PRS<угол> – соответствует предыдущей, за исключением того, что плоскости симметрии расположены симметрично относительно XOZ и образуют с осью OX угол, определяемый параметром <угол>. Дополнительный угол имеет тот же смысл, что и в предыдущем случае.

Пример (первое тело – RCZ):

CONT T T W(0.5) PRS60

Тело-контейнер представляет собой одно из тел, из которых строится комбинаторное описание зон. Пересечения других тел с контейнером должны быть явно указаны.

Пример:

Пусть контейнером служит параллелепипед RP, и задан угол симметрии S90. Задан шар SP, который пересекается как с телом RP, так и с плоскостью {y=0}. Необходимо описать зону пересечения шара с контейнером, заштрихованную на рисунке 4.

Рисунок 4 – Пересечение тел

Корректный вариант описания будет:

RP SР

так как ограничение плоскостью симметрии будет автоматически учтено.

    - Секция тел

В секции тел последнее кодируется с помощью трёх- или четырёхсимвольного ключа, который указывает на его тип, и набора числовых параметров. Параметры тела следует указывать в том порядке, в котором они перечислены в описании.

После ключа в скобках указано однобуквенное обозначение тела, которое используется только при печати таблицы тел.

Если тело используется как контейнер, то на его границах задаются граничные условия. Граница тела делится на составляющие её поверхности, нумеруемые целыми числами 1, 2, 3 и т.д.. Для каждого типа тела дано разбиение границы на поверхности и их нумерация.

Каждое тело описывается одним предложением вида:

<метка> <имя тела> <параметры>

<метка> определяет тип одного из перечисленных ниже тел в виде трёхсимвольного ключа.

<имя тела> – служит для ссылок на него. Это есть идентификатор, содержащий не более 6 латинских букв и цифр и начинающийся с буквы. В качестве имени тела нельзя использовать идентификаторы U и T, которые имеют специальный смысл.

<параметры> – константы, включая числа или выражения по количеству параметров для данного типа тела. Разделителями служат пробелы или запятые (возможно, вместе с пробелами). Поэтому в выражениях не должно быть внутренних пробелов. В описании тела ARB используется символ '/', обозначающий начало описания граней. Этот символ должен быть окружён пробелами.

Раздел секции тел заканчивается ключевым словом «END».

Далее приводятся описания тел с указанием их типа и используемых параметров, на рисунках 5-16 изображены эти тела.

      - Шар, SPH (S)

Параметры: С, R.

С – радиус-вектор центра, R – радиус шара. Вся граница представляет собой единую поверхность (см. рис. 5).

Рисунок 5 – Шар: SPH (S)

      - Правильный круговой цилиндр, RCC (C)

Параметры: С, H, R.

C – радиус-вектор центра одного из оснований. H – вектор, соединяющий центр этого основания с центром другого основания. R – радиус цилиндра (см. рис. 6).

Поверхности: первое основание (номер 1), второе основание (2), боковая поверхность (3).

Рисунок 6 – Правильный круговой цилиндр: RCC (C)

      - Эллипсоид вращения, ELL (E)

Параметры: С1, C2, D. С1, C2 – радиус-векторы фокусов, D – длина малой полуоси. Граница состоит из одной поверхности (см. рис. 7).

Рисунок 7 – Эллипсоид вращения: ELL (E)

      - Произвольный параллелепипед, BOX (B)

Параметры: B, P1, P2, P3. B – радиус-вектор вершины параллелепипеда, P1, P2, P3 – векторы, совпадающие по направлениям и длинам с тремя рёбрами, исходящими из B (см. рис. 8).

Поверхностями служат 6 граней тела, перечисляемые по порядку номеров: грань, содержащая P1 и P2; противоположная грань; грань с P2 и P3; грань с P1 и P3; грань, противоположная третьей; грань, противоположная четвёртой.

Рисунок 8 – Произвольный параллелепипед: BOX (B)

      - Призма с треугольником в качестве основания, WED (W)

Параметры: B, P1, P2, P3.

B – радиус-вектор вершины; P1, P2, P3 – рёбра, исходящие из B, причём P1 и P2 лежат в основании, а P3 параллелен образующей (см. рис. 9).

Поверхностями служат 5 граней тела, перечисляемые по порядку номеров: грань, содержащая P1 и P2; противоположная грань; грань, содержащая P1 и P3; грань параллельная P3; грань, содержащая P2 и P3.

Рисунок 9 – Призма с треугольником в качестве основания: WED (W)

      - Параллелепипед с рёбрами, параллельными осям координат, RPP (P)

Параметры: X1, Xs, Y1, Ys, Z1, Zs.

Условие: X1<Xs, Y1<Ys, Z1<Zs. Тело задано неравенствами X1<x<Xs, Y1<y<Ys, Z1<z<Zs (см. рис. 10).

Поверхностями служат 6 граней тела, перечисляемые по порядку: (z=Z1), (z=Zs), (x=X1), (y=Y1), (X=Xs), (Y=Ys).

Рисунок 10 – Параллелепипед с рёбрами, параллельными осям координат: RPP (P)

      - Правильная шестиугольная призма с образующей, параллельной оси OZ, HEX (H)

Параметры: С, V.

C – радиус-вектор центра нижнего основания; V – вектор, соединяющий середину ребра нижнего основания с серединой противоположного ребра верхнего основания. Первые две координаты V задают размер шестиугольника «под ключ» и его поворот в плоскости XOY, а третья координата V – это высота призмы (см. рис. 11).

Поверхностями служат 8 граней тела, перечисляемые по порядку: нижнее основание; верхнее основание; боковая грань, из которой выходит вектор V; далее идут последовательно грани, полученные из третьей поворотами против часовой стрелки вокруг оси OZ соответственно на 60, 120, 180, 240 и 300 градусов.

Рисунок 11 – Правильная шестиугольная призма с образующей, параллельной оси OZ: HEX (H)

Имеется ещё два альтернативных способа задания шестигранника.

      - Первая альтернативная форма шестигранника, HEXX

Параметры: C, H, D, [f].

C – радиус-вектор центра нижнего основания; H – высота; D – размер под ключ; f – угол поворота относительно оси OX в градусах, то есть параметрам H, D, f соответствует вектор V с координатами (Dcos(f), Dsin(f), H). Параметр f не обязателен. Его значение по умолчанию равно 0.

Нумерация поверхностей определяется так же, как в случае HEX.

      - Вторая альтернативная форма шестигранника, HEXY

Параметры те же, что и в предыдущем случае, но тело повернуто на 90 градусов против часовой стрелки. Угол f отсчитывается от оси OY. Вектор V имеет координаты (–Dsin(f), Dcos(f), H).

      - Прямой круговой цилиндр с образующей, параллельной оси OZ, RCZ (Z)

Параметры: С, H, R.

С – радиус-вектор центра нижнего основания, H > 0 – высота, R – радиус цилиндра (см. рис. 12).

Поверхности: нижнее основание, верхнее основание, боковая поверхность.

Рисунок 12 – Прямой круговой цилиндр с образующей, параллельной оси OZ: RCZ (Z)

      - Бесконечный цилиндр, ориентированный по оси X, Y или Z, соответственно, UCX (x), UCY (y), UCZ (z)

Параметры для UCX: Y, Z, R. Y, Z – координаты пересечения оси с плоскостью YOZ, R – радиус.

Параметры для UCY: X, Z, R, а для UCZ – X, Y, R, где первые два параметра задают координаты оси цилиндра. Поверхность одна.

      - Произвольно ориентируемое полупространство, PLG (d)

Параметры: P, Q. P – вектор, Q – скаляр. Полупространство задано неравенством: (P, x)Q. Поверхность одна.

      - Полупространства, заданные плоскостями, перпендикулярными осям координат, PLX (A), PLY (B), PLZ (C)

Параметр PLX: скаляр X0. Полупространство определено неравенством XX0. Аналогично, единственный параметр PLY – скаляр Y0, а PLZ – Z0. Поверхность одна.

      - Слой между двумя параллельными плоскостями, SLA (V)

Параметры: C, P. C – радиус-вектор произвольной точки одной из плоскостей; P – вектор, соединяющий С с близлежащей точкой второй плоскости (см. рис. 13). Вектор P перпендикулярен плоскостям.

Поверхности: плоскость, из которой выходит P; противоположная плоскость.

Рисунок 13 – Слой между двумя параллельными плоскостями: SLA(V)

      - Альтернативная форма слоя, SLB (L)

Слой может быть также задан как тело SLB (L).

Параметры: V, A, B. V – вектор, перпендикулярный слою; A<B. A, B – расстояния от начала координат до плоскостей слоя, взятые со знаком так, чтобы направление перпендикуляра к слою задавал V. Таким образом, если V имеет единичную длину, слой определён неравенством A<(V,x)<B.

Поверхности: плоскости {(V,X)=A|V|} и {(V,X)=B|V|}

      - Правильный эллиптический цилиндр, REC (O)

Параметры: C, H, R1, R2. H, R1, R2 попарно ортогональны и R1R2. C– радиус-вектор центра нижнего основания; H – вектор высоты, определённый так же, как для RCC; R1, R2 – большая и малая полуоси эллипса (см. рис. 14).

Поверхности определены так же, как для RCC.

Рисунок 14 – Правильный эллиптический цилиндр: REC (O)

      - Правильный круговой усечённый конус, TRC (T)

Параметры: C, H, R1, R2.

С – радиус-вектор центра нижнего основания; H – вектор высоты противоположного основания; R1 – радиус нижнего основания; R2 – радиус верхнего основания (см. рис. 15).

Поверхности определены так же, как для RCC.

Рисунок 15 – Правильный круговой усечённый конус: TRC (T)

      - Произвольный выпуклый многогранник, имеющий не более 6 граней, ARB (N)

Параметры: B1, B2, B3,..., Bm/M1, M2, M3, ..., Mn.

Bk – радиус-вектор k-ой вершины многогранника (см. рис. 16), что 4m8. Mj – целое число, описывающее j–ю грань, 4n6. Цифры числа Mj есть номера вершин, принадлежащих j–ой грани, которые перечисляются по или против часовой стрелки. Поверхностями служат грани. Первой служит грань, соответствующая M1; второй – M2 т.д. При описании между последней координатой Bm и M1 должен стоять символ '/'.

Рисунок 16 – Произвольный выпуклый многогранник, имеющий не более 6 граней: ARB (N)

Пример (египетская пирамида см. рис. 17):

ARB –1,–1,0 1,–1,0 1,1,0 –1,1,0 0,0,4 / 1234,125,235,345,415

Рисунок 17 – Египетская пирамида

      - Параллелепипед с вершиной в начале координат, SBOX (X)

Параметры: P1, P2, P3.

P1, P2, P3 – векторы рёбер тела, исходящие из начала координат.

Поверхности нумеруются так же, как в теле BOX.

      - Произвольно ориентированная правильная шестигранная призма, HEXG

Параметры: C, h, d.

C – радиус-вектор центра «нижнего» основания. Слово «нижнее» здесь имеет такой же условный смысл, как для тела RCC. Вектор h – это «высота» призмы. Он идёт от центра «нижнего» основания к центру противоположного основания. Вектор d – это «размер призмы под ключ», также определяющий её поворот вокруг «высоты». Его удобно считать начинающимся в средине ребра «верхнего» основания и идущим к средине противоположного ребра той же грани (см. рис. 18).

Нумерация граней устроена так же, как у тела HEX, получившегося, если призму поместить так, что ось симметрии h будет направлена по оси OZ.

Тело HEXG даёт возможность произвольного движения правильной шестигранной призмы. При необходимости тело HEX преобразуется в тело HEXG.

Тело HEXG может служить контейнером для ячейки сети, что позволяет создавать сети с шестигранными ячейками, которые могут быть ориентированы произвольно.

Рисунок 18 – Произвольно ориентированная правильная шестигранная призма: HEXG

      - Тор, TORE

Параметры C, H, r, a, e.

C – радуис-вектор центра тора (на рис. 19 обозначает начало координат). Центр тора – это перпендикулярная проекция центра эллипса на ось вращения. H – направление оси вращения. Скаляр r – расстояние от центра тора C до центра эллипса O. В случае правильного кругового тора – это есть большой радиус тора. Скаляр a – длина полуоси эллипса, перпендикулярной оси вращения. В случае правильного кругового тора – это есть малый радиус тора. Скаляр e – отношение лины полуоси эллипса, перпендикулярной оси вращения, к длине полуоси эллипса, параллельной оси вращения, то есть a/b. В случае правильного кругового тора a=b и, следовательно, e=1 (см. рис. 19).

У тора имеется только одна поверхность.

Следует учитывать, что при моделировании геометрии с использованием тела то приходится решать уравнения четвертой степени, что снижает скорость счёта.

Рисунок 19 – Тор: TORE

      - Примеры задания секции тел

Пример задания секции тел:

RPP   KOP1  –10,10  –10,10   0,h

RCZ    *     0,0,0  h  dout*0.5

RCZ   tws    0,0,0  h  din/2

END

    - Секция зон

Для построения зон используются три известные операции теории множеств: дополнение, пересечение и объединение. Аргументами этих операций служат тела, которые являются трёхмерными областями.

Дополнение области представляет собой совокупность точек, которые не принадлежат этой области. Считается, что все рассматриваемые области замкнуты, то есть содержат свои граничные точки. Поэтому под дополнением понимается совокупность точек, не принадлежащих области, включая её граничные точки. Таким образом, граничные точки принадлежат как самой области, так и её дополнению. Дополнение обозначается знаком минус без пробела после него.

Пересечение двух или более областей представляет собой множество точек, которые одновременно принадлежат всем этим областям. Для обозначения операции пересечения не используется специальный знак, а символы областей просто разделяются пробелами.

Объединение двух или более областей определяется как совокупность точек, каждая из которых принадлежит хотя бы одной из этих областей. Объединение обозначается заглавной латинской буквой U, окружённой пробелами.

Операция дополнения считается более приоритетной по отношению к операции пересечения. Это означает, что выражения A -B и -B A интерпретируются одинаково: как пересечение области A с дополнением области B. Операция пересечения, в свою очередь, предшествует операции объединения. Например, выражение А U C D следует понимать как объединение области А с пересечением областей С и D.

На рисунке 18 серым цветом закрашены области A B и A -B, соответственно. Выражение A -B можно трактовать как разность: совокупность точек A, не входящих в B.

Рисунок 18 – Пересечение тел

На рисунке 19 серым цветом закрашены области C U D и C U F.

Рисунок 19 – Объединение тел

Отметим, что C U D = C U F, хотя D и F различны: D есть прямоугольник YZRQ, а F – XZRP. Вариант C U D более предпочтителен, так как объединение областей, имеющих общие внутренние точки, приводит к потере быстродействия геометрического модуля.

На рисунке 20 приведены примеры использования всех трёх операций. Серым цветом закрашены результаты.

Рисунок 20 – Примеры использования всех трёх операций

Комбинаторное описание позволяет строить достаточно сложные формы. При этом некоторые распространённые геометрические объекты приходится задавать не совсем привычным способом. Например, труба задаётся как пересечение цилиндра с внешним радиусом и дополнения цилиндра с внутренним радиусом.

Часто бывает удобно объединить в одну зону несколько областей, которые не имеют общих точек, даже если учесть граничные точки.

Каждая зона описывается одним предложением в следующем формате:

<имя зоны> [<тип поиска>]<имя тела>[<знак операции> <имя тела>[<знак операции><имя тела >[...]]]<конечный фрагмент>

Раздел описания секции зон завершается предложением «END».

<имя зоны> представляет собой метку предложения, которая служит для ссылки на конкретную зону. Этим именем может быть любой идентификатор, начинающийся с буквы и являющийся последовательностью, которая содержит не более 6 латинских букв и цифр. Все имена зон должны быть различными.

<тип поиска> может принимать следующие значения:

- буква T означает табличный алгоритм поиска соседних тел для всех тел или их дополнений для данной зоны;

- конструкция вида /<положительное целое число> означает списковый алгоритм с дополнительным увеличением массива списков на указанное число элементов;

- отсутствие параметра означает списковый алгоритм без дополнительного увеличения массива списков.

- Начинающему пользователю рекомендуется не использовать этот параметр.

- <имя тела> – имя-идентификатор тела, описанного в секции тел, или дополнение к этому телу, если <имя тела> содержит в первой позиции знак минус.

< знак операции> определяет операцию объединения или пересечения.

<конечный фрагмент> определяется следующим образом:

- /<натуральное число 1>:<натуральное число 2>[/<натуральное число 3>].  <натуральное число 1> означает регистрационный номер данной зоны,
<натуральное число 2> означает материальный номер данной зоны, <натуральное число 3> означает объектный номер данной зоны. Если <натуральное число 3> на вводе отсутствует, то объектный номер этой зоны принимает умалчиваемое значение, равное единице.

- /<натуральное число 1>[/<натуральное число 3>]	
Такая форма употребляется, если данный регистрационный номер уже встречался, и, следовательно, соответствующий материальный номер уже определён. Если регистрационный номер встречался с разными материальными номерами, то выбирается последний из них.

- <натуральное число 2>	
Такая форма употребляется, если для зоны не требуется задания регистрационного и объектного номеров. В этом случае их значения будут приняты равными единице.

- /<идентификатор> 
Служит для обозначения специальной зоны, задающей краевые условия. Идентификатор означает тип условия, соответствующего пересечению прослеживаемой частицей границы этой зоны. Допускаются следующие типы: B – поглощение, W – белое отражение, M – зеркальное отражение, C – цилиндрическое белое отражение. Кроме этого, допускаются поворотные симметрии вокруг оси OZ. Они кодируются одним из следующих символов: R45, R60, R90, R120, R135, R180, R225, R240, R270, R300, R315. Число после символа R означает угол поворота в градусах против часовой стрелки.

При задании граничных условий с помощью специальных зон в процессе ввода не осуществляется проверка корректности их задания, например, согласованности поворотов на разных границах. Поэтому начинающему пользователю лучше определять граничные условия с помощью контейнера или плоской зеркальной симметрии (см. 7.2.2).

Пример:

ZON1 1 –5 U 6 U 10 11 /2:2

ZON2 7 –8 15 /2/3

ZON3 T C1 SL2 U C1 SL4 /4:1/2

ZON4 /8 RCII /4

BLAK 0 –1 /B

ROTH 0 –1 2 /R300

Материальный номер должен быть задан обязательно, остальные номера и атрибуты могут отсутствовать. В случае отсутствия номера зоны или объекта его значение принимается равным единице.

Ниже даётся два примера описания очень простых систем.

Пример 1.

Описана двумерная (бесконечная по высоте) модель ячейки. Ячейка – правильная шестигранная призма с замедлителем. В центре расположен цилиндрический стержень, состоящий из топлива и оболочки, между которыми есть тонкий зазор. Бесконечность вдоль оси OZ задаётся с помощью граничных условий трансляции на торцах призмы. Условие бесконечности решётки шестигранных ячеек задаётся с помощью условия зеркального отражения на боковых поверхностях призмы.

HEAD   3   0

CONT   T T M M M M M M

*         секция тел, первое тело – контейнер.

HEX   C   0,0,0   1.806,0,100

RCZ   FU 0,0,0   100    0.4915

RCZ   ZA 0,0,0   100    0.5042

RCZ   CL 0,0,0   100    0.5753

END

*          секция зон.

FUEL   FU        /1:1

SPACE   ZA –FU   /2:4

CLAD    CL –ZA   /3:3

WATR    C  –CL   /4:2

END

FINISH

Материальные номера имеют следующий смысл: 1 – топливо; 2 – замедлитель; 3 – материал оболочки; 4 – воздух.

Пример 2.

Описывает ту же самую геометрию, но при условии, что придётся часто менять следующие параметры: rt – радиус топливной таблетки, dz – толщина воздушного зазора, rc – радиус покрытия, step – шаг решётки.

HEAD   3   0

CONT   T   T M M M M M M

EQU   rt=0.4915

EQU   dz=0.0127

EQU   rc=0.5753

EQU   step=1.806

*         вычисления объёмов.

EQU   VF=3.1416*rt*rt

EQU   VZ=3.1416*(rt+rt+dz)*dz

EQU   VC=3.1416*(rc–rt–dz)*(rc+rt+dz)

EQU   VW=step*step*cos(30)–3.1416*rc*rc

*         тела.

HEX   C   0,0,0   step,0,100

RCZ   FU  0,0,0   100 rt

RCZ   ZA  0,0,0   100 rt+dz

RCZ   CL  0,0,0   100 rc

END

*         зоны.

FUEL        FU       /1:1

SPACE       ZA –FU   /2:4

CLAD        CL  –ZA  /3:3

WATR        C   –CL  /4:2

END

V01       VF,VZ,VC,VW

FINISH

  - Описание сложных систем

Существует возможность упростить задание геометрических объектов, имеющих повторяющиеся элементы. Такие объекты можно задавать с помощью сетей и решёток (Приложение Б и В).

Сети позволяют заполнить плотно (или почти плотно) часть пространства ячейками, имеющими одинаковую внешнюю форму.

Сеть может быть использована для задания внутренней структуры элемента решётки.

Описание сложной системы состоит из последовательности предложений, некоторые из которых объединены в секции. Порядок следования этих секций, следующий:

<заголовок>

<раздел граничных условий>

<секция тел>

<секция зон>

[<описание прототипов ячеек сетей>]

[<описание сетей основной геометрии>]

FINISH

Описание прототипов ячеек сетей, прототипов элементов решёток и самих сетей и решёток не обязательно должно быть выполнено в указанном порядке. Однако важно помнить одно правило: к моменту описания сети или решётки все используемые в них прототипы должны быть уже описаны.

<заголовок>, <раздел граничных условий>, <секция тел>, <секция зон>, задаются практически так же, как и для простой системы. Ниже представлены основные отличия.

В сложных системах используется конструкция, определяющая, что зона является зоной-носителем сети. Каждая такая зона описывается одним предложением в следующем формате:

<имя зоны> (<имя сети>) [<тип поиска>] <имя тела>…

[<знак операции> <имя тела>[<знак операции><имя тела> [...]]] <конечный фрагмент>

Все фрагменты, кроме ранее не использованного (<имя сети>),  имеют тот же смысл, что и в случае зоны, описанной для простых систем. Для фрагмента <тип поиска> запрещён тип T – табличный поиск соседей.

Новый фрагмент, отличающий зону-носитель сети, есть:

(<имя сети>) – идентификатор, который начинается с буквы и содержит не более 6 латинских букв и цифр; определён при описании сети и здесь приводится для ссылки на неё.

Запрещается (!) использовать одну зону в качестве зоны-носителя нескольких сетей.

Пример задания сети:

Z01  [NT] A1 –A2    /5:1/1

    - Сети (основные понятия)

Структура геометрических данных, связанных с системой координат, имеет два уровня.

Конструкции в целом описываются в глобальной системе координат, которая представляет собой верхний уровень. В системах координат нижнего уровня описываются сети. Сетью называются двумерные или трёхмерные массивы ячеек одинаковой формы, которые плотно примыкают друг к другу.

Системы координат нижнего уровня представляю собой локальные системы координат ячеек, которые не зависят от сдвига, как будет описано ниже. Каждая сеть порождает набор систем координат нижнего уровня, количество которых соответсвует числу ячеек в сети.

Ячейки в сети могут быть трёх типов:

- произвольный параллелепипед;

- параллелепипед, рёбра которого параллельны осям системы координат;

- правильная шестигранная призма с осью, параллельной оси OZ.

Сеть может быть двумерной или трёхмерной.

      - Двумерная сеть

Двумерная сеть образуется из ячеек с помощью сдвигов вида:

C+P(i–1)+Q(j–1), где i, j – целые числа. Вектор C, называемый корневым вектором, задаёт положение в пространстве ячейки с индексами (1,1), как видно из рисунка 21.

Двумерная сеть образуется из ячеек с помощью сдвигов вида:

- Для параллелепипеда: векторы P и Q являются векторами его первых двух рёбер.

- Для призмы: вектор P лежит в плоскости XOY, имеет длину, равную размеру под ключ, а поворот этого вектора соответствует ориентации призмы; вектор Q получается из вектора P поворотом на 120 градусов против часовой стрелки.

Рисунок 21 – Двумерная сеть

Пример:

Две боковые поверхности призмы параллельны плоскости YOZ, P=rlx и , где lx, ly, lz– базисные векторы, а r – размер шестигранника под ключ.

      - Трёхмерная сеть

Трёхмерная сеть образуется из ячеек с помощью сдвигов вида:

C+P(i–1)+Q(j–1)+R(k–1), где i, j, k – целые числа. Векторы C, P определяются так же, как в двумерном случае.

Для параллелепипеда вектор R соответствует его третьему ребру.

Для призмы вектор R определён как hlz, где h – высота призмы.

Индексы i, j, k принимают значения: 1i N, 1j M, 1k L.

На рисунке 22 представлен пример трёхмерной сети.

Рисунок 22 – Трёхмерная сеть

Каждая сеть вложена в одну или несколько зон, которые описываются в глобальной системе координат и называются зонами-носителями сети.

Когда моделируемая частица пересекает границу зоны-носителя, она покидает сеть и переходит в глобальную систему координат.

Если сеть не заполняет всю свою зону-носитель, она автоматически дополняется фиктивными ячейками, которые заполнены гомогенной средой с атрибутами зоны-носителя.

В двумерной сети все верхние и нижние грани ячеек (торцы) должны совпадать с границей или выходить за пределы зоны-носителя. Это означает, что по этой оси не добавляются фиктивные ячейки.

Зона-носитель может содержать не все ячейки сети или неполные ячейки. Это значит, что она может быть «обрезана» границей.

Все ячейки в одной сети должны иметь одинаковую внешнюю форму, но их внутренняя геометрия может быть совершенно различной.

При использовании сетей снижение быстродействия происходит не так заметно, а затраты памяти становятся существенно меньше, чем при использовании прямого описания.

    - Описание прототипа ячейки сети

Описание прототипа ячейки сети имеет следующую структуру:

CELL <имя прототипа ячейки сети>

<раздел тел>

<раздел зон>

Первым телом, выступающим в роли контейнера, должно быть либо тело SBOX, либо тело SHEX, либо тело RPP.

<имя прототипа ячейки сети> – это произвольный идентификатор, который начинается с буквы и может содержать не более 6 латинских букв и цифр. Это имя служит для ссылки на данный прототип при задании картограммы сети.

Это имя должно быть уникальным среди имён прототипов ячеек сетей и имён прототипов элементов решёток. Имена констант или имена тел могут совпадать с именами прототипов ячеек сетей и прототипов элементов решёток.

При описании прототипа ячеек сети могут использоваться константы, определённые ранее. Могут быть определены новые константы, но их имена будут доступны лишь в пределах описания данного прототипа. Если определяемая константа имеет имя, уже использованное при описании глобальной геометрии, то новое значение будет сохраняться только при описании данного прототипа ячейки сети.

Раздел тел ничем не отличается от соответствующего раздела в описании глобальной геометрии (см. 7.2.3).

Нумерация тел ведётся от единицы. В разделе зон необходимо ссылаться только на тела данного описания прототипа.

Для определения регистрационных и объектных номеров, которые зависят не только от зоны прототипа ячейки сети, но и от положения ячейки в зоне-носителе, могут быть использованы условные регистрационные указатели (УРУ) и условные объектные указатели (УОУ). Каждый УРУ или УОУ кодируется отрицательным целым числом.

Перекодировка условных указателей в номера для разных сетей и для разных прототипов ячеек происходит независимо, поэтому рекомендуется для каждого прототипа ячейки кодировать эти указатели, начиная с –1.

Пример:

зона в описании прототипа ячейки сети.

ZPE  A5 A6 –C    /–6:1/–2

имеет условный регистрационный указатель 6, условный объектный указатель – 2, а материальный номер – 1.

Пример:

описание прототипа ячейки сети.

CELL  NC

SBOX  S  10.0 0.0 0.0    5.0 5.0 0.0    0.0 0.0 3.0

EQU  RS=REM*0.5

SPH  H  7.5 2.5 1.5    RS

END

ZN1  S  –H    /4:2/5

ZNTE  H        /–1:1/–1

END

Предполагается, что константа REM определена в основном блоке. Здесь зона ZN1 имеет «безусловные» регистрационный и объектный номера. Они равны 4 и 5 независимо от положения ячейки в сети.

    - Описание сетей основной геометрии

Описание сети основной геометрии имеет следующую структуру:

<заголовок>

<картограмма имён прототипов ячеек, заполняющих ячейки сети>

[<картограммы регистрационных номеров>]

[<картограммы объектных номеров>]

END

      - Заголовок

Заголовок состоит из одного предложения вида

NET  <имя сети>   <корневой вектор> <число столбцов> <число строк> [<число слоёв>]

NET – метка предложения.

<имя сети> – начинающийся с буквы идентификатор, содержащий не более 6 латинских букв и цифр. Оно служит для ссылки на данную сеть при описании её зоны-носителя.

<корневой вектор> – параметр, определённый тремя координатами корневого вектора Cx, Cy, Cz, каждая из которых может быть задана действительным числом, ранее определённым именем константы или выражением, содержащим числа и константы. Координаты должны быть разделены запятыми или пробелами.

<число столбцов> – натуральное число, равное числу сдвигов по первому вектору прототипа ячейки (N).

<число строк> – то же по второму вектору (M).

<число слоёв> – то же по третьему вектору (L).

Первый, второй и третий векторы определяются телом-контейнером ячеек сети. Это тело должно быть одним и тем же для всех прототипов ячеек одной сети.

Если параметр <число слоёв> отсутствует, то сеть определена как двумерная.

      - Картограмма имён прототипов ячеек

Картограмма имён прототипов ячеек сети для двумерного случая задаётся как M предложений, содержащих по N фрагментов каждый, где N – число сдвигов по первому вектору, а M – число сдвигов по второму вектору. Если сеть трёхмерная, то картограмма задаётся послойно, то есть совокупность из M предложений по N фрагментов каждый задаётся L раз, где L – число сдвигов по третьему вектору.

Метками M предложений должны быть идентификаторы, состоящие из латинской буквы T и номера строки, то есть T01, T02, T03,..., T09, T10, T11,... и т.д.

Каждое предложение отвечает одной строке, то есть набору индексов (1,j),...,(N,j), и содержит N фрагментов. Один фрагмент имеет вид:

[–]<имя прототипа ячейки сети>

Знак минус [–] означает, что ячейка не пересекается с границей зоны-носителя сети. Указание, что ячейка не пересекается с границей зоны-носителя сети, несколько увеличивает быстродействие, но требует большой аккуратности при задании исходных данных. Начинающему пользователю не рекомендуется пользоваться знаком минус.

<имя прототипа ячейки сети> даёт ссылку на прототип, который соответствует данной ячейке и задан при описании прототипа.

Если подряд идут несколько ячеек, имеющих один и тот же прототип, то возможна сокращённая запись с помощью коэффициента размножения <k>.

{k  <имя прототипа ячейки сети>}

где k – это целое число, указывающее количество повторений следующего за ним фрагмента. Целое число k и <имя прототипа ячейки сети> обязательно должны быть разделены двумя пробелами.

Пример:

TO1  {3  0} {3  TVEL} {1  BOR} {3  TVEL} {1  0}

эквивалентно предложению

TO1  0 0 0 TVEL TVEL TVEL BOR TVEL TVEL TVEL 0

Гомогенная ячейка с атрибутами зоны-носителя, которой при необходимости дополняется сеть, кодируется в картограмме символом 0 (ноль).

Порядок предложений в картограмме имён может быть произвольным, поскольку метка предложения содержит номер строки.

Для трёхмерной сети картограмма задаётся послойно. Задаётся L двумерных картограмм размерности NxM, каждая из которых начинается строкой вида:

TLAYER <номер слоя>

<номер слоя> – натуральные числа от 1 до L по порядку.

После этой строки следует M предложений с метками T01, T02, T03,..., T09, T10, T11,.. (Метки повторяются для каждого слоя).

      - Картограммы регистрационных номеров

Условные регистрационные указатели (УРУ) должны вводиться по порядку, желательно без пропусков, начиная с единицы. Для каждого регистрационного указателя должна вводиться своя картограмма. Значения условных регистрационных указателей локальны в каждом прототипе ячейки. Значения регистрационных номеров помеченных таким образом зон ячеек сети присваиваются в соответствии с картограммой. Это означает, что в разных ячейках в зависимости от их положения в сети одному и тому же УРУ могут соответствовать разные регистрационные номера зон.

Все регистрационные номера, заданные в прототипах ячеек без использования условных указателей, сохраняются во всех ячейках независимо от того, что указанно в картограммах. Их перекодировка никогда не производится.

Если число Nуру означает максимальное значение условного регистрационного указателя во всех прототипах ячеек, составляющих сеть, то описание двумерной сети должно включать Nуру картограмм значений регистрационных номеров.

Каждая картограмма регистрационных номеров состоит из M предложений, содержащих N номеров:

P<k><j> <регистрационный номер> <регистрационный номер>…

P<k><j> – метка предложения для k-ой картограммы и j-ой строки;

<k> – натуральное число от 1 до 99; для однозначных чисел слева записывается 0; значение УРУ;

<j> – натуральное число от 1 до 99; для однозначных чисел слева записывается 0; номер строки ячеек сети; меняется от 1 до M.

Пример:

если j=5, а k=11, то метка будет P1105

<регистрационный номер> – натуральное число, имеющее значение регистрационного номера, который будет присвоен зоне с условным регистрационным указателем k в ячейке, которая будет помещена в сети путём сдвига на j позиций по второму вектору и на число позиций, соответствующих положению в строке, по первому вектору.

Допустимы коэффициенты повторения отдельных чисел и групп чисел.

Использование имён констант не разрешается (!).

Пример:

Строка картограммы регистрационных номеров

P0301  3*2 7  2*(5,6,9)

аналогична строке

P0301  2,2,2  7  5,6,9  5,6,9

Эта строка означает, что зоны с третьим условным указателем в ячейках с индексами по векторам сдвигов (1,1), (2,1), (3,1) получат регистрационный номер 2, в ячейке (4,1) – номер 7, (5,1) – номер 5 и так далее.

Если вся k-ая картограмма состоит из одного и того же значения, то вместо M предложений можно написать одно предложение вида:

P<k>ALL <регистрационный номер>

<k> – натуральное число от 1 до 99; для однозначных чисел слева записывается 0; значение УРУ.

Пример (строка картограммы регистрационных номеров):

P02ALL     23

Строка означает, что второй условный указатель в помеченных этим условным указателем зонах всех ячеек получит значение 23.

Если сеть трёхмерная, то картограммы регистрационных номеров задаются послойно.

Задаётся LxNуру картограмм размерности MxN. Перед каждой картограммой вводится строка вида:

P<k>LAY <номер слоя>

<k> – натуральное число от 1 до 99; для однозначных чисел слева записывается 0; значение УРУ.

<номер слоя> – натуральные числа от 1 до L по порядку, имеющий значение номера слоя.

Пример:

P05LAY   11

Затем вводятся M предложений, построенных аналогично двумерному случаю.

      - Картограммы объектных номеров

Картограммы объектных номеров устроены полностью аналогично картограммам регистрационных номеров, но в метках предложений латинская буква 'P' должна быть заменена латинской буквой 'O'.

      - Картограммы материальных номеров

Картограммы материальных номеров устроены полностью аналогично картограммам регистрационных номеров, но в метках предложений латинская буква 'P' должна быть заменена латинской буквой 'M'.

  - Сложные системы

Существует возможность упростить задание геометрических объектов, имеющих повторяющиеся элементы. Такие объекты можно задавать с помощью сетей и решёток (Приложение Б и В).

Сети позволяют заполнить плотно (или почти плотно) часть пространства ячейками, имеющими одинаковую внешнюю форму.

Решётки позволяют поместить любое количество экземпляров своих элементов в любую точку пространства объекта.

Сеть может быть использована для задания внутренней структуры элемента решётки.

Описание сложной системы состоит из последовательности предложений. Некоторые предложения объединены в секции. Порядок следования секций, следующий:

<заголовок>

<раздел граничных условий>

<секция тел>

<секция зон>

[<описание прототипов ячеек сетей>]

[<описание сетей основной геометрии>]

[<описание прототипов элементов решёток>]

[<описание решёток>]

[<таблица объёмов регистрационных зон>]

FINISH

Описание прототипов ячеек сетей, прототипов элементов решёток и собственно описания сетей и решёток не обязательно должны следовать в указанном порядке. Должно лишь быть соблюдено следующее правило: при описании сети и/или решётки все используемые в ней прототипы должны быть уже описаны.

<заголовок>, <раздел граничных условий>, <секция тел>, <секция зон>, <таблица объёмов регистрационных зон> задаются практически так же, как для простой системы. Отличия перечислены ниже.

Для сложной системы введена конструкция, определяющая, что зона является зоной-носителем сети. Каждая зона-носитель сети описывается одним предложением следующего вида:

<имя зоны> (<имя сети>) [<тип поиска>]<имя тела>…

[<знак операции> <имя тела>[<знак операции><имя тела> [...]]]<конечный фрагмент>

Все фрагменты, кроме ранее не использованного (<имя сети>),  имеют тот же смысл, что и в случае зоны, описанной для простых систем. Для фрагмента <тип поиска> запрещён тип T – табличный поиск соседей.

Новый фрагмент, отличающий зону-носитель сети, есть:

(<имя сети>) – идентификатор, который начинается с буквы и содержит не более 6 латинских букв и цифр; определён при описании сети и здесь приводится для ссылки на неё.

Запрещается использовать одну зону в качестве зоны-носителя нескольких сетей.

Пример:

Z1  (LTH)   A1 –A2   /5:1

При описании тел им можно присвоить так называемые дополнительные имена. Тело-контейнер по умолчанию имеет дополнительное имя С. Для остальных тел они могут задаваться в скобках после основного имени тела. Эти дополнительные имена используются при задании решёток в списках дополнительных ограничений (см. описание решётки).

Пример:

RPP  BR0(CT0)  –100,100  0,200,  0,1000

Здесь тело имеет дополнительное имя СТ0.

Дополнительные имена не могут быть использованы при описании зон. Они могут совпадать с обычными именами зон, именами констант и т.д., так как по контексту всегда ясно, что имя трактуется как дополнительное имя тела.

В разделе <таблица объёмов регистрационных зон> задавать объёмы нужно с учётом размножения при генерации решёток, а также их наложения на зоны-носители.

  - Описание сложных систем при помощи сетей.

Структура геометрических данных, связанных с системой координат, имеет два уровня.

Конструкции в целом описываются в глобальной системе координат. Это – верхний уровень. Сети описываются в системах координат нижнего уровня. Сетью называются двумерные или трёхмерные массивы ячеек одинаковой формы, плотно примыкающие друг к другу.

Системы координат нижнего уровня – это локальные системы координат ячеек, которые не зависят от сдвига, понятие которого описано ниже. Каждая сеть порождает набор систем координат нижнего уровня, по числу составляющих сеть ячеек.

Ячейки сети могут быть трёх типов:

- произвольный параллелепипед;

- параллелепипед, рёбра которого параллельны осям системы координат;

- правильная шестигранная призма с осью, параллельной оси OZ.

Сеть может быть двумерной или трёхмерной.

Двумерная сеть.

C+P(i–1)+Q(j–1), где i, j – целые числа. Вектор C, называемый корневым вектором, задаёт положение в пространстве ячейки с индексами (1,1), как видно из рисунка 20.

Двумерная сеть образуется из ячеек с помощью сдвигов вида:

- Для параллелепипеда: векторы P и Q являются векторами его первых двух рёбер.

- Для призмы: вектор P лежит в плоскости OXY, имеет длину, равную размеру под ключ, а поворот этого вектора соответствует ориентации призмы; вектор Q получается из вектора P поворотом на 120 градусов против часовой стрелки.

Рисунок 23 – Двумерная сеть

Пример:

Две боковые поверхности призмы параллельны плоскости OYZ, P=rlx и , где lx , ly, lz– базисные векторы, а r –размер шестигранника под ключ.

Трёхмерная сеть.

На рисунке 21 представлен пример трёхмерной сети.

Трёхмерная сеть образуется из ячеек с помощью сдвигов вида:

C+P(i–1)+Q(j–1)+R(k–1), где i, j, k – целые числа. Векторы C, P определяются так же, как в двумерном случае.

Для параллелепипеда вектор R соответствует его третьему ребру.

Для призмы вектор R определён как hlz, где h – высота призмы.

Индексы i, j, k принимают значения: 1i N, 1j M, 1k L.

Рисунок 24 – Трёхмерная сеть

Каждая сеть вкладывается в одну или несколько зон, описанных в глобальной системе координат, называемых зонами-носителями сети.

Моделируемая частица всегда покидает сеть при пересечении границы зоны-носителя, при этом происходит переход в глобальную систему координат.

Если сеть не заполняет всю свою зону-носитель, то она автоматически дополняется фиктивными ячейками, заполненными гомогенной средой с атрибутами зоны–носителя.

Для двумерной сети все верхние и нижние грани ячеек (торцы) должны совпадать с границей или выходить за пределы зоны-носителя (по этой оси не происходит дополнение сети фиктивными ячейками).

Зона-носитель может содержать не все ячейки сети или неполные ячейки, то есть может иметь "обрезанные" границей зоны.

Все ячейки одной сети должны иметь одинаковую внешнюю форму, но их внутренняя геометрия совершенно независима.

При использовании сетей уменьшение быстродействия невелико, а затраты памяти существенно меньше, чем при прямом описании.

Описание прототипа ячейки сети имеет следующую структуру:

CELL <имя прототипа ячейки сети>

<раздел тел>

<раздел зон>

Первым телом, которое является контейнером, обязано быть тело SBOX, либо тело SHEX, либо тело RPP.

<имя прототипа ячейки сети> – произвольный начинающийся с буквы идентификатор, который может содержать не более 6 латинских букв и цифр. Оно служит для ссылки на данный прототип при задании картограммы сети.

Это имя должно быть уникальным среди имён прототипов ячеек сетей и имён прототипов элементов решёток. Имена констант или имена тел могут совпадать с именами прототипов ячеек сетей и прототипов элементов решёток.

При описании прототипа ячеек сети могут использоваться константы, определённые ранее. Могут быть определены новые константы, но их имена будут доступны лишь в пределах описания данного прототипа. Если определяемая константа имеет имя, уже использованное при описании глобальной геометрии, то новое значение будет сохраняться только при описании данного прототипа ячейки сети.

Раздел тел ничем не отличается от соответствующего раздела в описании глобальной геометрии (см. раздел Описание простых систем).

Нумерация тел ведётся от единицы. В разделе зон необходимо ссылаться только на тела данного описания прототипа. Это относится не только к телам в описаниях зон, но и к телам в конструкциях TRANSF.

Для определения регистрационных и объектных номеров, которые зависят не только от зоны прототипа ячейки сети, но и от положения ячейки в зоне-носителе, могут быть использованы условные регистрационные указатели (УРУ) и условные объектные указатели (УОУ). Каждый УРУ или УОУ кодируется отрицательным целым числом.

Перекодировка условных указателей в номера для разных сетей и для разных прототипов ячеек происходит независимо, поэтому рекомендуется для каждого прототипа ячейки кодировать эти указатели, начиная с –1.

Пример:

зона в описании прототипа ячейки сети.

ZPE  A5 A6 –C        /–6:1/–2

имеет условный регистрационный указатель 6, условный объектный указатель – 2, а материальный номер – 1.

Пример (описание прототипа ячейки сети):

CELL        NC

SBOX        S   10.,0.,0.   5.,5.,0.   0.,0.,3.

EQU         RS = REM*0.5

SPH         H   7.5,2.5,1.5   RS

END

ZN1         S   –H   /4:2/5

ZNTE             H   /–1:1/–1

END

Предполагается, что константа REM определена в основном блоке. Здесь зона ZN1 имеет "безусловные" регистрационный и объектный номера. Они равны 4 и 5 независимо от положения ячейки в сети.

Описание сети основной геометрии имеет следующую структуру:

<заголовок>

<картограмма имён прототипов ячеек, заполняющих ячейки сети>

[<картограммы регистрационных номеров>]

[<картограммы объектных номеров>]

END

Заголовок состоит из одного предложения вида

NET  <имя сети>   <корневой вектор> <число столбцов>

<число строк>[<число слоёв>]

NET – метка предложения.

<имя сети> – начинающийся с буквы идентификатор, содержащий не более 6 латинских букв и цифр. Оно служит для ссылки на данную сеть при описании её зоны-носителя.

<корневой вектор> – параметр, определённый тремя координатами корневого вектора Cx, Cy, Cz, каждая из которых может быть задана действительным числом, ранее определённым именем константы или выражением, содержащим числа и константы. Координаты должны быть разделены запятыми или пробелами.

<число столбцов > – натуральное число, равное числу сдвигов по первому вектору прототипа ячейки (N).

<число строк > – то же по второму вектору (M).

<число слоёв> – то же по третьему вектору (L).

Первый, второй и третий векторы определяются телом-контейнером ячеек сети. Это тело должно быть одним и тем же для всех прототипов ячеек одной сети.

Если параметр <число слоёв> отсутствует, то сеть определена как двумерная.

Картограмма имён прототипов ячеек сети для двумерного случая задаётся как M предложений, содержащих по N фрагментов каждый, где N – число сдвигов по первому вектору, а M – число сдвигов по второму вектору. Если сеть трёхмерная, то картограмма задаётся послойно, то есть совокупность из M предложений по N фрагментов каждый задаётся L раз, где L – число сдвигов по третьему вектору.

Метками M предложений должны быть идентификаторы, состоящие из латинской буквы T и номера строки, то есть T01, T02, T03,..., T09, T10, T11,... и т.д.

Каждое предложение отвечает одной строке, то есть набору индексов (1,j),...,(N,j), и содержит N фрагментов. Один фрагмент имеет вид:

[–]<имя прототипа ячейки сети>

Знак минус [–] означает, что ячейка не пересекается с границей зоны-носителя сети. Указание, что ячейка не пересекается с границей зоны-носителя сети, несколько увеличивает быстродействие, но требует большой аккуратности при задании исходных данных. Начинающему пользователю не рекомендуется пользоваться знаком минус.

<имя прототипа ячейки сети> даёт ссылку на прототип, который соответствует данной ячейке и задан при описании прототипа.

Если подряд идут несколько ячеек, имеющих один и тот же прототип, то возможна сокращённая запись с помощью коэффициента размножения <k>.

[<k>*][–]<имя прототипа ячейки сети>

<k> – целое число, равное числу повторений следующего за ним фрагмента.

Пример (предложение):

TO1   –C4  3*–CC   2*TW   –C4

эквивалентно предложению

TO1   –C4 –CC –CC –CC  TW TW   –C4

Гомогенная ячейка с атрибутами зоны-носителя, которой при необходимости дополняется сеть, кодируется в картограмме символом 0 (ноль).

Порядок предложений в картограмме имён может быть произвольным, поскольку метка предложения содержит номер строки.

Для трёхмерной сети картограмма задаётся послойно. Задаётся L двумерных картограмм размерности NxM, каждая из которых начинается строкой вида:

TLAYER <номер слоя>

<номер слоя> – натуральные числа от 1 до L по порядку.

После этой строки следует M предложений с метками  T01, T02, T03,..., T09, T10, T11,.. (Метки повторяются для каждого слоя).

Условные регистрационные указатели (УРУ) должны вводиться по порядку, желательно без пропусков, начиная с единицы. Для каждого регистрационного указателя должна вводиться своя картограмма. Значения условных регистрационных указателей локальны в каждом прототипе ячейки. Значения регистрационных номеров помеченных таким образом зон ячеек сети присваиваются в соответствии с картограммой. Это означает, что в разных ячейках в зависимости от их положения в сети одному и тому же УРУ могут соответствовать разные регистрационные номера зон.

Все регистрационные номера, заданные в прототипах ячеек без использования условных указателей, сохраняются во всех ячейках независимо от того, что указанно в картограммах. Их перекодировка никогда не производится.

Если число Nуру означает максимальное значение условного регистрационного указателя во всех прототипах ячеек, составляющих сеть, то описание двумерной сети должно включать Nуру картограмм значений регистрационных номеров.

Каждая картограмма регистрационных номеров состоит из M предложений, содержащих N номеров:

P<k><j> <регистрационный номер> <регистрационный номер>…

P<k><j> – метка предложения для k-ой картограммы и j-ой строки;

<k> – натуральное число от 1 до 99; для однозначных чисел слева записывается 0; значение УРУ;

<j> – натуральное число от 1 до 99; для однозначных чисел слева записывается 0; номер строки ячеек сети; меняется от 1 до M.

Пример:

если j=5, а k=11, то метка будет P1105

<регистрационный номер> – натуральное число, имеющее значение регистрационного номера, который будет присвоен зоне с условным регистрационным указателем k в ячейке, которая будет помещена в сети путём сдвига на j позиций по второму вектору и на число позиций, соответствующих положению в строке, по первому вектору.

Допустимы коэффициенты повторения отдельных чисел и групп чисел.

Использование имён констант не разрешается.

Пример:

Строка картограммы регистрационных номеров

P0301  3*2 7  2*(5,6,9)

аналогична строке

P0301  2,2,2  7  5,6,9  5,6,9

Эта строка означает, что зоны с третьим условным указателем в ячейках с индексами по векторам сдвигов (1,1), (2,1), (3,1) получат регистрационный номер 2, в ячейке (4,1) – номер 7, (5,1) – номер 5 и так далее.

Если вся k-ая картограмма состоит из одного и того же значения, то вместо M предложений можно написать одно предложение вида:

P<k>ALL <регистрационный номер>

<k> – натуральное число от 1 до 99; для однозначных чисел слева записывается 0;  значение УРУ.

Пример (строка картограммы регистрационных номеров):

P02ALL     23

Строка означает, что второй условный указатель в помеченных этим условным указателем зонах всех ячеек получит значение 23.

Если сеть трёхмерная, то картограммы регистрационных номеров задаются послойно.

Задаётся LxNуру картограмм размерности MxN. Перед каждой картограммой вводится строка вида:

P<k>LAY <номер слоя>

<k> – натуральное число от 1 до 99; для однозначных чисел слева записывается 0; значение УРУ.

<номер слоя> – натуральные числа от 1 до L по порядку, имеющий значение номера слоя.

Пример:

P05LAY   11

Затем вводятся M предложений, построенных аналогично двумерному случаю.

Картограммы объектных номеров устроены полностью аналогично картограммам регистрационных номеров, но в метках предложений латинская буква 'P' должна быть заменена латинской буквой 'O'.

  - Описание сложных систем при помощи решёток

Решётка состоит из набора элементов. Элемент решётки – это некоторое тело, разбитое на геометрические зоны с приписанными им регистрационными, объектными и материальными номерами. Элементы решётки размещаются в зонах глобальной геометрии. Обычно прототипом элемента решётки служит какой-либо технический элемент конструкции, например, тепловыделяющий элемент или поглотитель в ядерном реакторе. Можно выделить в системе какой-то другой повторяющийся объём, границы которого могут не являться поверхностями деталей, например, шестигранная ячейка в кассетах реактора МБИР.

Контейнером прототипа элемента решётки может быть любой тип тела (см. раздел Описание тел).

Прототип элемента решётки описывается в локальной системе координат.

Прототип элемента решётки может содержать в себе зоны-носители сетей и описания этих сетей. Зоны прототипа элемента решётки могут быть носителями только тех сетей, которые принадлежат данному прототипу элемента решётки. Корневые векторы этих сетей даются в локальной системе координат прототипа.

Прототипы ячеек этих сетей описываются отдельно от прототипа элемента решётки и от самой решётки. Одна и та же ячейка может использоваться в сетях нескольких прототипов элементов решёток и одновременно в сетях глобальной геометрии.

Прототип элемента решётки накладывается на зоны основной геометрии с помощью сдвигов. Сдвиг можно трактовать как вектор переноса прототипа на конкретное место или как точку в глобальных координатах, в которой помещается начало локальной системы координат для данного элемента решётки.

Различные элементы не должны иметь общих точек, не считая граничных, которые могут быть и общими. Наложение понимается в том смысле, что области, занятые элементами, изымаются из зон. То есть, зоны модифицируются путём пересечения с дополнением контейнеров всех элементов.

Сдвиги вырабатываются подпрограммами генерации сдвигов, которых в настоящее время имеется две. При описании решётки необходимо указать, какая из этих подпрограмм будет использоваться, и задать для неё строку параметров.

Пример:

На рисунке 22 изображена решётка из трёх квадратов. S1, S2, S3– векторы сдвигов для элементов решётки, I – прототип элемента решётки.

Зона B преобразуется в B –S1(I) –S2(I) –S3(I), где Si(I) – i–тый элемент I.

Рисунок 25 – Решётка из трёх квадратов

Контейнер прототипа решётки может быть расположен произвольно относительно начала локальной системы координат.

Одна решётка может быть наложена на несколько зон, а на одну зону может быть наложено несколько решёток. Элементы всех наложенных решёток не должны иметь общих точек за исключением граничных.

При описании прототипов элементов решёток кроме обычных регистрационных и объектных номеров можно задавать условные указатели. Зоне с условным указателем настоящий регистрационный или объектный номер будет приписан только после генерации решётки.

Решётка может состоять из элементов нескольких прототипов. Генератор сдвигов помимо положения элемента задаёт его тип.

Пример.

На рисунке 23 изображена решётка, образованная элементами различных прототипов.

Рисунок 26 – Решётка

Имена зон, на которые накладывается решётка, указываются при описании этой решётки.

Число элементов в решётке обычно значительно меньше, чем в сети, а их расположение в пространстве менее регулярно.

Допускается наложение решётки на зону-носитель сети. Если точка одновременно лежит в ячейке сети и элементе решётки, то приоритет отдаётся решётке.

Пометки граничных ячеек сети следует делать, учитывая обрезание ячеек элементами решётки. В этом случае рекомендуется все ячейки описать как граничные.

Описание прототипа элемента решётки имеет следующую структуру:

LCELL <имя прототипа элемента решётки>

<описание тел>

<описание зон>

[<описание сетей>]

ENDL

Описание прототипа элемента решётки подобно описанию прототипа ячейки сети.

<имя прототипа элемента решётки> – произвольный начинающийся с буквы идентификатор, содержащий не более 6 латинских букв и цифр. Оно служит для ссылки на данный прототип при задании решётки.

Это имя должно быть уникальным среди имён прототипов ячеек сетей и имён прототипов элементов решёток. Имена, использованные для констант или тел, могут совпадать с именами прототипов ячеек сетей и прототипов элементов решёток.

Контейнером служит тело, описанное первым. Оно может быть любым. Не рекомендуется использовать для этого тела SBOX и SHEX, а также неограниченные тела, то есть SLA, SLB, UCX, UCY, UCZ, PLG, PLX, PLY, PLZ.

При описании прототипа элемента решётки могут использоваться константы, определённые ранее. Могут быть определены новые константы, но их имена будут доступны лишь в пределах описания данного прототипа. Если определяемая константа имеет имя, уже использованное при описании глобальной геометрии, то новое значение будет сохраняться только для описания данного прототипа элемента решётки.

Раздел тел ничем не отличается от соответствующего раздела в описании глобальной геометрии.

В разделе зон необходимо ссылаться только на тела данного раздела описания прототипа. Это относится не только к телам в описаниях зон, но и к телам в конструкциях TRANSF.

Для определения регистрационных и объектных номеров могут быть использованы УРУ и УОУ, алгоритм образования которых объяснён ранее. Они кодируются отрицательными числами. Абсолютные значения этих чисел являются значениями указателей.

Для преобразования условного указателя в регистрационный или объектный номер применяется следующий алгоритм.

Обозначим через Npm максимальный регистрационный номер, использованный к моменту генерации решётки. Пусть в первом элементе решётки имеются условные регистрационные указатели со значениями до k включительно. Тогда зоны с первым условным указателем получают регистрационный номер Npm+1, со вторым – Npm+2 и так далее до Npm+k. После этого Npm будет увеличен на k, и начнётся размещение второго элемента решётки. Если набор используемых условных указателей имеет пропуски (например, 1,2,5,6), то и набор регистрационных номеров также будет иметь пропуски.

Алгоритм замены условных объектных указателей точно такой же, только вместо Npm используется Nоm – максимальный объектный номер, использованный к моменту генерации решётки.

Описание сети внутри прототипа элемента решётки подобно описанию сети в глобальной геометрии.

Имя такой сети также должно быть уникальным во всем описании геометрии.

В картограммах регистрационных и объектных номеров сети могут использоваться отрицательные целые числа. Они трактуются как условные регистрационные и объектные указатели элементов решётки и будут получать истинные значения при генерации решётки по приведённым выше правилам.

Пример:

HDNW   1  0   0

CONT   W

EQU  RT =  1.8

SPH  *  0,0,0    200

END

QQ   1     /1:1

END

*   описание прототипов ячеек сетей

CELL   CE1

SBOX  A1  1,0,0    0,–1,0    0,0,2

RCZ   A2  0.5,–0.5,0   2   0.25

END

ZA1   A1   –A2   /2:2/1

ZA2   A2         /–1:6/2

END

CELL   CE2

SBOX  B1  1,0,0    0,–1,0    0,0,2

RCZ   B2  0.5,–0.5,0   2   0.4

END

ZB1   B1   –B2   /3:3/3

ZB2   B2         /–1:5/–1

END

*   описание прототипа элемента решётки

LCELL   EXAMP

RCZ   *   0,0,0    10   RT

EQU    R1 = 1.5

RCZ   *   0,0,0    10   R1

END

Z1    (EN1)  2      /–1:1/1

Z2           1 –2   /31:4/–1

END

*   константа RT определена в глобальной геометрии

NET   EN1  –1,1,0  2  2

T01   CE1    CE2

T02   CE2    CE1

P0101 2*23

P0102 –2,–3

O01ALL  9

END

ENDL

LATT       GLTL   QQ

LISTEL     EXAMP

PARM      0,0,0

FINISH

Приведено описание прототипа элемента решётки, зона Z1 которого содержит сеть EN1, состоящую из ячеек типа CE1 и CE2. В ячейках CE1 и CE2 использовано по одному УРУ и УОУ в соответствии с числом заданных картограмм. Отрицательные числа в картограмме регистрационных зон сети являются УРУ элемента решётки и при генерации решётки заменяются положительными регистрационными номерами. На рисунке 24 ниже в скобках даны индексы элементов сети, после символа “/” приведены регистрационные и объектные номера.

Рисунок 27 – Сеть

Описание решётки имеет вид:

LATT <имя генератора сдвигов> <имя зоны> [<имя зоны>

[<имя зоны>]…[<имя зоны>]]

LISTEL <имя ПЭР>[(список ограничений)]

[<имя ПЭР>[(список ограничений)]

[<имя ПЭР>[(список ограничений)]]

…

[<имя ПЭР>[(список ограничений)]]]

PARM <строка параметров>

<имя генератора сдвигов> – имя подпрограммы, которая размещает элементы решётки. Используются две стандартные подпрограммы GLTL и G2AR. Параметры для них задаются строкой PARM.

<имя зоны> – имя зоны, на которую накладываются элементы решётки. Должны быть приведены имена всех зон, на которые накладывается данная решётка. Имена могут быть разделены пробелами или запятыми. Все эти зоны должны быть описаны ранее в глобальной геометрии.

<имя ПЭР> – имя прототипа элемента решётки, описанного выше. Должны быть приведены имена всех использованных прототипов, они могут встречаться более одного раза. В процессе ввода каждому имени прототипа присваивается номер по порядку его размещения в строках: 1,2,… и т.д. Этот номер используется при задании параметров программы генератора сдвигов. Какой-либо элемент списка может быть не использован в расчёте, но нумерация ведётся по списку.

(<список ограничений>) – имя или несколько имён тел, описанных в глобальной геометрии. Имена могут быть разделены пробелами или запятыми. Если имя приведено со знаком минус, то оно трактуется как дополнение данного тела. В списке ограничений могут использоваться только дополнительные имена тел, приведённые в описании тел после основного имени в скобках.

Наличие списка ограничения позволяет описывать элементы решётки, обрезанные за счёт пересечения с одной или несколькими граничными поверхностями тел, образующих зоны глобальной геометрии. Проверяется пересечение каждого элемента, после которого приведён такой список, со всеми указанными в списке телами, поэтому для увеличения быстродействия рекомендуется заведомо не обрезанные граничными поверхностями элементы указывать без списка ограничения, а затем, в случае необходимости, повторно привести их имя со списком высечения.

Тело–контейнер основной геометрии всегда по умолчанию имеет глобальное имя С и может в таком виде использоваться в списках ограничений. Дополнительное имя тела-контейнера С оказывается полезным, если часть экземпляров элементов решётки выходит за пределы тела-контейнера. Такая конфигурация часто встречается при расчёте полиячеек ядерных реакторов.

Пример:

LISTEL  TVEL(C)  PELA  PELB

Все экземпляры элемента TVEL могут иметь пересечение с границей контейнера, тело TVEL будет иметь номер один в списке, PELA – номер 2, PELB – номер 3 для параметров программы генератора сдвигов.

Пример (контейнер и поворотная симметрия на 90 градусов):

HEAD   1   0   400

CONT   Т   Т    W

RCZ  CNT      0, 0, 0  H  RGL  ; контейнер имеет номер1

PLY  P0(C0)   0                ; тело имеет номер 2

PLX  P1(C1)   0                ; тело имеет номер 3

Далее пусть имеется описание поворотной симметрии

ROTP   CNT –P0       /R90

ROTM   CNT –P1 P0    /R270

В описании решётки применена конструкция

LISTEL  КАС(C,С0,С1)

В этом случае к каждой зоне любого экземпляра элемента КАС будет добавлено пересечение с телами 1, 2, 3, т.е. четвёртой частью цилиндра. Частое употребление такой конструкции несколько уменьшает быстродействие, но значительно упрощает задание входных данных.

Структура <строки  параметров>  зависит от того, какая подпрограмма использована для генерации сдвигов.

Генератор сдвигов – подпрограмма GLTL задаёт радиус–векторы положения экземпляров элементов решётки путём прямого перечисления их координат.

<строка параметров> состоит из последовательности фрагментов следующего вида:

[/<целое число>]<радиус-вектор положения>

<целое число> – это номер прототипа элемента по его порядку в строке LISTEL. По умолчанию он равен 1.

<радиус-вектор положения> – параметр, определённый тремя координатами радиус-вектора, каждая из которых может быть задана действительным числом, ранее определённым именем константы или выражением, содержащим числа и константы.  Параметры должны быть разделены запятыми или пробелами.

Указание номера прототипа распространяется только на один следующий за ним фрагмент, в отличие от генератора G2AR, который описан ниже.

Пример:

LATT       GLTL   ZN1 , FUT

LISTEL     TPIC   TP2D

PARM       X1,Y1,0.5   X2,Y2,0.5   X3,Y3,0.5

/2  X4,Y4,0.5   X5,Y5,0.5   X6,Y6,0.5

Описание решётки содержит 2 прототипа элементов: первый и второй, поскольку наибольший номер в строке параметров равен 2. Элемент второго типа имеется только один с координатами радиус–вектора X4,Y4,0.5, остальным по умолчанию даётся тип 1. Если бы в строке параметров вместо цифры 2 была бы цифра 3, то при описании решётки в строке LISTEL должно было бы быть три имени, хотя происходило бы размещение только прототипов один и три.

Генератор сдвигов – подпрограмма G2AR используется в том случае, когда решётка получается из регулярного двумерного массива исключением некоторых элементов. Регулярный двумерный массив образуется как набор сдвигов вида: {A+iB+jC: Ii  i Is , Jij Js }

<строка параметров> имеет следующую структуру:

<размерность массива> <векторы A, B, C> <список исключений>][/2<список положений элементов типа 2>]

[/3<список положений элементов типа 3>]...

<размерность массива> – целые числа, которые задают пределы изменения индекса i и пределы изменения индекса j  в форме:

[Ii:]Is   [Ji:]Js

Ii, Is, Ji, Js – нижняя и верхняя границы изменения индексов. По умолчанию нижняя граница полагается равной нулю.

<векторы A, B, C> – параметр определён тремя координатами корневого радиус-вектора A, тремя координатами вектора сдвига B и тремя координатами вектора сдвига C. Каждая из координат может быть задана действительным числом, ранее определённым именем константы или выражением, содержащим числа и константы. Параметры должны быть разделены запятыми или пробелами.

<список исключений> задаёт те положения в массиве сдвигов, которые не входят в решётку, то есть на эти места не накладывается никакого элемента. Положения в списке задаются в виде:

[<целое число 3>:]<целое число 1>, [<целое число 4>:]<целое число 2>

<целое число 1>,<целое число 2> задают значения пары индексов i, j массива сдвигов по векторам B и C соответственно. Последовательность пар вида a, j, a+1, j,..., b, j может быть сокращённо записана в виде a:b, j. Аналогично i, a:b означает i, a, i, a+1,..., i, b. Можно также использовать конструкцию a:b,c:d.

Порядок перечисления исключаемых положений произволен.

[/2<список положений элементов типа 2>] задаёт положения элементов, прототип которых задан вторым в строке LISTEL. Положения в списке задаются в виде пары индексов i, j по тем же правилам, что и в списке исключений.

[/3<список положений элементов типа 3>]... – аналогичен списку для второго прототипа и так далее.

Положения, не входящие ни в какой список, заполняются элементами, прототип которых указан первым в строке LISTEL.

Номера должны идти по порядку возрастания, допустимы пропуски (см. рисунок 25).

Если одно положение попадает в два списка и более, то даётся предупредительная диагностика, и считается действительным вхождение в тот список, в который положение попало в первый раз. Список исключений является самым приоритетным.

Рисунок 28 – Решётка G2AR

В куб вкладывается решётка прямоугольных каналов. Рисунок задан в глобальной системе координат. Изображён радиус-вектор A – положение "нулевой" точки решётки и векторы B и C. Решётка состоит из двух типов элементов, второй тип отмечен вертикальной чертой. Описание решётки есть:

LATT      G2AR   CUB

LISTEL    TW1    TW2

PARM    0:5  –1:4  A1,A2,A3  B1,B2,B3  C1,C2,C3

0:1,–1   0:1,0   0,1  0,3:4   4:5,2:4

/2   3,0   2,1:2

Вместо 0:5 можно записать просто 5.

Пример (используются все конструкции многоуровневой геометрии):

HDNW    7   0  100

CONT    W

*     глобальная геометрия

EQU   d=6.

EQU   r1 = 12

SPH   CNTR    0,0,0  r1

RPP   HOCL     –d,d   –d,d    2.0,6.0

RPP   HOCN     –d,d   –d,d   –2.0,2.0

END

ZB        CNTR –HOCL –HOCN  /1:3

ZL        HOCL              /2:2     ;зона–носитель решётки

ZN  (NT)  HOCN              /4:2     ;зона–носитель сети

END

*       первый прототип ячейки сети, используемой в сети NT

CELL     CN1

EQU    DR=4

SBOX     B1   3,0,0   0,DR,0   0,0,DR

RCZ      CI   1.5   DR/2. 0.    DR   DR*0.3

END

ZC1      B1 –CI     /3:12

ZC2      CI         /4:2

END

*       второй прототип ячейки сети, используемой в сети NT

CELL     CN2

SBOX     B1   3,0,0   0,4,0   0,0,4

RPP      P2   0.6,2.4     0.5,3.5    0,4

END

ZC1      B1 –P2     /–1:11

ZP2      P2         /–2:10

END

*       сеть, лежащая в зоне глобальной геометрии

NET      NT    –6,–6,–2   4,3

T01      4*CN1

T02      CN2  CN1  CN2  CN1

T03      CN1  CN2  CN1  CN1

*       картограмма условных регистрационных указателей

P0101    4*0

P0102    5 0 6 0

P0103    0 7 0 0

P0201    4*0

P0202    9  0 9 0

P0203    0 10 0 0

END

*       прототип ячейки сети, используемой в сети решётки

CELL     CLN

EQU    DP=0.8

EQU    DQ=0.7

EQU    DR=3.0

SBOX     BXL     DP,0,0   0,DQ,0   0,0,DR

END

CD2      BXL     /–1:14

END

*       первый прототип элемента решётки; он не содержит сетей

LCELL    BUU

EQU   R1=1

EQU   R2=0.2

EQU   X=0.1

EQU   Y=0.

EQU   Z=0

RCZ   BL   0,0,0    3     R1

RCZ   C1  –X,Y,Z  3     R2

RCZ   C2   X,Y,Z  3     R2

C=C SHOW

END

LZZ     BL –C1 –C2       /–1:1

C12     C1 U C2          /–2:5

END

ENDL

*       второй прототип элемента решётки; он содержит сеть

LCELL     BVV

RPP   BL   –0.8,0.8  –0.7,0.7   0,3

END

CC3   (VNT)  BL             /2:2

END

*       внутренняя сеть

NET      VNT    –0.8,–0.7,0   2,2

T01      CLN  CLN

T02      CLN  CLN

P0101    –1  3

P0102     4 –1

END

ENDL

*       описание решётки

EQU   P0XY = 2

LATT    GLTL     ZL

LISTEL  BUU  BVV

PARM    –P0XY,–P0XY,2.5  /2 –P0XY,P0XY,2.5   P0XY,P0XY,2.5

/2 P0XY,1.5–P0XY,2.5

*

C=C SHOW

*               C=C RGMM

V01     4.1888  0.1  3612.8 0.2

FINISH

- Исходные данные модуля RRS

Модуль Реакторного Радиационного Источника (RRS) моделирует фазовые координаты частиц источника, в том числе для начального пакета нейтронов при решении стационарной (на Kэфф) и нестационарной (нейтронная кинетика и неоднородная задача с внешним источником) задач.

Источник частиц RRS написан на языке программирования C++ 2017 [3]. Разработка кода проводилась с использованием современных методов объектно-ориентированного программирования. Исходные данные внешнего источника представлены в виде набора шаблонов исходных данных. Источник частиц при решении разнообразных задач существенно расширяет области применения программы KMC.

  - Создание внешнего источника

Компоновка данных для внешнего источника начинается с формирования заголовка и ключевого слова «RRS», а заканчивается ключевым словом «FINISH». Далее следует указание общего количества источников после ключевого слова «SOURCE». Список вероятностей с указанием вероятности вылета частицы из каждого источника указывается в явном виде после ключевого слова «PROBABILITY». Количество указанных вероятностей должно строго соответствовать количеству указанных источников. Вероятности задаются неотрицательными значениями и могут быть не нормированы. Указание нулевой вероятности для источника не будет вызывать ошибку, но такой источник не будет моделироваться. Нормировка вероятностей произойдёт после считывания исходных данных. Если же вероятности для источников не указываются в явном виде, т.е. строка с ключевым словом «PROBABILITY» отсутствует, то источники считаются равновероятностными. После указания списка источников необходимо закрыть секцию ключевым словом «END».

Шаблон заголовка RRS:

RRS

SOURCE <количество_источников>

PROBABILITY <список_вероятностей_источников>

<список_источников>

END

Описание:

<количество_источников> – общее количество источников RRS;

<список_вероятностей_источников> – список вероятностей испускания частицы для каждого источника;

<список_источников> – перечисление всех источников по заданным шаблонам.

Список источников содержит описание каждого из источников через соответствующий шаблон. Количество описаний источников должно совпадать с параметром количество источников. Каждый источник начинается с ключевого символа «S» и обязательно должен содержать Имя («Name»), Спектр («Spectrum», см. п. 8.3) и Форму (см. п. 8.2). Данный вариант источника можно считать стандартным и его шаблон представлен далее.

Стандартный шаблон источника со спектром:

…

S NAME=<имя> Spectrum=<имя_спектра> <форма>

…

Описание:

<имя> – название источника;

<имя_спектра> – название секции спектра для источника (см. п. 8.3);

<форма> – указание формы источника (см. п. 8.2).

Также шаблон источника может содержать дополнительный параметр «ANGLE», с помощью которого задаётся направление частиц источника (см. п. 8.4). Этот вариант источника служит для создания источника с независимыми моделированиями энергии и угла частицы и представлен ниже.

Шаблон источника с независимыми энерго-угловыми составляющими:

…

S NAME=<имя> ANGLE=<имя_направления> Spectrum=<имя_спектра> <форма >

…

Описание:

<имя> – название источника;

<имя_ направления> – название секции направления для источника (см. п. 8.4);

<имя_спектра> – название секции спектра для источника (см. п. 8.3);

<форма> – указание формы источника (см. п. 8.2).

Существует возможность задать сложный энерго-угловой источник, но в этом случае дальнейшее описание секции «ANGLE» должно обязательно содержать подсекцию «ANGULAR» (для подробного описания см. п. 8.4). Такой вариант не может считаться стандартным, т.к. для его указания в шаблоне источника достаточно указать только ключевое слово «ANGLE» без указания «Spectrum». Шаблон представлен далее.

Шаблон источника со сложным энерго-угловым спектром:

…

S NAME=<имя> ANGLE=<имя_направления> <форма>

…

Описание:

<имя> – название источника;

<имя_ направления> – название секции направления для источника (см. п. 8.4);

<форма> – указание формы источника (см. п. 8.2).

Примеры задания источников приведены в Приложениях А и Б.

  - Форма источника

Формирование источника начинается с определения его формы. Существует пять разновидностей форм, которые реализованы в классе блока источника:

- Точечная – Point (PNT);

- Цилиндрическая – Cylinder (RCX, RCY, RCZ);

- Шестиугольная – Hexagonal (HEXX, HEXY, HEXZ (HEX));

- Трубовидная – Tubular (TCX, TCY, TCZ);

- Параллелепипедная – Parallelepiped (RPP).

Параметры для каждой формы задаются соответственно в таблице 2.

Таблица 2. Формы и параметры источника

| № | Название |  | Обозначение | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точечная | Point | PNT | X0, Y0, Z0 |
| 2 | Цилиндрическая | Cylinder | RCX, RCY, RCZ | X0, Y0, Z0, H, R |
| 3 | Шестиугольная | Hexagonal | HEXX, HEXY, HEXZ | X0, Y0, Z0, ΔX, ΔY, ΔZ |
| 4 | Трубовидная | Tubular | TCX, TCY, TCZ | X0, Y0, Z0, H, R1, R2 |
| 5 | Параллелепипедная | Parallelepiped | RPP | X0, X1, Y0, Y1, Z0, Z1 |

Шаблон формы источника:

…

<Обозначение> <Параметры>

…

Описание:

<Обозначение> – обозначение-сокращение из таблицы 2;

<Параметры> – набор параметров из таблицы 2.

Параметры источника для соответствующих форм расшифровываются следующим образом.

Точечная. X0, Y0, Z0 – координаты (радиус-вектор C = (X0, Y0, Z0)) точки в трёхмерном пространстве.

Цилиндрическая. Ось цилиндра параллельна координатной оси OX – RCX, OY – RCY, OZ – RCZ. X0, Y0, Z0 – координаты (радиус-вектор C = (X0, Y0, Z0)) центра нижнего основания цилиндра в трёхмерном пространстве. H – высота, R – радиус (Рисунок 29).

Рисунок 29 – Цилиндрическая форма источника

Шестиугольная. Ось шестигранника параллельна координатной оси OX – HEXX, OY – HEXY, OZ – HEXZ (HEX). X0, Y0, Z0 – координаты (радиус-вектор C = (X0, Y0, Z0)) центра нижнего основания шестигранной призмы в трёхмерном пространстве. V = (ΔX, ΔY, ΔZ) – вектор приращения для центра противоположного ребра боковой верхней грани от центра ребра нижней грани. ΔX – ширина под ключ, ΔY – поворот призмы в плоскости (X, Y), ΔZ – высота призмы (Рисунок 30).

Рисунок 30 – Шестиугольная форма источника

Трубовидная. Ось цилиндра параллельна координатной оси OZ – TCZ. X0, Y0, Z0 – координаты (радиус-вектор C = (X0, Y0, Z0)) центра нижнего основания цилиндра в трёхмерном пространстве. H – высота, R1 – внутренний радиус или радиус круга первого цилиндра, R2 – внешний радиус или радиус круга второго цилиндра (Рисунок 31). Радиусы R1 и R2 могут быть заданы в любом порядке, т.е. не строго обязательно по возрастанию.

Рисунок 31 – Трубовидная форма источника

Параллелепипедная. Рёбра параллелепипеда параллельны координатным осям. X0, Y0, Z0 – координаты (радиус-вектор C0 = (X0, Y0, Z0)) нижнего левого угла параллелепипеда в трёхмерном пространстве. X1, Y1, Z1 – координаты (радиус-вектор C1 = (X1, Y1, Z1)) противоположного ему верхнего правого угла параллелепипеда в трёхмерном пространстве соответственно. Координаты задаются таким образом, что X0 ≤ X1, Y0 ≤ Y1 и Z0 ≤ Z1 (Рисунок 32).

Рисунок 32 – Параллелепипедная форма источника

Примеры задания источников с разными формами приведены в Приложении А.

  - Спектр источника

Энергетическая составляющая источника определяет энергию испускаемой частицы. Энергия может быть не постоянной, но и задана некоторым спектром. Имя спектра присваивается пользователем после ключевого слова «Spectrum». Спектры источника могут быть достаточно разнообразны, однако все они должны быть представимы в виде табличной функции неотрицательной «условной» вероятности от энергии P(E). Причём вначале задаются все энергии в единицах «эВ», а потом соответственно все вероятности. Нормировку вероятностей производить не обязательно, она производится автоматически после считывания данных.

Секция энергетического спектра начинается с ключевого слова «Spectrum» и соответствующего имени спектра. Далее следуют последовательно подсекции «Energy» и «Probability» для указания значений энергий и соответствующих им вероятностей. Завершается секция указания энергетического спектра ключевым словом «END».

Шаблон секции энергетического спектра:

SPECTRUM <имя_спектра>

ENERGY

<список_энергий>

PROBABILITY

<список_вероятностей>

END SPECTRUM <имя_спектра>

Описание:

<имя_спектра> – название спектра (должно совпадать с именем, указанным для источника после ключевого слова «Spectrum»);

<список_энергий> – список энергий в эВ (первый символ обязательно должен быть пробелом);

<список_вероятностей> – список вероятностей (первый символ обязательно должен быть пробелом).

Существует также возможность создавать моноэнергетический источник частиц с постоянной энергией. Спектр такого источника должен содержать одну энергию и одну положительную условную вероятность. По умолчанию есть моноэнергетический источник «Default», в котором постоянная энергия принята равной 2 МэВ. Указание секции спектра с именем «Default» не будет являться ошибкой, однако, не будет учитываться при моделировании. Вместо этого будет моделироваться. моноэнергетический источник «Default», в котором постоянная энергия принята равной 2 МэВ.

Примеры задания источников со спектрами приведены в Приложении Г.

  - Направление источника

Угловая составляющая источника определяет направление испускаемой частицы. Указание направления определяется изотропно или анизотропно. Источники анизотропного вида могут быть достаточно разнообразны. По умолчанию источник формируется в изотропном виде. Формирование анизотропного источника начинается с указания ключевого слова «ANGLE» и присвоения имени углового спектра в строке с ключевым символом «S», формирующей источник.

Секция углового спектра начинается с ключевого слова «Angle» и соответствующего имени. Далее следует либо подсекция «Degrees», либо «Cosines» (по желанию пользователя) для указания значения направления в виде градусов углов, которые образуются с координатными осями, или же в виде направляющих косинусов соответственно. Завершается секция указания углового спектра ключевым словом «END».

Шаблон секции углового спектра «Angle»:

ANGLE <имя_направления>

<направление>

END ANGLE <имя_направления>

Описание:

<имя_направления> – название направления (должно совпадать с именем, указанным для источника после ключевого слова «Angle»);

<направление> – одна из подсекций, задающих направление
(«Degrees» или «Cosines»).

Далее представлены шаблоны подсекций, задающие направление для источника.

Шаблон подсекции «Degrees» углового спектра «Angle»:

…

Degrees

<список_углов>

…

Описание:

<список_углов> – три угла, которые образует вектор направления источника с координатными осями (первый символ обязательно должен быть пробелом).

Шаблон подсекции «Cosines» углового спектра «Angle»:

…

Cosines

<список_косинусов>

…

Описание:

<список_косинусов> – три направляющих косинуса (первый символ обязательно должен быть пробелом).

Если требуется задать только некоторое направление частиц независимо от энергетического спектра, то вышеуказанный вариант в полной мере предоставляет эту возможность. Необходимо заметить, что если пользователь укажет обе подсекции «Degrees» и «Cosines» одновременно, то моделироваться будет только последнее из указанных направлений.

Сложный энерго-угловой спектр может быть сформирован через указание подсекции «Angular» после задания направления источника.

Шаблон секции углового спектра «Angle» с подсекцией «Angular»:

ANGLE <имя_направления>

<направление>

ANGULAR

<угловая_часть>

<энергетическая_часть>

END ANGULAR

END ANGLE <имя_направления>

Описание:

<имя_направления> – название направления (должно совпадать с именем, указанным для источника после ключевого слова «Angle»);

<направление> – одна из подсекций, задающих направление
(«Degrees», или «Cosines»);

<угловая_часть> – угловая часть энерго-углового спектра;

<энергетическая_часть> – энергетическая часть энерго-углового спектра.

Подсекция «Angular» состоит из двух последовательных частей: угловой и энергетической. Каждая часть начинается с ключевого слова «ASpectrum» и произвольного имени, а завершается ключевым словом «END».

Угловая часть содержит границы интервалов направляющего косинуса по оси Z с вероятностями, которые задаются последовательно через подсекции «Cosine» и «Probability». Количество вероятностей должно соответствовать количеству указанных интервалов косинусов, поэтому последнее значение вероятности должно быть задано равным нулю. Нормировка вероятностей может быть произвольной, т.к. она будет произведена автоматически после считывания.

Шаблон угловой части:

ASPECTRUM <имя_спектра>

COSINE

<список_косинусов>

PROBABILITY

<список_вероятностей>

END ASPECTRUM <имя_спектра>

Описание:

<имя_спектра> – произвольное название спектра;

<список_косинусов> – список интервалов направляющего косинуса для оси OZ (первый символ обязательно должен быть пробелом);

<список_вероятностей> – список вероятностей (первый символ обязательно должен быть пробелом).

Энергетическая часть содержит энергетические спектры для всех соответствующих интервалов направляющего косинуса из угловой части. Энергетические спектры задаются последовательно через ключевое слово «ASpectrum» для каждого интервала и формируются аналогично правилам создания секции «Spectrum», описанным в п. 8.3.

Шаблон одного из спектров для энергетической части:

ASPECTRUM <имя_спектра>

ENERGY

<список_энергий>

PROBABILITY

<список_вероятностей>

END ASPECTRUM <имя_спектра>

Описание:

<имя_спектра> – произвольное название спектра;

<список_энергий> – список энергий в эВ (первый символ обязательно должен быть пробелом);

<список_вероятностей> – список вероятностей (первый символ обязательно должен быть пробелом).

Направление частицы вдоль оси OZ может быть изменено с помощью угла или направляющего косинуса для оси OZ подсекции «Degrees» или «Cosines», на который умножается полученный направляющий косинус для оси OZ порождаемой частицы.

Примеры анизотропных источников представлены в Приложении Д.

- Исходные данные модуля REG

Регистрационный модуль (REG) программы KMC предназначен для выполнения следующих задач:

- обеспечение возможности задания на счёт необходимых функционалов на этапе ввода исходных данных для решения конкретной задачи;

- переработка введённой информации в вид, удобный для использования в программе и запись этой информации в файл библиотеки задачи формата HDF;

- передача информации о регистрируемых функционалах в другие модули программы через управляющий модуль;

- оценка функционалов потока моделируемых частиц и оценка статистических погрешностей этих функционалов, постобработка и выдача на печать вычисленных функционалов;

- периодическое сбрасывание накопленных в течение счёта данных на диск в формате HDF с компрессией.

- переработка вычисленных функционалов в вид, удобный для пользования сторонними модулями или программами, и запись этой информации на диск.

Регистрационный модуль (REGISTRATION) обеспечивает расчёт следующих групп функционалов, которые представлены в исходном коде в виде подклассов:

- GENERAL – общие функционалы, такие как интегральные параметры Кэфф, βэфф, Lэфф и т.д.;

- STD – стандартные функционалы для расчёта стационарных и нестационарных процессов (усреднённые характеристики по интервалам следующих типов: временные, энергетические, пространственные и т.д.), можно задавать несколько блоков расчёта с разными разбиениями фазового пространства.

Исходные данные регистрационного модуля задаются после данных модуля источника RRS.

Схема задания данных регистрационного модуля:

RUGA – обязательный заголовок

KEFF – решается задача на регистрацию Кэф по следующим типам оценок: пробегам, столкновениям, поглощениям и делениям

LIFE – решается задача вычисления среднего времени жизни нейтронов деления, оцененного по столкновениям, поглощениям и делениям.

REGTYPE STD – заголовок для блока регистрации группы функционалов (окончание блока – END). Блоков может быть введено сколь угодно много.

ESTIMATION – тип оценки, задается в следующем формате:

ESTIMATION <список оценок на счет> out <список оценок на вывод>

<список оценок на счет> - в списке задается список оценок, которые будут рассчитаны в данной задаче. Оценки задаются буквенными символами: “t” – по пробегам, “c” – по столкновениям, “a” – по поглощениям, “f” – по делениям. Также в этом списке возможно задание all - считаться будут все оценки и combo - вычисляется комбинированная оценка по введенному ранее списку. По умолчанию используется только оценка по столкновениям.

<список оценок на вывод> - в списке задаются оценки, которые будут выведены в файле результатов. Здесь возможны задания: “t”; “c”; “a”; “f” (смыслы символов t c a f аналогичны вышеперечисленным), комбинаций этих оценок с чередованием символов (“tс”, “ta”, “ca”, “tca”, “tf”, “cf”, “tcf”, “af”, “taf”, “caf” и “tcaf”), min – результат с минимальной дисперсией,  max – результат с максимальной дисперсией, all – будут использоваться оценки перечисленные в <список оценок на счет>. Последние два вывода работают только когда σ/value > 10%.

Пример:

ESTIMATION t c a combo out all min

TIME – временная сетка регистрации функционалов. Может быть использована в стационарном режиме, в котором время отсчитывается от рождения нейтрона (t=0 с) до его исчезновения. По умолчанию задаётся интервал [0; 1E200].

Пример:

TIME 10 1E-9 9 1E-8 9 1E-7 9 1E-6 9 1E-5 9 1E-4 9 1E-3 9 1E-2 9 1E-1 9 1E0 9 1E1 9 1E2 9 1E3

REACTION – тип функционала: 0 – поток, 1 – скорость реакции столкновения (CStot), 3 – скорость реакции поглощения (CSabs), 18 – скорость реакции деления (CSfis) , 918 – скорость генерации нейтронов (Nu CSFis) … остальные реакции аналогичны ENDFB формату. По умолчанию REACTION имеет значение 0.

Пример:

REACTION 0 18 918 103 102 16

ENERGY – энергетическая сетка (для физического модуля MAGMA задаются номера групп, а для PHM модуля нижние границы энергетических интервалов). 0.0 -по всему энергетическому интервалу или по всем группам. Пример “ENERGY 0.0 0.632” задает две энергетические группы – [0.0, 0.632] и [0.632, ∞]. По умолчанию ENERGY имеет значение 0.0

REGION – перечень зон в которых проводится регистрация. 0 – перечисляются все зоны. Задание проводится в виде перечисленных зон или интервалов.

Интервалы задаются на основе выражения: L<число>R<число>. После литеры “L” задается начальное число, с которого перечисляются зоны. После литеры “R” задается конечный номер перечисления. Например, L3R100 – означает, что перечисляются зоны с 3 по 100 ([3;100]).

Пример:

REGION 1 L3R100

Аналогично возможны карты: MATERIAL – для материалов, заданных в физмодуле; OBJECT – для объектов, размеченных на этапе ввода исходных данных геомодуля, INTEGRALVOLUME – расчет функционалов интегрально по объему (должно иметь значение 0).

ISOTOPE – перечень изотопов, для которых вычисляются реакции.

Примеры:

ISOTOPE MIXED Al27 Pu239

Здесь параметр MIXED, означает суммарный параметр по всем изотопам. Также вычисляются реакции для изотопов Al-27 и Pu-239. По умолчанию параметр ISOTOPE имеет значение MIXED

SORT – порядок пробега по типам функционалов. Должно быть введено 6 значений: TIME – пробег по временной сетке, ISOTOPE – пробег по изотопам, REACTION – пробег по списку реакций, ENERGY – пробег по энергетической сетке, ESTIMATION – пробег по типам оценок, DOMAIN – пробег по областям, заданными картами REGION, MATERIAL, OBJECT, INTEGRALVOLUME. В выводе используется конструктор таблиц, в котором последние две позиции в карте «SORT» формируют названия столбцов (предпоследняя) и строк (последняя). По умолчанию SORT имеет значение TIME ISOTOPE REACTION ENERGY ESTIMATION DOMAIN.

Пример другого ввода:

SORT TIME ESTIMATION ISOTOPE DOMAIN REACTION ENERGY

DETECTOR – задаёт тип функционала реакций. Значения: 1 – реакции вычисляются на основе макросечений – ; 2 - реакции вычисляются на основе микросечений – . По умолчанию карта имеет значение 1.

Пример:

DETECTOR 2

END – окончание блока регистрации функционалов.

REGTYPE STD – ввод следующего блока регистрации функционалов (аналогично предыдущему)

…

END – окончание блока регистрации функционалов

FINISH – окончание модуля регистрации

Примеры заданий исходных данного регистрационного модуля приведены в тестовых вариантах “big-10”, “flattop-pu”, “godiva”, “thor”, “tca”, расположенных в директории:

<директория установки>/kmc_examples/

- Исходные данные модуля TRA

Транспортный модуль (ТRA) осуществляет организацию моделирования отдельных траекторий нейтронов в случае решения стационарной задачи.

В процессе счёта KMC модуль вызывает подпрограммы (методы) и обеспечивает перенос данных у следующих модулей: геометрический, физический, банк частиц, модуль источников, модуль регистрации. Сам транспортный модуль вызывается из управляющего модуля.

Исходные данные транспортного модуля делятся на два типа. В исходных данных первого типа задаются неизменяемые параметры счёта в течение всего процесса моделирования, а для второго типа определяются данные, которые можно изменить в течение счёта. Изменение данных можно провести в отдельном файле после сброса данных программы на диск и останова задачи.

Исходные данные транспортного модуля задаются после модуля регистрации (RUGA).

Схема задания данных транспортного модуля следующая. Без заголовка список карт задаются параметры, которые нельзя поменять в течение счета:

NTOT – число частиц (нейтронов) в пакете;

NBATCH – число пакетов частиц (нейтронов);

NSKI – число поколений, которое будет смоделировано без регистрации функционалов.

WGTRR – с этой картой процесс моделирования истории нейтрона будет неаналоговым (весовое моделирование + русская рулетка)

FINISH – окончание этого блока

Далее вводятся данные, которые можно поменять в течение счета в файле <название варианта>.DAT, кроме карты REGIME

REGIME 0 или 2. 0 – стационарная задача; 2 – кинетическая задача или задача с источником

DTZM – число серий после которых проводится запись на диск

MXSR – число серий

- Системные требования

Для работы комплекса требуется 64-разрядная ОС WINDOWS 10 (или выше). Кроме того, ПС KMC может быть задействован на рабочих станциях с многоядерными процессорами и 64-разрядной ОС LINUX.

Для записи комплекса программ и библиотек требуется около 35 Гб свободного пространства накопителя. При работе для записи результатов работы одного типичного задания с тремя высотными зонами потребуется около 200 Мб.

Время расчёта одного задания на персональном компьютере может варьироваться в зависимости от сложности задачи и архитектуры компьютера. Файлы листингов для ненулевых MPI-процессов располагаются в папке LST, а регистрационные данные – в папке REG. Результаты выполнения задачи выводятся в файл с расширением «.fin».

Список использованных источников

- Белл Д., Глесстон С. Теория ядерных реакторов. М.: Атомиздат, 1974. с. 19-20.

- Михайлов Г.А., Медведев И.Н. Оптимизация весовых алгоритмов статистического моделирования – Новосибирск: Омега Принт, 2011. – 304 с.

- C++17. Электронный ресурс: https://en.cppreference.com/w/cpp/17.html (дата обращения 31.12.2025).

- Белоусов В.И., Гомин Е.А., Гуревич М.И., Давиденко В.Д., Дудкин К.О., Дьячков И.И., Иоаннисиан М.В., Малков М.Р., Писарев А.Н., Чернов К.Г. Программный комплекс КИР и его возможности. — Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ). Сер. Ядерно-реакторные константы, 2025, вып. 2, с. 66-79.

- F.B. Brown, J.T. Goorley, & J.E. Sweezy, “MCNP5 Parallel Processing Workshop”, Workshop on parallel processing with MCNP5, presented at the ANS Mathematics & Computation Topical Meeting, Gatlinburg TN, April 11, 2003. Covers parallel Monte Carlo on Unix, Linux, & Windows systems, LA-UR-03-2228 (April, 2003).

- Brown F.B., Booth T.E. et al. MCNP — a General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5. LA-UR-03-1987, LANL, 2003.

- Leppänen J., Aufiero M., Fridman E., Rachamin R., Marck S. Calculation of effective point kinetics parameters in the Serpent 2 Monte Carlo code // Annals of Nuclear Energy, Volume 65, Pages 272-279. – 2014.

- Давиденко В.Д. Разработка детерминированных моделей повышенной точности и программных комплексов для прямого моделирования физических процессов в ядерных реакторах: Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук: Специальность 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» / Давиденко Владимир Дмитриевич. Москва, 2017. – 253 с.

- THE HDF5® LIBRARY & FILE FORMAT. Электронный ресурс: https://www.hdfgroup.org/solutions/hdf5 (дата обращения 31.05.2023).

- Gurevich M.I., Pryanichnikov A.V. Algorithms of NCG geometrical module. — Physics of Atomic Nuclei, ISSN 1063-7788, 2012, vol. 75(14); p. 1661-1668.

- J.N. Conlin (ed) A Compact ENDF (ACE) Format Specification // Report LA UR-19-29016, Los Alamos National Laboratory.

- Evaluated Nuclear Data File (ENDF), Database Version of 2021-05-14, Software Version of 2021-09-17. Электронный ресурс: 
https://www-nds.iaea.org/exfor/endf.htm (дата обращения 31.05.2023).

- Chadwick M.B., Obložinský P., Herman M., Greene N.M. et al. ENDF/B-VII.0: next generation evaluated nuclear data library for nuclear science and technology. — Nuclear Data Sheets, 2006, vol. 107, p. 2931.

- Николаев М.Н. РОСФОНД — российская национальная библиотека оценённых нейтронных данных. — В мире науки, 2006, № 9, с. 78—81.

- Забродская С.В., Игнатюк А.В., Кощеев В.Н., Манохин В.Н., Николаев М.Н., Проняев В.Г. РОСФОНД — российская национальная библиотека оценённых нейтронных данных. — ВАНТ. Сер. Ядерные константы, 2007, № 1—2, с. 3-21.

- РОСФОНД — РОСсийская библиотека Файлов Оценённых Нейтронных Данных. Под ред. М.Н. Николаева. Электронный ресурс: https://www.ippe.ru/reactors/reactor-constants-datacenter/rosfond-neutron-database (дата обращения 21.01.2025).

- Brown D.A., Chadwick M.B., Capote R., Kahler A.C. et al. ENDF/B-VIII.0: the 8th major release of the nuclear reaction data library with CIELO-project cross sections, new standards and thermal scattering data. — Nuclear Data Sheets, 2018, vol. 148, p. 1-142.

- The Joint Evaluated Fission and Fusion File (JEFF, NEA). Электронный ресурс: https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_20182/jeff (дата обращения 21.03.2024).

- Nakagawa T., Shibata K., Chiba S., Fukahori T., Nakajima Y., Kikuchi Y., Kawano T., Kanda Y., Ohsawa T., Matsunobu H., Kawai M., Zukeran A., Watanabe T., Igarasi S., Kosako K., T. Asami. Japanese evaluated nuclear data library. Version 3. Revision-2: JENDL-3.2. — J. Nucl. Sci. Technol., 1995, vol. 32, p. 1259.

- R.E. MacFarlane, D.W. Muir, R.M Boicourt, A.C. Kahler. The NJOY Nuclear Data Processing System, Version 2012. Theoretical Division Los Alamos National Laboratory. LA-UR-12-27079 (2012).

- MacFarlane R.E., Muir D.W., Boicourt R.M, Kahler A.C. The NJOY Nuclear Data Processing System, Version 2012. Theoretical Division Los Alamos National Laboratory. LA-UR-12-27079, 2012.

- В.В. Синица. Пакет Процессинговых Программ GRUCON-D, версия 2019-12, свидетельство о государственной регистрации № 2014663246. Электронный ресурс: https://www-nds.iaea.org/grucon (дата обращения 31.05.2023).

- Синица В.В. Пакет процессинговых программ GRUCON-D, версия 2019-12. Свидетельство о государственной регистрации № 2014663246. Доступно на сайте https://www-nds.iaea.org/grucon/.

- Кощеев В.Н., Перегудов А.А., Рожихин Е.В., Семенов М.Ю., Якунин А.А. Использование методики температурно-пропорциональных концентраций для расчёта моделей быстрых реакторных установок. — ВАНТ. Сер. Ядерно-реакторные константы, 2019, вып. 2, с. 68-76.

- Mattes M., Keinert J. Thermal Neutron Scattering Data for the Moderator Materials H2O, D2O, and ZrHx in ENDF-6 Format and as ACE Library for MCNP(X) Codes. Report INDC (NDS)-0470, IAEA, April 2005.

- В.И. Белоусов, М.И. Гуревич, В.Д. Давиденко, М.В. Иоаннисиан, К.Ф. Раскач. Разработка и реализация в программе КИР-С метода учёта непрерывности распределения плотности материалов. — ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2024, вып. 1, с. 11-18.

- Белоусов В.И., Иоаннисиан М.В., Малков М.Р., Писарев А.Н., Чернов К.Г. Разработка модуля расчёта γ-транспорта методом Монте-Карло. — ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2025, вып. 5, с. 30-38.

- Белоусов Н.И., Давиденко В.Д., Цибульский В.Ф. Программа UNK для детального расчёта спектра в ячейке ядерного реактора: Препринт ИАЭ-6083/4. Москва, 1998.

- Davidenko V.D., Tsibulsky V.F. Detailed calculation of neutron spectrum in cell of a nuclear reactor. — In: Intern. Conf. on the Physics of Nuclear Science and Technology. Long Island, New York, USA, Oct. 5-8, 1998, p. 1755-1760.

- Давиденко В.Д., Цибульский В.Ф. Расчёт выгорания в программе UNK. — В сб.: Нейтроника-1999. Обнинск, 2000.

- В.И. Белоусов, М.И. Гуревич, В.Д. Давиденко, М.В. Иоаннисиан, К.Ф. Раскач, К.Г. Чернов. Модификация алгоритма Франк-Каменецкого для параллельных вычислений. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2024, вып. 2, с. 25-37.

- В.И. Белоусов, Е.А. Гомин, В.Д. Давиденко, И.И. Дьячков, М.В. Иоаннисиан, К.Ф. Раскач, А.Н. Писарев. Алгоритмы расчёта эффективных параметров уравнения точечной кинетики на основе метода Монте-Карло, их верификация и валидация. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2024, вып. 1, с. 19-31.

- М. В. Иоаннисиан, Е. А. Гомин, В. Д. Давиденко, И. И. Дьячков. О моделировании начального источника мгновенных нейтронов для решения нестационарных задач методом Монте-Карло. Нейтроника-2019.

- Darwish, M.; Mangani, L.; Moukalled, F. The finite volume method in computational fluid dynamics : an advanced introduction with OpenFOAM® and Matlab®. — 1 st ed.. — Springer, 2015. — Т. 113. — xxiv+791 с. — (Fluid mechanics and its applications). — ISBN 978-3-319-16873-9.

- OpenFOAM and The OpenFOAM Foundation. Электронный ресурс: https://openfoam.org/ (дата обращения 20.08.2024).

- Белоусов В.И., Давиденко В.Д., Дьячков И.И., Елкин Н.Н., Малков М.Р., Иоаннисиан М.В., Чернецкий М.Г., Черницкая А.А., Зборовский В.Г., Лиханский В.В., Хоружий О.В. Код КИР-С-ТГ для тестового взаимосвязанного теплогидравлического и нейтронно-физического расчёта реактора типа ВВЭР-СКД. — Атомная энергия. 2023, том 134, номер 5-6, с. 226-230.

- Chaudat J.P., Darrouzet M., Fisher E.A. Experiment in Pure Uranium Lattices with Unit K∞. Assemblies: SNEAK818Z, UK1 and UK5 in ERMINE and HARMONIE. KFK-1865 (CEA-R-4552). (1974)

- Гомин Е.А., Давиденко В.Д., Широков Р.В. Тестирование программы КИР-С на критических экспериментах с растворным топливом. — ВАНТ. Сер. Ядерно-реакторные константы, 2020, вып. 4, с. 26-32.

- International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project (ICSBEP). Электронный ресурс: https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_24498/international-criticality-safety-benchmark-evaluation-project-icsbep (дата обращения 21.03.2024).

- NEA (2019). "IRPhe Handbook 2017", International Reactor Physics Evaluation Project Handbook (database), https://doi.org/10.1787/fa47762a-en (дата обращения 21.03.2024).

- J. Dugone, "SPERT III REACTOR FACILITY: E-CORE REVISION" U.S. ATOMIC ENERGY COMMISSION, 1965.

- Alex Levinsky, Ville Valtavirta, Frederick P. Adams, Vinicius N.P. Anghel, "Modeling of the SPERT transients using Serpent 2 with time-dependent capabilities", Annals of Nuclear Energy, 125, 2019.

- Писарев А.Н. Моделирование нейтронной кинетики в активной зоне реактора SPERT III в программе КИР-С. Нейтроника-2024.

- Белоусов В.И., Бояринов В.Ф., Давиденко В.Д., Дьячков И.И., Иоаннисиан М.В., Чернов К.Г. Результаты расчётов кинетического бенчмарка C5G7 TD методом Монте-Карло. — ВАНТ. Сер. Ядерно-реакторные константы, 2023, вып. 3, с. 18-32.

- Бояринов В.Ф., Давиденко В.Д., Моряков А.В. Транспортный вариант нестационарного диффузионного теста BSS-6. — Там же, 2019, вып. 2, с. 49-63.

- Белоусов В.И., Гомин Е.А., Гуревич М.И., Давиденко В.Д., Дудкин К.О., Дьячков И.И., Иоаннисиан М.В., Малков М.Р., Писарев А.Н., Чернов К.Г. Программный комплекс КИР и его возможности. — ВАНТ. Сер. Ядерно-реакторные константы, 2025, вып. 2, с. 66-79.

Приложение А

Рассматриваемая модель (шестигранная ячейка типа ВВЭР с тепловыделяющим элементом (твэл), в котором присутствует оболочка и зазор).

Рисунок А.1. Модель ячейки ВВЭР

Входные файлы:

vver

physics.dat

KMC.INI

Входной файл модели «vver»:

HEAD  1    0    500

CONT  B B T T T T T T

EQU HZ=373.0

HEX   N1        0.  0.   0.  1.099852   0.635  HZ

C=    TELA TVELA

RCZ   N2        0.  0.   0.       HZ      0.4525

RCZ   N3        0.  0.   0.       HZ      0.3875

RCZ   N4        0.  0.   0.       HZ      0.3800

*ТОЛЩИНА СЛОЯ ПО ТОПЛИВУ

EQU DZ=HZ/2

EQU POGR=DZ*1

SLA T1 0. 0. 0. 0. 0. DZ

SLA T2 0. 0. 1*DZ 0. 0. DZ

SLA BOR 0. 0. HZ 0. 0. -POGR

END

R001      4    T1         /1:1/1

R001      4    T2         /2:1/2

R002      3  -4           /3:4/3

R003      2  -3           /3:2/3

R004      1  -2    BOR    /3:3/3

R004      1  -2   -BOR    /3:3/3 *BOR MATERIAL, TO SET BOR - "/3:5/3"

END

FINISH

RRS

SOURCE 2

PROBABILITY 0.5 0.5

S NAME=S1 SPECTRUM=SP1 PNT 0.0 0.0 150.0

S NAME=S2 SPECTRUM=SP2 PNT 0.0 0.0 323.0

END

SPECTRUM SP1

ENERGY

2E6

PROBABILITY

1.0

END

SPECTRUM SP2

ENERGY

2E6

PROBABILITY

1.0

END

FINISH

RUGA

KEFF

END

FINISH

NTOT 1000

NSKI 50

FINISH

MXSR 1000

FINISH

Содержание файла «physics.dat»

d:/KMC_library/e-71.njoy.tpc.hdf/

# MATR 1

2.1907022E-04 U235

2.2975370E-02 U238

4.6388E-02    O16

# MATR 2

2.1984585E-02 Zr90

4.7943060E-03 Zr91

7.3281950E-03 Zr92

7.4264740E-03 Zr94

1.1964400E-03 Zr96

4.3200000E-04 Nb93

1.0692000E-08 Hf174

3.4359600E-07 Hf176

1.2279960E-06 Hf177

1.8016020E-06 Hf178

8.9951400E-07 Hf179

2.3166000E-06 Hf180

# MATR 3

6.6714000E-02 H1

3.3357000E-02 O16

# MATR 4

1.0000000E-06 Al27

# MATR 5

6.6714000E-02 H1

3.3357000E-02 O16

5.0000000E-06 B10

Приложение Б

Рассматривается легководный реактор типа PWR. Модель представляет собой ¼ активный зоны. Данная модель задаётся с использованием сложной геометрии (сетей). Также, для описания органов регулирования используется решётка, что позволяет изменять положение органов регулирования независимо от основной модели.

Рисунок Б.1. Схема активной зоны PWR

HEAD 1 0 200000

*Параметры констант

EQU HZ=128.52

EQU HZA=149.94

EQU XNet=-21.42

EQU YNet=-42.84

EQU Step=1.26

*Граничные условия

CONT T T B B B B

*-------------- ACtive Zone ------------------

*Основной контейнер

*Описание тел

RPP K2 -21.42 42.84 -42.84 21.42 -21.42 HZA

RPP K1 -21.42 21.42 -42.84 0.0 0.0 HZA

END

*Описание Зон

Z1 K2 -K1 /2:12/2

Z2 (UW) K1 /1:12/1

END

*Описание ячеек (для каждого типа тепловыделяющего элемента используется свой прототип ячейки, который состоит из названия прототипа и стандартного описание тел и зон)

* ---------MOX fuel with enrichment 4.3%-------

CELL M43

SBOX N1 1.26 0. 0. 0. 1.26 0. 0. 0. HZA

RCZ N2 0.63 0.63 0.0 HZ  0.54

END

z6 1 -2 /1:1/1

z7 2 /1:2/1

END

* ---------MOX fuel with enrichment 7.0%-------

CELL M70

SBOX N1 1.26 0. 0. 0. 1.26 0. 0. 0. HZA

RCZ N2 0.63 0.63 0.0 HZ  0.54

END

z6 1 -2 /1:1/1

z7 2 /1:3/1

END

* ---------MOX fuel with enrichment 8.7%-------

CELL M87

SBOX N1 1.26 0. 0. 0. 1.26 0. 0. 0. HZA

RCZ N2 0.63 0.63 0.0 HZ  0.54

END

z6 1 -2 /1:1/1

z7 2 /1:4/1

END

* -----------------UO2 fuel--------------------

CELL UO2

SBOX N1 1.26 0. 0. 0. 1.26 0. 0. 0. HZA

RCZ N2 0.63 0.63 0.0 HZ  0.54

END

z6 1 -2 /1:1/1

z7 2 /1:5/1

END

* ------Guide Tube for FUEL ASSEMBLIES 1------

CELL GT0

SBOX N1 1.26 0. 0. 0. 1.26 0. 0. 0. HZA

RCZ N2 0.63 0.63 0.0 HZA  0.54

END

z6 1 -2 /1:1/1

z7 2 /1:6/1

END

* ------Guide Tube for FUEL ASSEMBLIES 1------

CELL GT1

SBOX N1 1.26 0. 0. 0. 1.26 0. 0. 0. HZA

RCZ N2 0.63 0.63 0.0 HZ  0.54

END

z6 1 -2 /1:1/1

z7 2 /1:6/1

END

* ------Guide Tube for FUEL ASSEMBLIES 2------

CELL GT2

SBOX N1 1.26 0. 0. 0. 1.26 0. 0. 0. HZA

RCZ N2 0.63 0.63 0.0 HZ  0.54

END

z6 1 -2 /1:1/1

z7 2 /1:7/1

END

* ------Guide Tube for FUEL ASSEMBLIES 3------

CELL GT3

SBOX N1 1.26 0. 0. 0. 1.26 0. 0. 0. HZA

RCZ N2 0.63 0.63 0.0 HZ  0.54

END

z6 1 -2 /1:1/1

z7 2 /1:8/1

END

* ------Guide Tube for FUEL ASSEMBLIES 4------

CELL GT4

SBOX N1 1.26 0. 0. 0. 1.26 0. 0. 0. HZA

RCZ N2 0.63 0.63 0.0 HZ  0.54

END

z6 1 -2 /1:1/1

z7 2 /1:9/1

END

* -------------Fission Chamber rod-------------

CELL FCH

SBOX N1 1.26 0. 0. 0. 1.26 0. 0. 0. HZA

RCZ N2 0.63 0.63 0.0 HZ  0.54

END

z6 1 -2 /1:1/1

z7 2 /1:10/1

END

*Формирование сети

* Название сети и начала координат относительно глобальной геометрии

NET UW -21.42, -42.84, 0.0, 34, 34

*   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  *24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

* Заполнение расстановки прототипов ячеек

T01 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43

T02 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M43

T03 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 M70 M70 GT0 M70 M70 GT0 M70 M70 GT0 M70 M70 M70 M70 M43

T04 UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 GT0 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 GT0 M70 M70 M43

T05 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M70 M43

T06 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2  M43 M70 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M70 M43

T07 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M43

T08 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M43

T09 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 FCH UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2  M43 M70 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 FCH M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M70 M43

T10 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M43

T11 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M43

T12 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2  M43 M70 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M70 M43

T13 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M70 M43

T14 UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 GT0 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 GT0 M70 M70 M43

T15 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 M70 M70 GT0 M70 M70 GT0 M70 M70 GT0 M70 M70 M70 M70 M43

T16 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M43

T17 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2  M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43

*  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  - -- -  - --

T18 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

T19 M43 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

T20 M43 M70 M70 M70 M70 GT0 M70 M70 GT0 M70 M70 GT0 M70 M70 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

T21 M43 M70 M70 GT0 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 GT0 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2

T22 M43 M70 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

T23 M43 M70 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M70 M43  UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2

T24 M43 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

T25 M43 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

T26 M43 M70 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 FCH M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M70 M43  UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 FCH UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2

T27 M43 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

T28 M43 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

T29 M43 M70 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M87 M87 GT0 M70 M43  UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2

T30 M43 M70 M70 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

T31 M43 M70 M70 GT0 M70 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M87 M70 GT0 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2

T32 M43 M70 M70 M70 M70 GT0 M70 M70 GT0 M70 M70 GT0 M70 M70 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 GT0 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

T33 M43 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M70 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

T34 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43 M43  UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2 UO2

END

*Прототипы органов регулирования для решётки

* Для каждой ТВС введена собственная решётка, для независимости групп органов регулирования друг от друга при изменении положения

CELL CR

SBOX N1 1.26 0. 0. 0. 1.26 0. 0. 0. 2*HZ

RCZ N2 0.63 0.63 HZ HZ  0.54

RCZ N3 0.63 0.63 0. HZ  0.54

END

gz01 1 -2 -3 /3:1/1

gz02 2 /4:11/1

gz 03 3 /5:6/1

END

LCELL CR1

RCZ N1 0.63 0.63 0.0 HZA  0.54

END

crz1 (NT1) 1 /3:11/1

END

*

* Описание решётки

NET NT1 0.0, 0.0, 0.0, 1, 1

T01 CR

END

ENDL

LATT GLTL Z1 Z2

LISTEL CR1

*

* Расположение решётки

PARM   2*Step-21.42    5*Step-42.84   0.0

2*Step-21.42    8*Step-42.84   0.0

2*Step-21.42   11*Step-42.84   0.0

*

3*Step-21.42    3*Step-42.84   0.0

3*Step-21.42   13*Step-42.84   0.0

*

5*Step-21.42    2*Step-42.84   0.0

5*Step-21.42    5*Step-42.84   0.0

5*Step-21.42    8*Step-42.84   0.0

5*Step-21.42   11*Step-42.84   0.0

5*Step-21.42   14*Step-42.84   0.0

*

8*Step-21.42    2*Step-42.84   0.0

8*Step-21.42    5*Step-42.84   0.0

8*Step-21.42   11*Step-42.84   0.0

8*Step-21.42   14*Step-42.84   0.0

*

11*Step-21.42    2*Step-42.84   0.0

11*Step-21.42    5*Step-42.84   0.0

11*Step-21.42    8*Step-42.84   0.0

11*Step-21.42   11*Step-42.84   0.0

11*Step-21.42   14*Step-42.84   0.0

*

13*Step-21.42    3*Step-42.84   0.0

13*Step-21.42   13*Step-42.84   0.0

*

14*Step-21.42    5*Step-42.84   0.0

14*Step-21.42    8*Step-42.84   0.0

14*Step-21.42   11*Step-42.84   0.0

*

LCELL CR2

RCZ N1 0.63 0.63 0.0 HZA  0.54

END

crz1 (NT2) 1 /3:11/1

END

*

NET NT2 0.0, 0.0, 0.0, 1, 1

T01 CR

END

ENDL

LATT GLTL Z1 Z2

LISTEL CR2

*

PARM   2*Step-21.42   22*Step-42.84   0.0

2*Step-21.42   25*Step-42.84   0.0

2*Step-21.42   28*Step-42.84   0.0

*

3*Step-21.42   20*Step-42.84   0.0

3*Step-21.42   30*Step-42.84   0.0

*

5*Step-21.42   19*Step-42.84   0.0

5*Step-21.42   22*Step-42.84   0.0

5*Step-21.42   25*Step-42.84   0.0

5*Step-21.42   28*Step-42.84   0.0

5*Step-21.42   31*Step-42.84   0.0

*

8*Step-21.42   19*Step-42.84   0.0

8*Step-21.42   22*Step-42.84   0.0

8*Step-21.42   28*Step-42.84   0.0

8*Step-21.42   31*Step-42.84   0.0

*

11*Step-21.42   19*Step-42.84   0.0

11*Step-21.42   22*Step-42.84   0.0

11*Step-21.42   25*Step-42.84   0.0

11*Step-21.42   28*Step-42.84   0.0

11*Step-21.42   31*Step-42.84   0.0

*

13*Step-21.42   20*Step-42.84   0.0

13*Step-21.42   30*Step-42.84   0.0

*

14*Step-21.42   22*Step-42.84   0.0

14*Step-21.42   25*Step-42.84   0.0

14*Step-21.42   28*Step-42.84   0.0

*

LCELL CR3

RCZ N1 0.63 0.63 0.0 HZA  0.54

END

crz1 (NT3) 1 /3:11/1

END

*

NET NT3 0.0, 0.0, 0.0, 1, 1

T01 CR

END

ENDL

LATT GLTL Z1 Z2

LISTEL CR3

*

PARM  19*Step-21.42    5*Step-42.84   0.0

19*Step-21.42    8*Step-42.84   0.0

19*Step-21.42   11*Step-42.84   0.0

*

20*Step-21.42    3*Step-42.84   0.0

20*Step-21.42   13*Step-42.84   0.0

*

22*Step-21.42    2*Step-42.84   0.0

22*Step-21.42    5*Step-42.84   0.0

22*Step-21.42    8*Step-42.84   0.0

22*Step-21.42   11*Step-42.84   0.0

22*Step-21.42   14*Step-42.84   0.0

*

25*Step-21.42    2*Step-42.84   0.0

25*Step-21.42    5*Step-42.84   0.0

25*Step-21.42   11*Step-42.84   0.0

25*Step-21.42   14*Step-42.84   0.0

*

28*Step-21.42    2*Step-42.84   0.0

28*Step-21.42    5*Step-42.84   0.0

28*Step-21.42    8*Step-42.84   0.0

28*Step-21.42   11*Step-42.84   0.0

28*Step-21.42   14*Step-42.84   0.0

*

30*Step-21.42    3*Step-42.84   0.0

30*Step-21.42   13*Step-42.84   0.0

*

31*Step-21.42    5*Step-42.84   0.0

31*Step-21.42    8*Step-42.84   0.0

31*Step-21.42   11*Step-42.84   0.0

*

LCELL CR4

RCZ N1 0.63 0.63 0.0 HZA  0.54

END

crz1 (NT4) 1 /3:11/1

END

*

NET NT4 0.0, 0.0, 0.0, 1, 1

T01 CR

END

ENDL

LATT GLTL Z1 Z2

LISTEL CR4

*

PARM  19*Step-21.42   22*Step-42.84   0.0

19*Step-21.42   25*Step-42.84   0.0

19*Step-21.42   28*Step-42.84   0.0

*

20*Step-21.42   20*Step-42.84   0.0

20*Step-21.42   30*Step-42.84   0.0

*

22*Step-21.42   19*Step-42.84   0.0

22*Step-21.42   22*Step-42.84   0.0

22*Step-21.42   25*Step-42.84   0.0

22*Step-21.42   28*Step-42.84   0.0

22*Step-21.42   31*Step-42.84   0.0

*

25*Step-21.42   19*Step-42.84   0.0

25*Step-21.42   22*Step-42.84   0.0

25*Step-21.42   28*Step-42.84   0.0

25*Step-21.42   31*Step-42.84   0.0

*

28*Step-21.42   19*Step-42.84   0.0

28*Step-21.42   22*Step-42.84   0.0

28*Step-21.42   25*Step-42.84   0.0

28*Step-21.42   28*Step-42.84   0.0

28*Step-21.42   31*Step-42.84   0.0

*

30*Step-21.42   20*Step-42.84   0.0

30*Step-21.42   30*Step-42.84   0.0

*

31*Step-21.42   22*Step-42.84   0.0

31*Step-21.42   25*Step-42.84   0.0

31*Step-21.42   28*Step-42.84   0.0

*Окончание ввода данных геометрического модуля

FINISH GM

*================= SOURCE =====================================

*Модуль источника

RRS

SOURCE 1

S NAME=S1 SPECTRUM=SP1 PNT 0.64 -22.07 500

END

SPECTRUM SP1

ENERGY

1E6

PROBABILITY

1.0

END

FINISH

*================ PARAMETERS ======================================

*Модуль регистрации

RUGA

KEFF

END

FINISH

*

*Транспортный модуль

NTOT 10000

NBAT 1

NSKI 100

FINISH

*

NAMV c5g7

MXSR 2000

DTZM   100

FINISH

Приложение В

Рассматривается а.з. реактора ВВЭР, которая формируется через гексагональную решётку ТВС.

Рисунок В.1. Схема активной зоны ВВЭР

В каждой ТВС располагается гексагональная сетка тепловыделяющих элементов.

Рисунок В.2. Схема расстановки твэлов

HEAD 1 0 2000

CONT B B B

*========================================================================================================

*-----------------------------*Parameters TWS M487UG*--------------------------------*

EQU HZ7G=236

EQU HKR=18.

EQU HZ7=236

EQU Key=14.5

EQU Wall=0.15

EQU Angle=30

*----------------------------*TVEL, TVEG, Central tube*------------------------------*

EQU Step2=1.23

EQU Rhole=0.06

EQU Rfuel=0.388

EQU Rshel=0.455

EQU HZtvl=10

EQU Rctex=0.515

EQU Rctin=0.45

*--------------------------------*END Parameters*------------------------------------*

RCZ AZ 0 0 -50. 400 300.

END

B1 AZ /1:1/3

END

CELL CEL1

SHEX A1    1.230 236.00 30

RCZ A2  0.00  0.00   0.000 236.00   0.455

RCZ A3  0.00  0.00   0.000 236.00   0.387

RCZ A4  0.00  0.00   0.000 236.00   0.380

RCZ A5  0.00  0.00   0.000 236.00   0.060

END

z1  A5  /    1:   2/1

z2  A4  -A5  /    2:   2/1

z3  A3  -A4  /    3: 2/1

z4  A2  -A3  /    4:   2/1

z5  A1  -A2  /    5:   2/1

END

CELL CEL2

SHEX A1    1.230 236.00 30

RCZ A2  0.00  0.00   0.000 236.00   0.455

RCZ A3  0.00  0.00   0.000 236.00   0.387

RCZ A4  0.00  0.00   0.000 236.00   0.380

RCZ A5  0.00  0.00   0.000 236.00   0.060

END

z1  A5  /    1:   3/1

z2  A4  -A5  /    2:   3/1

z3  A3  -A4  /    3:   3/1

z4  A2  -A3  /    4:   3/1

z5  A1  -A2  /    5:   3/1

END

CELL CEL3

SHEX A1    1.230 18.000 30

RCZ A2  0.00  0.00   0.000 18.000   0.455

RCZ A3  0.00  0.00   0.000 18.000   0.387

RCZ A4  0.00  0.00   0.000 18.000   0.380

RCZ A5  0.00  0.00   0.000 18.000   0.060

END

z1  A5  /    1:   2/1

z2  A4  -A5  /    2:   2/1

z3  A3  -A4  /    3: 2/1

z4  A2  -A3  /    4:   2/1

z5  A1  -A2  /    5:   2/1

END

* TWS 214   ==============================================

* 49W

LCELL C1

HEX CLAD 0.0 0.0 0.0 Key 0 HZ7

HEX AZ 0.0 0.0 0.0 Key-Wall 0 HZ7

END

z1 (NT) AZ /19:19/2

z2 CLAD -AZ /20:21/1

END

NET NT 0.*Step2 -7.0*COS(30)*Step2 0 13 13

T01 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 0    0    0    0    0    0

T02 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 0    0    0    0    0

T03 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 0    0    0    0

T04 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 0    0    0

T05 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 0    0

T06 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 0

T07 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1

T08 0    CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1

T09 0    0    CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1

T10 0    0    0    CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1

T11 0    0    0    0    CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1

T12 0    0    0    0    0    CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1

T13 0    0    0    0    0    0    CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1 CEL1

END

ENDL

* TWS 214   ==============================================

* 49W

LCELL C2

HEX CLAD 0.0 0.0 0.0 Key 0 HZ7

HEX AZ 0.0 0.0 0.0 Key-Wall 0 HZ7

END

z1 (NT) AZ /19:19/2

z2 CLAD -AZ /20:21/1

END

NET NT 0.*Step2 -7.0*COS(30)*Step2 0 13 13

T01 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 0    0    0    0    0    0

T02 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 0    0    0    0    0

T03 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 0    0    0    0

T04 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 0    0    0

T05 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 0    0

T06 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 0

T07 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2

T08 0    CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2

T09 0    0    CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2

T10 0    0    0    CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2

T11 0    0    0    0    CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2

T12 0    0    0    0    0    CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2

T13 0    0    0    0    0    0    CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2 CEL2

END

ENDL

EQU STEP5=14.5

EQU NETLX=-5.5*STEP5

EQU NETLY=-11*STEP5*SQRT(3)/2

LATT G2MP B1

LISTEL C1 C2

PARM 29 29 NETLX NETLY 0. STEP5 0. 0. -STEP5*SIN(30) STEP5*COS(30) -0.

L29 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 0  0  0  0

L28 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 0  0

L27 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 0

L26 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 C1 C1 C1 0

L25 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 C1 C1

L24 0  0  0  0  0  0  0  0  0  C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 C1

L23 0  0  0  0  0  0  0  0  C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 C1

L22 0  0  0  0  0  0  0  C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1

L21 0  0  0  0  0  0  C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1

L20 0  0  0  0  0  C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1

L19 0  0  0  0  C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1

L18 0  0  0  0  C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 0

L17 0  0  0  C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 0

L16 0  0  C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 0

L15 0  0  C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 0  0

L14 0  C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 0  0

L13 0  C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 0  0  0

L12 0  C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 0  0  0  0

L11 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 0  0  0  0

L10 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 0  0  0  0  0

L09 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 0  0  0  0  0  0

L08 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 0  0  0  0  0  0  0

L07 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 C1 0  0  0  0  0  0  0  0

L06 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 C1 0  0  0  0  0  0  0  0  0

L05 0  C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 C1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L04 0  C1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 C1 C1 C1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L03 0  C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L02 0  0  C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L01 0  0  0  0  C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

* TWS 214   ==============================================

* 49W

LCELL C3

HEX CLAD 0.0 0.0 0.0 Key 0 HKR

HEX AZ 0.0 0.0 0.0 Key-Wall 0 HKR

END

z1 (NT) AZ /19:19/2

z2 CLAD -AZ /20:21/1

END

NET NT 0.*Step2 -7.0*COS(30)*Step2 0 13 13

T01 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 0    0    0    0    0    0

T02 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 0    0    0    0    0

T03 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 0    0    0    0

T04 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 0    0    0

T05 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 0    0

T06 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 0

T07 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3

T08 0    CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3

T09 0    0    CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3

T10 0    0    0    CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3

T11 0    0    0    0    CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3

T12 0    0    0    0    0    CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3

T13 0    0    0    0    0    0    CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3 CEL3

END

ENDL

LATT G2MP B1

LISTEL C1 C2 C3

PARM 29 29 NETLX NETLY 236. STEP5 0. 0. -STEP5*SIN(30) STEP5*COS(30) -0.

L29 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0

L28 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0

L27 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0

L26 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0

L25 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L24 0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L23 0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L22 0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L21 0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L20 0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L19 0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L18 0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0

L17 0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0

L16 0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0

L15 0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0

L14 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0

L13 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0

L12 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0

L11 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0

L10 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0

L09 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0

L08 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0

L07 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0

L06 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0

L05 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L04 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L03 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L02 0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L01 0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

LATT G2MP B1

LISTEL C1 C2 C3

PARM 29 29 NETLX NETLY -18. STEP5 0. 0. -STEP5*SIN(30) STEP5*COS(30) -0.

L29 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0

L28 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0

L27 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0

L26 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0

L25 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L24 0  0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L23 0  0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L22 0  0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L21 0  0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L20 0  0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L19 0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3

L18 0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0

L17 0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0

L16 0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0

L15 0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0

L14 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0

L13 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0

L12 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0

L11 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0

L10 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0

L09 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0

L08 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0

L07 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0

L06 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0

L05 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L04 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L03 0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L02 0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

L01 0  0  0  0  C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

FINISH

Приложение Г

Пример 1. Точечный моноэнергетический источник со спектром, принятым по умолчанию.

RRS

SOURCE 1

PROBABILITY 1

S Name=U0   Spectrum=Default  PNT   9., 9., 117.

END SOURCE

FINISH RRS

Пример 2. Точечный моноэнергетический источника с заданным в явном виде спектром, который совпадает с принятым по умолчанию.

RRS

SOURCE 1

S NAME=S1 SPECTRUM=SP1 PNT 0.0 0.0 24.5

END SOURCE

SPECTRUM SP1

ENERGY

2E6

PROBABILITY

1.0

END SPECTRUM SP1

FINISH RRS

Пример 3. Шестиугольный источник с заданным в явном виде спектром.

RRS

SOURCE 1

PROBABILITY 1

*S NAME=S1 SPECTRUM=SP1 PNT -1.732*SH 4.*SH 90

S NAME=S1 SPECTRUM=SP1 HEX 0. 0. 50 14.0607 0. 160.

END SOURCE

SPECTRUM SP1

ENERGY

1 2 3 4 5

PROBABILITY

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

END SPECTRUM SP1

FINISH RRS

Пример 4. Цилиндрический источник с заданным в явном виде спектром.

RRS

SOURCE 1

PROBABILITY 1

S NAME=S1 SPECTRUM=SP1 RCZ 0. 0. 50 14.0607 160.

END SOURCE

SPECTRUM SP1

ENERGY

1 2 3 4 5

PROBABILITY

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

END SPECTRUM SP1

FINISH RRS

Приложение Д

Пример точечного источника с постоянным направлением
(энергетический спектр не зависит от направления испускаемой частицы).

RRS

SOURCE 1

PROBABILITY 1

S NAME=S1 ANGLE=ANG0 SPECTRUM=SP1 PNT 1.0 1.0 2.0

END SOURCE

ANGLE ANG0

Degrees

90 90 0

Cosines

0.0 0.0 1.0

END ANGLE ANG0

SPECTRUM SP1

ENERGY

1 2 3 4 5

PROBABILITY

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

END SPECTRUM SP1

FINISH RRS

Пример точечного источника с энерго-угловым спектром
(энергетический спектр зависит от направления испускаемой частицы).

Интервальный угловой спектр

Спектр AS3

Спектр AS4

Спектр AS5

Спектр AS6

Спектр AS7

Спектр AS8

RRS

SOURCE 1

PROBABILITY 1

S NAME=S1 ANGLE=ANG0 PNT 302.0 325.0 135.375

END SOURCE

ANGLE ANG0

*Degrees

* 90 90 -180

Cosines

0.0 0.0 -1.0

ANGULAR

* title

* pos = 0 0 0.375 dir=d1 erg=fdir d2 vec = 0 0 -1

ASPECTRUM A

COSINE

-1.0000 -0.9596 -0.8788 0.8586 0.8990 0.9394 1.0000

PROBABILITY

0.0096 0.0097 0.0097 0.0105 0.0105 0.0105 0.0

END ASPECTRUM A

ASPECTRUM AS3

ENERGY

12.0000E06 12.0100E06 12.0200E06 12.0301E06 12.0401E06 12.0501E06 12.0601E06 12.0701E06 12.0802E06 12.0902E06

PROBABILITY

6.414e-06 7.346e-06 1.010e-05 1.319e-05 1.557e-05 1.704e-05 1.738e-05 1.802e-05 1.987e-05 2.133e-05

END ASPECTRUM AS3

ASPECTRUM AS4

ENERGY

16.9098E06 16.9198E06 16.9299E06 16.9399E06 16.9499E06 16.9599E06 16.9699E06 16.9800E06 16.9900E06 17.0000E06

PROBABILITY

1.643e-04 1.734e-04 1.857e-04 2.069e-04 2.174e-04 2.158e-04 2.077e-04 2.038e-04 2.098e-04 2.004e-04

END ASPECTRUM AS4

ASPECTRUM AS5

ENERGY

16.7094E06 16.7194E06 16.7295E06 16.7395E06 16.7495E06 16.7595E06 16.7695E06 16.7796E06 16.7896E06 16.7996E06

PROBABILITY

1.883e-05 1.939e-05 2.132e-05 2.301e-05 2.414e-05 2.451e-05 2.515e-05 2.672e-05 2.885e-05 2.767e-05

END ASPECTRUM AS5

ASPECTRUM AS6

ENERGY

15.1062E06 15.1162E06 15.1263E06 15.1363E06 15.1463E06 15.1563E06 15.1663E06 15.1764E06 15.1864E06 15.1964E06

PROBABILITY

2.949e-05 2.749e-05 2.659e-05 2.852e-05 2.733e-05 2.917e-05 5.252e-05 8.098e-05 9.852e-05 1.106e-04

END ASPECTRUM AS6

ASPECTRUM AS7

ENERGY

12.7014E06 12.7114E06 12.7214E06 12.7315E06 12.7415E06 12.7515E06 12.7615E06 12.7715E06 12.7816E06 12.7916E06

PROBABILITY

1.050e-05 1.415e-05 1.692e-05 1.936e-05 1.983e-05 2.104e-05 2.328e-05 2.507e-05 2.469e-05 2.534e-05

END ASPECTRUM AS7

ASPECTRUM AS8

ENERGY

16.7094E06 16.7194E06 16.7295E06 16.7395E06 16.7495E06 16.7595E06 16.7695E06 16.7796E06 16.7896E06 16.7996E06

PROBABILITY

7.244e-06 8.859e-06 1.103e-05 1.461e-05 1.758e-05 1.969e-05 2.069e-05 2.162e-05 2.412e-05 2.574e-05

END ASPECTRUM AS8

END ANGULAR

END ANGLE

FINISH RRS