# Описание физического модуля PHS

Физический модуль PHS обеспечивает розыгрыш взаимодействия частиц с материальной средой и расчёт сечений взаимодействия. Материальная среда здесь и далее будет именоваться материалом, который характеризуется нуклидным составом, ядерной плотности нуклидов и температурой. Физический модуль PHS обеспечивает следующее:

- Задание нуклидного состава, ядерной плотности нуклидов и температуры в диапазоне от 273К до 3000К для списка материалов на основе стандартного модуля ввода текстовых данных (PTXT).

- Моделирование взаимодействия частиц - нейтронов и фотонов с материалом на основе библиотек ядерных данных (ENDF/B VII.1 и РОСФОНД10), представленных в формате ACE.

- Расчёт сечений взаимодействия частиц с материалом в зависимости от энергии частицы и температуры среды. Для учёта температурной зависимости нейтронных сечений используются два метода их расчёта “на лету”, то есть в процессе моделирования переноса.

- Первый метод «стохастического смешивания» заключается в том, что предварительно по препроцессинговой программе (NJOY, GRUCON и т.п.) формируется библиотека нуклидов с сечениями для заранее определённого («узлового») набора температур с шагом в 100К. Далее в исходных данных модели реактора, в разделе описания материального состава каждый температурно-зависимый нуклид представляется как два нуклида с сечениями «узловых» температур библиотеки ниже и выше искомой температуры и соотношением ядерных концентраций, интерполированных по линейному закону. В процессе моделирования переноса нейтронов по методу Монте-Карло происходит выбор нуклида взаимодействия и таким образом будет выбираться либо нуклид с сечениями по верхней, либо нуклид с сечениями по нижней температурной границе.

- Второй метод является аппроксимацией зависимости нейтронных сечений на основе регрессионной модели полиномов от обратного корня из температуры. Такая модель позволяет аппроксимировать полиномами температурную зависимость сечений для каждой энергии в широком интервале. Коэффициенты полиномов вычисляются с использованием метода наименьших квадратов для предварительно вычисленной зависимости сечений с мелким шагом по температуре и записываются в отдельно сформированную библиотеку для каждого нуклида. В процессе счёта сами сечения определяются вычислением ряда полиномов каждый раз при взаимодействии нейтрона с веществом.

Физический модуль PHS включает в себя подмодули переноса нейтронов NEU и переноса гамма-квантов GAM. Исходные данные материального состава системы описываются во входных данных модуля PHS. При моделировании нейтронов и/или гамма-квантов используется идентичный нуклидный состав.

Методы и параметры алгоритмов подмодулей NEU и GAM задаются в конфигурационных файлах библиотеки. Библиотеки сечений, поставляемые вместе с программой KMC, содержат предварительно описанные конфигурационные файлы, которые пользователю не рекомендуется редактировать. Пользователь имеет возможность создать собственную библиотеку с описанием используемых алгоритмов и методов на основе собственного конфигурационного файла. Содержание и способ задания конфигурационных файлов подмодулей NEU и GAM подробно описаны в разделах , соответственно.

Кроме этого, вместе с библиотекой поставляются файлы, содержащие весовые доли изотопов природного элемента и атомные веса нуклидов. Данные файлы используются для упрощения (в некоторых случаях) ввода нуклидного состава материала на основе весовых долей или атомного состава и описаны в разделах.

# Исходные данные для физического модуля PHS

Ввод и обработка исходных данных для физического модуля обеспечивается средствами стандартного модуля ввода текстовых данных (PTXT). Область вводимых исходных данных начинается с карты заголовка phs и заканчивается картой finish. Регистр символов карт не важен.  Допустим в расчётной системе используется Nmat материалов. Тогда структура ввода материального состава расчётной области устроена следующим образом:

phs <список параметров физического модуля>

mat или material<список параметров материала 1>

<описание нуклидов материала 1>

mat или material<список параметров материала 2>

<описание нуклидов материала 2>

…

mat или material<список параметров материала Nmat >

<описание нуклидов материала Nmat>

finish

Пояснения к структуре:

- phs  <список параметров физического модуля> - заголовок и список параметров, определяющих используемый функционал модуля для моделирования переноса частиц и значения температуры по умолчанию, используемые в ходе задания материалов. Ссылка на раздел

- mat или material<список параметров материала m> - заголовок и список параметров материала m. Ссылка на раздел

- <описание нуклидов материала m> - блок описания нуклидного состава материала номера m. Ссылка на раздел

- finish — завершение задания физического модуля.

# Список параметров физического модуля

Рассмотрим подробнее метод определения параметров физического модуля, задаваемый после заголовка phs в блоке <список параметров физического модуля>. Формат задания списка параметров имеет следующий вид:

phs

␣task_type=

␣temp_def=

␣aw=

␣nat=

␣library_neutron= или lib_n=

␣library_gamma= или lib_g=

␣energy_cutoff_neutron= или en_cut_n=

␣energy_cutoff_gamma= или en_cut_e=

␣print=

Здесь и далее символом ␣ обозначен обязательный пробел.

Для описания параметров используются следующие карты:

task_type – определение типа частиц учитываемой в задаче: n - решается задача только с нейтронами; g – решается задача с транспортом только гамма-квантов.

Примеры:

task_type n

task_type g

temp_def – значение температуры в Кельвинах (К) для материалов по умолчанию. Параметр учитывается на этапе ввода нуклидного состава материала, если его температура явно не задана. Если карта temp_def не задана, то значение температур по умолчанию – 300К.

Примеры:

temp_def 350

temp_def 500

В первом примере температура всех материалов по умолчанию 350 К, а во втором 500 К.

aw – карта, указывающая на путь к файлу атомных весов нуклидов физического модуля. Данные файла используются для автоматического расчёта концентраций нуклидов, если состав материалов задаётся в виде весовых долей или описания атомного состава (см. раздел).

Примеры:

aw="C:\kmc_lib\aw.dat"

aw="C:\work\kmc_lib\aw.dat"

nat – карта, указывающая на путь к файлу описания весовых долей стабильных нуклидов для натурального (природного) нуклида. Данные файла используются для автоматического расчёта концентраций нуклидов, если состав материалов задаётся с применением природного нуклида (см. раздел).

Примеры:

nat="C:\kmc_lib\nat.dat"

nat="C:\work\kmc_lib\nat.dat"

library_neutron, lib_n – взаимно заменяющие карты, указывающие на путь к файлу конфигурации библиотеки нейтронных сечений (см. раздел).

Примеры:

lib_n="C:\kmc_lib\e-71.njoy.tpc-poly.hdf\cfg_tpc\default.neu"

library_neutron="C:\kmc_lib\rosfond2010.njoy.tpc.hdf\cfg_tpc\default.neu"

Комментарий:

В первом примере задан путь к конфигурационному файлу default.neu библиотеки нейтронных сечений ENDF/B-V.II.1, а во втором для библиотеки ROSFOND2010

library_gamma, lib_g – взаимно заменяющие карты, указывающие на путь к файлу конфигурации библиотеки сечений гамма-квантов (см. раздел).

Примеры:

lib_g="C:\kmc_lib\gamma\cfg\default.gam"

или

library_gamma="C:\kmc_lib\gamma\cfg\default.gam"

energy_cutoff_neutron, en_cut_n – взаимно заменяющие карты, определяющие нижнюю энергетическую границу для нейтронов в МэВ. Если в ходе моделирования частица имеет энергию меньше заданной границы, то её история обрывается. Если ни одна из карт не задана, то используемое значение по умолчанию для нейтронов – 10-11 МэВ.

Примеры:

energy_cutoff_neutron=1E-9

en_cut_n=1E-3

energy_cutoff_gamma, en_cut_g – взаимно заменяющие карты, определяющие минимальную энергетическую границу для гамма-квантов в МэВ. Если в ходе моделирования частица имеет энергию меньше заданной границы, то её история обрывается. Если ни одна из карт не задана, то используемое значение по умолчанию для гамма-квантов – 10-3 МэВ.

Примеры:

energy_cutoff_gamma=1E-5

en_cut_g=1E-2

print – карта задающая имя выходного файла в котором печатается исходные данные физического модуля с описанием нуклидного состава на основе ядерных концентраций (яд. 1024/см3). Также, если в материале задан параметр, определяющий число его копий (copy=), то каждая копия расписывается отдельно. Файл используется для отладки задания нуклидного состава на основе весовых долей и в форме атомного состава. В случае отсутствия карты, дополнительный файл не печатается.

Пример:

print=out.phs

# Список параметров материала

После заголовка и определения параметров физического модуля пользователь задаёт материалы, используемые в задаче. Нумерация материалов (начиная от 1) идёт по ходу формирования списка и используется для заполнения геометрических зон, описанных в геометрическом модуле (GEO, раздел).

Блок задания одного материала начинается с заголовка mat или material. Регистр символов заголовка не важен. Аналогично заголовку физического модуля (предыдущий раздел), для материала можно задать его параметры. Используется следующая форма:

mat (или material)

␣name=

␣t= или temp=

␣dens=

␣copy=

␣burn=

Для описания параметров используются следующие карты:

name - – карта, задающая имя материалу. На данный момент не используется, включая другие модули программы KMC.

Пример:

name=”Stainless Steel”

t, temp – взаимно заменяющие карты, определяющие температуру материала в Кельвинах (К). Если карта отсутствует, то используется температура, заданная с использованием карты температуры по умолчанию temp_def в параметрах заголовка phs (см. предыдущий раздел). Если такой параметр не задан, то используется температура 300 К.

Примеры:

t=273

temp=560

dens – карта, задающая плотность материала в единицах г/см3. Может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Для возможности использования карты пользователем должны быть определены карты aw и nat в заголовке физического модуля (раздел).

В случае положительного значения карты в блоке описания нуклидного состава (следующий раздел) ядерные концентрации нуклидов вычисляются с использованием заданных весовых долей. В частности, ядерная концентрация нуклида номера n () определяется по следующей формуле:

,

Где  - заданная пользователем весовая доля нуклида n;  - плотность материала, заданная в текущей карте;  - молярная масса нуклида n (определена в файле атомных весов);  - число Авогадро.

В случае отрицательного значения карты в блоке описания нуклидного состава (следующий раздел) ядерные концентрации нуклидов вычисляются с использованием заданного атомного состава. Считается, что материал определён молекулой с заданным числом входящих в неё атомов (нуклидов). Тогда ядерная концентрация нуклида номера n () определяется по следующей формуле:

,

Где  - заданная пользователем число атомов нуклида n в молекуле;  - плотность материала, вычисляется как значение текущей карты, помноженное на (-1);  - молярная масса нуклида n (определена в файле атомных весов);  - число Авогадро. Суммирование  проводится по всем нуклидам, входящим в материал.

Примеры:

dens=-1

dens=10.6

Комментарий:

В первом примере задана плотность =1 г/см3 и состав материала представляется в форме молекулы с входящими в неё атомами, а ядерные концентрации нуклидов, заданные в соответствующем блоке, вычисляются по формуле . Во втором примере задана плотность =10,6 г/см3 и ядерные концентрации нуклидов вычисляются на основе весовых долей по формуле .

copy – карта, задающая число копий материалов. Если задано k копий материала номера n, то номер первого материала будет равен n а последнего n+k.

Примеры:

copy=10

copy=10000

burn - карта, определяющая выгорающий ли материал или нет. Имеет два возможных значения (yes/no). Используется для модуля выгорания. На данный момент возможность выгорания материалов отсутствует.

Примеры:

burn=yes

burn=no

# Блок описания нуклидного состава материала